# .ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

### гОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

#### Нефть и газ

##### Н е ф т ь

На характеризуемой территории известно три проявления нефти, связанные с пермскими угленосными отложениями: Сыромолотненское, Средне-Грязненское и Южно-Борисовское.

Сыромолотное проявление (II-1, 5) расположено в одном километре к северо-западу от с. Сыромолотное и приурочено к одноименной антиклинали. В ее пределах в 50-е годы прошлого столетия пробурены четыре роторных скважины глубиной от 2867 до 3010 м. В скважине 2Р из отложений кузнецкой подсерии с интервала глубины 2389-2416м наблюдался выброс суспензии нефти и газа. Нефть жидкая, прозрачная, со слабым желтовато-зеленым оттенком. Она легко воспламеняется и горит без следов копоти. Удельный вес ее 0,791. По групповому углеводородному составу дистиллята нефть относится к метано-нафтеновому ряду: нафтеновые углеводороды составляют 50,2%, метановые 26,4%, ароматические 19,1%. Парафины и асфальто-смолистые вещества отсутствуют. Содержание серы достигает 0,15%. Нефть характеризуется высоким выходом светлых нефтепродуктов: бензиновой фракции 70,9%, керосиновой 24,8%, масляной - 4,3% [10].

Южно-Борисовское проявление (IV-3, 2) расположено северо-восточнее с.Борисово в осевой части Южно-Борисовской антиклинали. Антиклиналь вытянута в субмеридиональном направлении и представляет собой сундучнообразную складку с плоским сводом и крутыми крыльями, нарушенными взбросами. С поверхности антиклиналь сложена осадками ерунаковской подсерии. В пределах названной структуры пробурено семь глубоких (от 1200 до 2940 м), 20 структурных и 26 оценочных скважин. Незначительные проявления нефти  отмечены на разных уровнях еще в пяти скважинах. На нефть опробовались отложения ильинской и кузнецкой подсерий и балахонской серии. Наибольший приток нефти (до 0,38 т/сутки) получен в скважине 29-0 с глубины 232-450 м из отложений ильинской подсерии. Нефть легкая, малосернистая, среднесмолистая. Содержания смол составляют 4,26-4,63%, парафинов 4,91—5,87%, асфальтенов 0,24-0,31%. По углеводородному составу нефть относится к метано-нафтеновому ряду со значительной примесью ароматических углеводородов. В составе дистиллята нефти метановые углеводороды составляют 40,32%, нафтеновые - 40,85%, ароматические – 18,44% [10,106].

Средне-Грязненское проявление (I-3, 8) расположено на правом берегу р.Мал. Грязная, в девяти километрах к северо-западу от с.Комаровка. В скважине, пробуренной на северо-западной периклинали Крапивинского купола, на глубине 456,2-474,0 м, в песчаниках и алевролитах промежуточной свиты наблюдались капельки и пленки зеленовато-коричневой нефти с устойчивым запахом бензина. Мощность отложений, вмещающих продукты нефти, составляет 2-13 м. Нефть жидкая, зеленовато-коричневая [106].

##### Г а з  г о р ю ч и й

Природный газ на территории Кузбасса находится как в свободном так и в сорбированном состоянии в углях и угленосных породах. Проявления свободного газа зафиксированы в процессе поисковых работ на каменный уголь и специализированного бурения на нефть.

Наибольший интерес представляет Южно-Борисовская газовая залежь (IV-3, 5). Располо-жена она северо-восточнее с.Борисово и приурочена к одноименной антиклинальной структуре, сложенной породами ильинской и ерунаковской подсерий. Крылья антиклинали осложнены взбросами. Углы падения пород на восточном крыле антиклинали изменяются от 35 до 550, на западном – от 6-7 до 50-700. Размеры антиклинали по изогипсе 200 м составляют 6  2 км. Устойчивый приток газа с дебитом 10-25 тыс.м3 в сутки с давлением на устье скважины 28 атм. был получен в скважине 77-к с интервала 260-410 м из песчаников ускатской свиты. Дебит газа в скважинах северной части антиклинали составлял от 5 до 30 тыс. м3/сутки, в южной части – 1-2 тыс.м3/сутки. По данным Б.П.Пьянкова [10], газоносные песчаники образуют здесь три горизонта мощностью (сверху вниз) 107-137 м, 65-103 м и 15-240 м. Песчаники продуктивных горизонтов неоднородны и не выдержаны по простиранию. Они содержат прослои глинистых низкопористых пород и часто замещаются по простиранию алевролитами и аргиллитами. Газ состоит в основном из метана (83,9-97,0%), присутствуют тяжелые углеводороды (4,0-8,7%), в составе которых установлены этан, пропан, бутан, что, по мнению В.И.Будникова, является признаком нефтяного происхождения газов. По расчетам Б.П.Пьянкова, запасы газа составляют по категории С1 0,3-0,5 млрд м3. Кроме газа, в скважинах на Южно-Борисовской площади отмечены проявления нефти и битума. Прогнозные ресурсы метана, по данным В.Г.Натуры [112], - 3,37 млрд м3.

Сыромолотненское проявление (II-1, 6) расположено у с.Сыромолотное. Здесь в 1957 г. при испытании глубокой скважины 2Р, расположенной на западном крыле антиклинали, с  интервала 2389-2416 м был получен приток газа с дебитом до 14 тыс.м3/сутки при давлении на устье скважины с заполненным жидкостью стволом 120 атм.[10, 106] Стратиграфически газоносный горизонт соответствует кузнецкой подсерии. Кратковременные выбросы газа с дебитом 18 тыс.м3/сутки наблюдались из скважины 3Р, вскрывшей этот же горизонт на восточном крыле антиклинали. Многочисленные, но менее интенсивные выделения газа наблюдались и в других скважинах. Состав газа аналогичен составу южно-борисовского газа. Здесь, так же как и на Южно-Борисовской площади, вместе с газом отмечено присутствие нефти и битумов. Совместное залегание метановых газов и нефтей, наличие в составе газов тяжелых углеводородов, среди которых имеются пропан и бутан, позволяют предполагать их нефтяное происхождение. Прогнозные ресурсы метана Сыромолотненской антиклинали составляют 6,9 млрд м3 [112].

Выбросы газа с водой из скважин наблюдались в пределах Березовской (II-2, 3) и Северо-Борисовской (III-3, 1) антиклиналей, где они связаны с отложениями кузнецкой и ильинской подсерий. Состав газа на Северо-Борисовском проявлении (в %): СО2-1,95; О-1,5; Н2-1,05; СН4-66,9; N2 + инертные газы – 28,6; С2Н2-0,0157; С3Н8-0,0003 [106]. Прогнозные ресурсы газа на Северо-Борисовсой антиклинали оцениваются в объеме 4 млрд м3 [112].

Менее интенсивные проявления газа, аналогичного Северо-Борисовскому, отмечены из отложений балахонской серии на Мунашкинском (I-IV, 18), Грязненском (I-3, 3), Средне-Грязненском (I-3, 11) и Нижне-Грязненском (I-3, 14) проявлениях, приуроченных к Грязненской и Комаровской антиклиналям. В скважинах, пробуренных на Воскресенской моноклинали (I-2, 3), из отложений кузнецкой подсерии выделялся газ, в составе которого резко преобладал азот. Сумма азота и инертных газов в нем составляла 84,7%, при содержании метана 2,0%.

Своеобразные газопроявления зафиксированы в отложениях ерунаковской подсерии Восточно-Борисовской синклинали. Тарадановское газопроявление   (IV-3, 8), расположенное на восточном крыле названной синклинали, представляет собой скважину, в которой выделялся газ, содержащий (в %) СО2 – 37,04; СН4 + тяжелые углеводороды – 3,14; N2 + инертные газы – 37,4; Н2  -  22,37. Негорючий удушливый газ с запахом сероводорода отмечен и на Восточно-Борисовском газопроявлении (IV-3, 1), приуроченном к западному крылу синклинали. Краткие сведения по этим и другим проявлениям приведены в прил. 2.

Сорбированный метан является основным компонентом газов угольных месторождений. Его концентрация в смеси природных газов ниже зоны естественной дегазации составляет 80-98%. В виде примесей присутствуют тяжелые углеводородные газы. В зоне естественной дегазации в приповерхностных условиях метаноносность угольных пластов составляет 2-4 м3/т сухой беззольной массы, (с.б.м.). С глубиной и увеличением степени метаморфизма углей метаноносность возрастает и на глубине 1000 м в тощих углях достигает 29 м3/т с.б.м. Фактические и прогнозируемые содержания метана по месторождениям угля приведены при их характеристике.

В юрских отложениях Чусовитинской впадины на Шевелинском участке угли характеризуются метано-азотовым составом газов. Содержания газов (в %): метан 0-14,3; углекислый газ 6,5-29,7; азот 65,7-93,4. Здесь же в пермских отложениях содержание метана колеблется от 53,0 до 67,3%; углекислого газа от 3,6 до 8,2; азота от 24,5 до 43, 4%.

В области Осевого профиля, пройденного с юго-востока на северо-запад через Чусовитинскую впадину, верхняя граница метановой зоны расположена на глубине 500-600 м от дневной поверхности, что означает практически полное отсутствие метана в юрских отложениях, перекрывающих здесь пермские угленосные образования. Природная метаноносность последних так же не высока и на горизонте –900 м равна 10-11 м3/т [112]. Ресурсы метана зависят от размеров структуры, угленосности, литологического состава и коллекторских свойств вмещающих пород. Прогнозные ресурсы метана в  угольных пластах по иесторождениям приведены в табл. 9, в сумме они превышают 1 трл м3.

#### Твердые горючие ископаемые

##### Каменный уголь

Почти вся территория листа N-45-IX является частью Кузнецкого каменноугольного бассейна, условно разделенного на месторождения. Запасы каменного угля по категориям А+В+С1 и С2 на 1.01.00 г., включенные в Отраслевой и Госбаланс равны 2241 млн т [19], прогнозные ресурсы по категориям Р1+Р2 – 62998 млн т. Детально разведанные участки сосредоточены в основном в крайней юго-западной части листа, а также на Крапивинском и в южной

части Борисовского месторождений. На остальной площади проведены поисковые и поисково-оценочные работы.

В пределах исследуемой площади каменный уголь является основным полезным ископаемым. В районе широкое распространение имеют угленосные отложения балахонской, кольчугинской  и тарбаганской серий. Основные показатели качества углей, запасы и прогнозные ресурсы по месторождениям приведены в табл. 9 и 10.

###### Угли балахонской серии

Угленосная толща балахонской серии распространена в северо-восточной части листа,  в пределах Кемеровского и Крапивинского геолого-экономических районов. Здесь с нею связаны Южно-Конюхтинское, Заломненское, Змеинское и Крапивинское месторождения. Большинство рабочих пластов тонкие (0,7-1,2 м), реже – средней мощности (1,3-2,9 м) и на локальных участках – изредка мощные (3,2-9 м). Угли месторождения характеризуются повышенным содержанием фюзена, образующего в некоторых местах целые прослойки. Микрокомпонентный состав в среднепластовой пробе, отобранной по пласту 30 шх.,,Крапивинская”, составляет в %: витрнита – 53, семивитринита – 18, фюзинита - 22, липтинита – 2, минеральных примесей – 5.

Площадное изменение метаморфизма заключается в незначительном увеличении его с юго-востока на северо-запад. Качественные показатели углей балахонской серии характеризуются повышенной (до 5%) влажностью, выходом летучих в пределах 25,1-35,8%, отсутствием спекаемости и низкой теплотой сгорания. Угли этих месторождений могут быть использованы для энергетических целей. На Заломненском месторождении, где степень метаморфизма угля несколько повышенная, угли некоторых пластов пригодны для полукоксования.

Таблица 9

Х а р а к т е р и с т и к а   м е с т о р о ж д е н и й   у г л я

| Название месторождения | Индексы свит, толщ | Мощность продуктивных отложений, м | Коли-чество рабочих пластов | Суммар-ная мощ-ность, м | Запасы категорий А+В+С1+С2 по состоянию на 1.01.2000 г., млн т |  |  | Прогнозные ресурсы по атегориям Р1 и Р2, млн т |  |  | Прогнозные ресурсы метана, млрд м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | учтенные Госбалан-сом | не учтенные Гос балансом | всего | Р1 | Р2 |  |  |
| К а м е н н ы е у г л и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крапивинское | C2mz-C3al | 400 | 9 | 11,6 | 28 | 28 |  | 4061 | 3371 | 690 | 69 288 |  |
| Змеинское | C2mz-P1kr | 500 | 17 | 18,7 | 101 |  | 101 | 1857 | 1543 | 314 | 31 692 |  |
| Заломненское | C2mz-P1kr | 1380 | 24 | 33,7 |  |  |  | 7654 | 6352 | 1302 | 130 622 |  |
| Южно-Конюхтинское | P1kr | 1590 | 35 | 51,0 |  |  |  | 262 | 185 | 77 | 4 471 |  |
| Ленинское | P2km-P2us | 1560 | 38 | 53,1 | 294 | 294 |  | 627 | 424 | 203 | 9 213 |  |
| Егозово- Красноярское | P2km-P2tl | 1750 | 37 | 76,2 | 718 | 133 | 585 | 3334 | 933 | 2401 | 48 987 |  |
| Солоновское | P2km-P2gr | 2027 | 52 | 85,9 | 871 | 9 | 862 | 3919 | 1097 | 2822 | 57 582 |  |
| Пинигинское | P2us-P2ln | 750 | 12 | 18,4 | 149 |  | 149 | 823 | 609 | 214 | 15 406 |  |
| Барачатское | Р2us-P2gr | 900 | 19 | 30,7 |  |  |  | 7398 | 5475 | 1923 | 138 490 |  |
| Шевелинское | Р2us-P2gr | 1040 | 12 | 20,8 | 4 |  | 4 | 4768 | 2832 | 1936 | 103 846 |  |
| Борисовское | P2us-P2tl | 1770 | 22 | 59,6 | 76 | 19 | 57 | 8913 | 4546 | 4367 | 194 125 |  |
| Восточно-Борисовское | P2us-P2tl | 1500 | 15 | 53,7 |  |  |  | 12759 | 6507 | 6252 | 277 891 |  |
| Центральное | Р2us-P2gr | 1090 | 13 | 38,7 |  |  |  | 6623 | 4286 | 2337 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 2241 | 483 | 1758 | 62998 | 38160 | 24838 | 1 081 613 |  |
| Б у р ы е у г л и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральное | J1os-J1-2tr |  | 9 | 12,84 |  |  |  | 6235 |  |  |  |  |

### Таблица 10

К а ч е с т в е н н а я     х а р а к т е р и с т и к а    у г л е й

| Номер | Название | Параметры качества |  |  |  |  |  | Элементный состав |  |  |  | Марки углей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на | месторождения | Ro | ОК | Vdaf | У | Qsdaf | Ad | Sdt | Pdt | Cdaf | Hdaf | ГОСТ |
| карте |  | % | % | % | мм | МДж/кг | % | % | % | % | % | 25543-88 |
| К а м е н н ы е у г л и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-4, 2 | Крапивинское | 0,62-0,73 | 26-54 | 25,1-35,8 | 0-10 | 31,2-33,2 | 7-10 | 0,14-0,74 | 0,001-0,046 | 80,1-84,7 | 4,1-5,0 | Д,СС |
| I-3, 13 | Змеинское | 0,67-0,79 | 15-58 | 29,8-35,7 | 0 | 31,9-32,4 | 8,1-11,8 | 0,2-0,6 | 0,001-0,004 | 76,6-82,5 | 4,2-5,3 | Д,СС |
| I-3, 5 | Заломненское | 0,7-0,83 | 11-65 | 24,8-36,2 | 0-10 | 32,3-35,3 | 7-15 | 0,23-0,81 | 0,001-0,007 | 80,2-86,8 | 4,1-5,7 | Д,ДГ,СС |
| I-2, 1 | Южно-Конюхтинское | 0,9-1,07 | 31-52 | 34,7-37,1 | 6-16 | 34,7-36,1 | 5,4-20,2 | 0,73-0,93 | 0,01-0,03 | 83,0-88,7 | 5,0-5,5 | Г,ГЖО,СС |
| IV-1, 3 | Ленинское | 0,67-0,8 | 3-16 | 39,2-43,7 | 9-22 | 31,9-35,3 | 6,2-13,8 | 0.1-2,6 | 0,005-0,06 | 80,1-84,5 | 5,4-6,1 | Г,ГЖ |
| IV-1, 4 | Егозово- Красноярское | 0,64-0,69 | 9-17 | 39,3-41,8 | 0-9 | 31,6-33,7 | 4-12,5 | 0,2-0,7 | 0,005-0,03 | 76,1-80,9 | 5,6-5,7 | Д,ДГ,Г,ГЖО |
| IV-1, 1 | Солоновское | 0,61-0,78 | 6-14 | 38,0-42,7 | 6-18 | 32-35,1 | 4,9-16,9 | 0,23-1,33 | 0,012-0,123 | 77,8-83,6 | 5,4-5,9 | Д,ДГ,Г,ГЖ |
| II-1, 2 | Пинигинское | 0,71-0,77 | 8-11 | 35,1-42,2 | 6-12 | 33,3-33,7 | 6,2-14,9 | 0,4-1,7 | 0,014-0,08 | 80,0-82,1 | 5,4-5,9 | Д,ДГ,Г |
| III-1, 1 | Барачатское | - | 7-11 | 38-41 | 0 | - | 4,5-13 | - | 0,003- 0,124 | - | - | Д,Г |
| III-2, 1 | Шевелинское | 0,54-0,59 | 6-17 | 37,9-40,9 | 0 | 31,0-33,0 | 8,0-9,9 | 0,58-1,28 | 0,026-0,049 | 75,3-79,5 | 5,2-5,8 | Д,ДГ |
| IV-3, 8 | Борисовское | 0,5-0,64 | 5,3-28 | 34,4-40 | 0 | 29,3-32,0 | 5-14 | 0,58-0,94 | 0,011-0,086 | 73,8-78,8 | 4,8-5,6 | Д |
| IV-4, 1 | Восточно-Борисовское | 0,53-0,65 | - | 33,8-40,3 | 0 | 29,7-33,1 | - | - | - | - | - | Д |
| III-1, 3 | Центральное | 0,55-0,73 | 2-34 | 37,8-41,7 | 0-12 | 30,3-34,1 | 5,3-15 | 0,22-0,87 | 0.008-0,005 | 76,5-82,4 | 4,9-5,8 | Д,ДГ,Г |
| Бурые угли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-1, 3 | Центральное | 0,48-0,51 | 2-3 | 44-46,4 | 0 | 29,3-30,2 | 15,4-16 | 0,32-0,5 | 0,03-0,049 | 73,5-74,5 | 5,3-5,5 | Б,Д |

Примечание: прочерк – отсутствие данных

Крапивинское месторождение (III-4, 2) расположено на левом берегу р.Томи. Первые разведочные работы на нем были проведены в 1910 г., в 1919 г. была заложена Крапивинская шахта. На небольшом Крапивинском участке в 1976-77 г.г. проведены разведочные работы [92]. Остальная площадь месторождения изучена поисковыми работами [89].

Угленосные отложения, мощностью около 700 м, содержат до 20 пластов угля рабочей мощности. Пласты сложного строения. Многие угольные пласты являются довольно выдержанными и хорошо сопоставляются между собой. При преобладании тонких, пласты 28 и 29 достигают мощности 1,8-1,9 м, а 39 и 42 в единичных сечениях -  3,7-4,05 м

Угли довольно однообразные, в основном, полуматовые с редкими или более частыми тонкими – до 1-3мм - полосками или линзочками блестящего, участками матовые однородные или полосчатые и даже полублестящие. Средний состав микрокомпонентов угля следующий (в %): витринит (21-53), семивитринит (19-50), фюзинит (12-41), липтинит (1-5). Угли не спекаются, относятся к маркам Д, СС, лишь несколько пластов в мазуровской свите ниже пласта 15, начинают проявлять спекаемость и при максимальном пластическом слое 5-10 мм могут быть отнесены к газовым энергетическим. Определенный интерес представляет возможность использования их в шихте для получения формованного кокса.

Газоносность угольных пластов на горизонте первоочередных работ не превышает 2,5м3/т. На гор.± 0 м ожидается около 10 м3/т с.б.м. (сухой беззольной массы). Месторождение разрабатывается. Отрабатываются пласты 28, 29 и 30 шахтой Крапивинской, максимальная глубина отработки 110 м. Возможен прирост запасов за счет разведки флангов месторождения.

Змеинское месторождение (I-3, 13) расположено на правобережье р.Томь в бассейне рек Заломной и Грязной [91, 135]. В процессе поисково-оценочных работ разбурено четыре профиля – Грязненский, Заломненский, Комаровский, Порывайский. Ресурсы угля по прогнозному подсчету в пластах  балахонской серии до горизонта –100 м оцениваются в 979 408 тыс. т [91].

Основными структурами месторождения являются пологие Среднегрязненская синклиналь и Комаровская антиклиналь, приуроченные к западному крылу Крапивинского купола. В них вовлечены угленосные отложения балахонской серии мощностью более 500 м. Всего разведано 17 рабочих пластов. Большинство пластов тонкие, но на ряде участков пласты 33, 39 и 40 имеют мощность 2-4 м, а пласт 41 – 7- 9 м. Строение пластов от простого до сложного.

Макроскопически угольные пласты тонкополосчатые, до штриховато-полосчатых, сложены чередованием полублестящих и полуматовых разностей. По микрокомпонентному составу угли сложены витринитом (24,5-56,0%) и инертинитом (30,5-57,5%). Семивитринит и липтинит встречаются в гораздо меньшем количестве: 3,0-24% и 1-10,5% соответственно. Угли месторождения низкометаморфизованные. Основное направление их использования - энергетическое.

Природная газоносность угольных пластов на глубине 100 м не превысит 1 м3/т. В маломощных (0,02-0,1 м) прослоях и небольших (3x0,3 м) линзах угля острогской свиты установлено повышенное содержание германия (до 10 г/т сухого угля).

На участке Комаровском в 1999 г. выполнены поисково-оценочные работы [77], которые уточнили геологическое строение участка и подтверждили целесообразность освоения его открытым   способом.   Участок   охватывает   не   более   100   м   стратиграфического   разреза,

представленного верхами промежуточной и низами ишановской свит. Из трех угольных пластов объектом для организации добычи является пласт 41, который на локальной площади достигает большой (7,4-9 м) мощности, но расщепляясь,сравнительно быстро её теряет. Уголь энергетический марки Д. Подсчитаны запасы угля по категории С1 в количестве 44,4 млн т, в т.ч. пласта 41- 34,3 млн т [77]. Два нижележащих пласта (39 и 40) отвечают требованиям кондиций только на части площади участка, и будут вовлекаться в добычу попутно.

Заломненское месторождение (I-3, 5) изучено на стадии поисков [91, 148], расположено в бассейнах рек Грязная, Заломная, Промышленная – правых притоков р.Томи. В строении месторождения участвуют отложения балахонской серии, которые смяты в две складки с очень пологими падениеми крыльев (1-30) – Якимовскую синклиналь и Грязненскую антиклиналь. Выявлено 58 пластов, линз и пропластков угля. Практическую ценность представляют 24 пласта, имеющие рабочую мощность на большей части площади своего распространения. Наиболее интересны пласты 40, 29 и 25, средние мощности которых равны соответственно 1,62; 2,12 и 2,38 м при колебаниях от 1,9 до 3,83 м. Устновлено увеличение мощности угленосных отложений с юго-востока на северо-запад за счет наращивания мощностей отложений промежуточной, ишановской, кемеровской свит, при одновременном увеличении их угленосности; угленосность отложений алыкаевской свиты снижается при сохранении ее мощности. На опоискованной площади прогнозные ресурсы каменного угля до горизонта  –100 м составляют по категории Р2 1663 млн т [148].

Угли полуматовые с полосками и линзочками блестящего, участками матовые и полублестящие. Содержания микрокомпонентов группы витринита колеблются от 15-30 до 50-83%, фюзинита и семивитринита соответственно составляют 26-50% и около 20-35%. Все угли  низкометаморфизованные. В целом же изменение степени метаморфизма в сторону увеличения наблюдается в северо-западном направлении и заметнее в углях промежуточной, алыкаевской и мазуровской свит. Обогатимость углей трудная и очень трудная. Угли энергетические, а некоторые из них по выходу смолы более 12% пригодны для полукоксования. Угли Заломненской площади представляют некоторый мнтерес для промышленного освоения.

Южно-Конюхтинское месторождение (I-2, 1) располагается на территории листа N-45-IX лишь крайней южной своей частью, разведано на стадии поисковых работ [73]. Оно приурочено к полосе отложений балахонской серии, слагающих Пионерскую антиклиналь. Породы падают на юго-юго-запад под углом 5-400. В пределах месторождения скважинами вскрыто только около 260 м разреза. Рабочая угленосность отложений очень высокая – 6,5%. Вероятная полная мощность продуктивного разреза 1400 м при сравнительно большой (51 м) суммарной мощности рабочих пластов, большинство из которых средней мощности, реже встречаются тонкие пласты.

Угли характеризуются тонкополосчатым и линзовидно-полосчатым строением, от полублестящих до матовых разностей. Микрокомпонентный состав (в %): витринит 43-48; фюзинит – 27-37; семифюзинит 15-28. Угли находятся на стадии метаморфизма II-III. Газоносность их довольно высокая – 15 м3/т с.б.м. За пределами описываемого листа угли эксплуатируются шахтой им.Волкова, отрабатываются пласты кемеровской свиты.

Следует дополнить, что на южном фланге месторождения в терригенных отложениях кузнецкой и верхнебалахонской подсерий двумя скважинами глубиной 375 и 344 м на всех интервалах. выявлены [139] повышенные содержания ртути - до 210-4 (на фоне менее 110-6 ,  которые приурочены к гребню Пионерской антиклинали, осложненной Конюхтинским взбросо-надвигом. Этот  участок представляет интерес для попутной проверки на золото и ртуть, на его площади угли должны быть опробованы на ртуть и другие токсичные элементы.

###### Угли кольчугинской  серии

Месторождения кольчугинской серии разнообразны по характеру и масштабам угленосности, количеству запасов, качеству углей и горно-геологическим условиям эксплуатации.

Ленинское месторождение (IV-1, 3) на территории листа представлено лишь крайней северо-западной своей частью и включает в себя части Заинского Сводного участка и поля шахты им.Кирова. Геологическое строение месторождения простое. Основной структурой является южное крыло Заинской антиклинали, которое фактически представляет собой северо-восточное крыло Ленинской синклинали, расположенной в основном к югу от описываемого района. Промышленная угленосность связана с отложениями казанково-маркинской и ускатской свит. Преобладают пласты средней мощности и тонкие, относительно выдержанные, в основном сложного строения, с 1-3 породными прослоями [125, 94, 69].

Угли месторождения сложены блестящими и полублестящими разностями, в которых содержание витринита достигает 87-94%. Отмечено постепенное снижение содержания фюзенизированных компонентов и нарастание степени метаморфизма углей с глубиной. Природная газоносность повышается с глубиной от 12 м3/т с.б.м. на гор.±0 м до 23 м3/т с.б.м. на гор. -300 м. В тонких пластах угленосных отложений  отмечаются повышенные содержания германия до 3-4 г/т сухого угля. Месторождение эксплуатируется за пределами границ листа шахтами и Моховским углеразрезом.

Егозово-Красноярское месторождение (IV-1, 4) на листе N-45-IX представлено лишь северо-западной своей частью и включает в себя, в основном, разведанные участки: Егозовские 4, 5, Глубокий, поле шх. им.Ярославского; южную часть участка Петровского [119] и северную - участка Красноярского Перспективного [93], которые приурочены к широкой осевой части и крутому северо-восточному крылу Егозово-Красноярской синклинали, к Виноградовской антиклинали и Майской синклинали.

Угленосные отложения представлены ленинской, ускатской и верхней частью казанково-маркинской свит с суммарной мощностью 1750 м. Угленосность свит высокая и очень высокая (5-8%), они содержат до 85 пластов угля, 37 из которых приняты к подсчету запасов. Пласты в основном сложного строения и относительно выдержанные, средние мощности 2,0-2,5 м, а на ряде участков – 3-5 м. Угли по составу преимущественно витринитовые (70-94%). Увеличение метаморфизма выявлено практически только с глубиной.  На листе N-45-IX месторождение представлено лишь северо-западной своей частью.

Горно-геологические условия эксплуатации сравнительно благоприятные. Газоносность угольных пластов  не превышает 4,5 м3/т с.б.м. на гор.+100 м, 14-19,6 м3/т с.б.м. на гор.-300 м.

Месторождение эксплуатируется шахтой им.Ярославского. Отрабатываются пласты Поджуринские 1 и 2, Журинский. Горизонты отработки –300 м, -350 м. Резервный участок -  ,,Егозовский Глубокий” (I очередь), где разведаны пласты Надбайкаимский, Байкаимский, Байкаимский-Меренковский, Меренковский. Горизонты намечаемой отработки  –250 –300 м.

Солоновское месторождение (IV-1, 1) охватывает Солоновскую синклиналь, северо-восточное крыло Егозово-Красноярской синклинали, Заинскую и Виноградовскую антиклинали. На площади листа находится только юго-восточная часть участка Хмелевского [115, 120], на котором проведена предварительная разведка до гор.-100 м и перспективная оценка до гор.-300 м, и северо-западная часть участка Петровского [119], в пределах которого проведены поисково-оценочные работы до гор.-100 м. Общие запасы и ресурсы угля в пределах Хмелевского участка  до гор. –300 м составляют 1 981 млн т [120], на участке Петровском до гор.-100 м – 786 млн т [119].

Угленосные отложения ленинской, ускатской и казанково-маркинской свит, слагающих месторождение, содержат 57 пластов угля, из которых 52 кондиционных. Среди углевмещающих отложений наиболее угленасыщенной (4-8%) является ускатская свита, содержащая 23 пласта рабочей мощности, в том числе 6 мощностью 3,2-5 м. Преобладают невыдержанные и относительно выдержанные пласты сложного строения. Угли сложены в основном блестящими и полублестящими разностями штриховатой и неяснополосчатой структуры. Органическая часть углей представлена преимущественно микрокомпонентами групп (в %): витринита 83-91, фюзинита 7-11, семивитринита 2-5, липтинита 0-3. Степень метаморфизма углей увеличивается со стратиграфической глубиной. Основные показатели качества, марочный состав углей, их запасы и прогнозные ресурсы приведены в табл. 9 и 10. Угли в основном энергетические и только марки Г и ГЖ могут быть использованы для коксования в качестве компонента сложных шихт. Метаноносность угольных пластов возрастает с глубиной от 2-4 м3/т с.б.м. (+60 м.абс.) до 15-18,1 м3/т с.б.м. ниже горизонта –200 м.

Горно-геологические условия благоприятны для отработки пластов как открытым, так и подземным способом. До 1962г. месторождение разрабатывалась шх.Хмелевской. В настоящее время оно не эксплуатируется, однако является первоочередным для промышленного освоения.

На Пинигинском месторождении (II-1, 2) по результатам поисково-оценочных работ до гор.-100 м [90] предварительно разведан XVIII пласт средней мощностью 1,82 м, в котором сосредоточены основные запасы каменного угля. По категориям С1 + С2 они составляют 110 млн т [157]. Месторождение расположено на северном замыкании Михайловской синклинали, углы падения пород на крыльях складки составляют 5-100, уменьшаясь до 1-50 к приосевой ее части. Угленосные отложения ускатской и низов ленинской свит содержат 28 угольных пластов и пропластков угля, из которых 12 принято к подсчету. Пласты относительно выдержанные, простого и сложного строения, тонкие и средней мощности.

Угли месторождения представлены преимущественно полублестящими, реже блестящими литотипами неяснослоистой и штриховатой текстуры. Преобладают микрокомпоненты группы витринита (86-89%), присутствуют фюзинит (6-8%), липтинит (1-2%), семивитринит (2-5%). Угли низкометаморфизованные, наблюдается слабое увеличение степени метаморфизма со стратиграфической глубиной. По латерали степень метаморфизма углей слабо уменьшается в северо-восточном направлении. При поисково-оценочных работах подсчитаны запасы по 6 пластам (XXX-XVIII). При предварительной разведке пласта XVIII, попутно оценен пласт XXIII – оба марки Г. Угли могут быть использованы как высококачественное энергетическое топливо, а также в технологических процессах. Природная газоносность на гор.-100 м составляет 12 м3/т с.б.м.

По угленосным отложениям развита мел-палеогеновая кора химического выветривания. мощностью от 0 до 42 м, при среднем значении 16 м. Угольные пласты в зоне выветривания либо нацело выщелочены, либо углистое вещество представлено сажей.

Барачатское месторождение (III-1, 1) расположено в районе с. Барачаты и связано с отложениями ускатской, ленинской и грамотеинской свит, которые слагают сводовую часть и крылья Сыромолотненской антиклинали [90]. Пласты угля выдержанные, особенно в ленинской свите. На западном крыле Сыромолотненской антиклинали они прослежены уверенно, в сводовой части и восточном крыле - увязаны плохо, из-за отсутствия комплексного каротажа и более сложного тектонического строения. Угленосность продуктивной толщи в основном средняя и высокая (4-5%), преобладают пласты средней мощности и мощные (1,5-4,5 м).

Уголь представлен блестящими и полублестящими разностями. Содержание витринита составляет 77-81%, семивитринита 1-2%, фюзинита 6-10%, липтинита 2-3%. Практически все угли месторождения относятся к длиннопламенным, по своим показателям являются хорошим энергетическим сырьем.

Месторождение перспективное для постановки поисково-оценочных работ. Для промышленной эксплуатации имеются следующие благоприятные факторы: 1 - пологое, слабонарушенное залегание пластов на западном крыле и в сводовой части Сыромолотненской антиклинали; 2 - малая мощность перекрывающих юрских отложений; 3 - наличие выдержанных пластов угля мощностью более 2 м; 4 - благоприятное географо-экономическое положение месторождения.

Шевелинское месторождение  (III-2, 1) охвачено поисковыми работами до гор.±0 м [150]. Угленосные отложения тарбаганской серии мощностью 340 м и кольчугинской 1040 м слагают Шевелинскую моноклиналь с юго-западным падением пород под <5-100. Угленосность осадков связана с ускатской, ленинской и грамотеинской свитами. Строение пластов сложное и очень сложное, по мощности они крайне невыдержанные. Большинство из 12 пластов (табл.9) достигают рабочей мощности (1-3 м) лишь на части площади своего распространения. Прогнозные ресурсы углей по категории Р2 до гор.±0 м составляют 408 млн т [150].

Угли каменные, низкометаморфизованные, марки Д. Петрографический состав углей характеризуется содержанием витринита от 79 до 89%, повышенным содержанием группы фюзинита в полуматовых разновидностях угля. Угли могут быть использованы как энергетическое топливо и как технологическое сырье для получения полукокса и гидрогенезации. Угли залегают в зоне азотно-метановых газов при газоносности 4,1-4,25 м3/т с.б.м. Содержание германия колеблется от 0,52 до 1,94 г/т сухого угля и 2,43-18,26 г/т золы.

Борисовское месторождение (IV-3, 9) приурочено к замку и пологой части западного крыла Борисовской антиклинали, слагается угленосными отложениями юрского и пермского (кольчугинская серия) возраста. Площадь охвачена детальными поисками [149], поисково-оценочными работами [145], на южном замыкании антиклинали (участок Еловский) проведена детальная разведка до гор.+150 м [132].

Антиклиналь сундучного типа, осложнена разрывными нарушениями вдоль крутых (40-850) крыльев. В отложениях пермского возраста, общей мощностью около 2 км, насчитывается до 80 пластов и пропластков угля, из них 48 с рабочими (1,0-10,99 м) пластопересечениями. Наиболее продуктивными являются отложения грамотеинской и ленинской свит. Пласты, в основном, сложного строения. Угленосность палеозойских отложений достигает максимума в грамотеинской свите (4,82%) и постепенно снижается с глубиной. Закономерно уменьшается угленосность с юга на север от 8,17% до 0. Заметно снижение угленосности и с запада на восток, которое сопровождается сокращением количества пластов.

Пласты углей сложены в основном полублестящими, полуматовыми и реже блестящими литотипами однородными или полосчатыми по строению. В их составе преобладает группа витринита (64-93%), содержание фюзинита 4-26%, семивитринита 2-3%, липтинита 1-2%. Степень метаморфизма углей на всей площади участка и на всю глубину вскрытого разреза практически одна и та же. Все угли относятся к I стадии метаморфизма, марка углей – Д. Некоторое увеличение степени метаморфизма прослеживается с глубиной. Обогатимость углей от легкой до трудной. Содержания токсичных элементов не превышают нормы. Основным направлением использования углей в соответствии с ГОСТ 25543-88 является энергетическое, они также могут использоваться в специальных процессах подготовки и коксования. Для полукоксования и призводства синтетического жидкого топлива из-за высокой зольности угли могут использоваться только после обогащения.

Горно-геологические условия отработки благоприятные. Южнее, на листе N-45-XV, месторождение разрабатывается углеразрезом ,,Моховский” (участок Еловский). Отрабатываются пласты LIV, LV, LVI. Кроме них в область разработки попадает фрагмент угольного пласта юрского возраста. Средние по участку мощности угольных пластов LIV-5,16 м; LV-8,02 м; LVI-9,02 м; Юрского 2 – 5,63 м. Угли всех пластов энергетические, длиннопламенные, отвечают экологическим требованиям и пригодны для всех видов сжигания [132].  Только до горизонта –100 м прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 1672,4 млн т, в том числе для открытой разработки (до гор.+100 м) 295,2 млн т. Месторождение имеет большую промышленную ценность. Разведанные угли залегают в зоне газового выветривания. Метаноносность угольных пластов до глубины отработки 100м (гор.+150 м) практически отсутствует.

Восточно-Борисовское месторождение (IV-4, 1) расположено к востоку от Борисовского месторождения. Изученность участка очень низкая – поисковая. Площадь выделена по всем кольчугинским пластам рабочей мощности. Насчитывается 15 угольных пластов мощностью от 1,5 до 8,4 м [89]. Всего же в отложениях ерунаковской подсерии отмечается до 36 угольных пластов. В структурном плане – это Восточно-Борисовская синклиналь, открытая в южном направлении. Залегание пород 5-70. Угли длиннопламенные, пласты сложного строения, с изменяющейся по простиранию мощностью. В целом отмечается сокращение мощности пластов и угленосности с запада на восток. Прогнозные ресурсы месторождения до глуб.±0 м оцениваются в 2920 млн т. Они сосредоточены в большой мере в мощных (3,2-6 м) пластах, пригодных для открытой отработки. Рекомендуется проведение первоочередных поисково-оценочных работ с целью выявления запасов промышленных категорий и подготовки участков для промышленного освоения, уточнения угленосности и общих перспектив месторождения.

Центральное месторождение каменного угля (IV-2, 2) расположено  в пределах Чусовитинской мульды и повсеместно перекрыто юрскими отложениями. На территорию листа оно заходит лишь северо-западной своей частью. Площадь изучена на стадии поисковых работ с помощью бурения  скважин до глубины 1200 м по Чусовитинскому и Осевому профилям [126, 129]. Под юрскими образованиями скважинами вскрыты осадки преимущественно ленинской свиты, реже нижние горизонты грамотеинской и верхняя часть разреза ускатской.

По основным показателям угли относятся к длиннопламенным, реже газовым. Благодаря невысокой зольности и значительной теплоте сгорания они представляют собой хорошее энергетическое топливо. Отдельные пласты с повышенным выходом смол могут быть использованы для полукоксования. Угли ленинской и ускатской свит с высоким содержанием витринита перспективны на жидкое топливо. В отдельных пластах углей отмечена концентрация бериллия, никеля и хрома, на порядок превышающая региональный фон [69].

##### Бурый уголь

###### Угли тарбаганской серии

Центральное месторождение бурого угля (III-1, 3) в исследуемом районе связано с последним этапом углеобразования и стратиграфически отвечает тарбаганской серии юры, в разрезе которой насчитывается большое количество (около 40) пластов, пропластков и линз угля. Наиболее угленасыщенной является нижняя часть серии, соответствующая осиновской свите. По литологическому составу и угленосности в разрезе свиты выделяется 3 пачки. Ниж-няя пачка отличается присутствием значительного числа угольных пластов, часть из которых имеет большую мощность и очень сложное строение. В северо-восточном, от Чусовитинского профиля, направлении происходит фациальное замещение угольных пластов этой части разреза терригенными осадками. Средняя пачка осиновской свиты слабоугленосна. Верхняя пачка содержит пласты угля очень сложного строения мощностью 0,2-2,3 м. Вышезалегающая терсюкская свита содержит редкие пласты угля. Нижняя часть этой свиты, представленная пестроцветными породами, неугленосна. В средней части появляются тонкие нерабочие пласты, в верхней части отдельные пласты достигают мощности 3 м. Пласты бурых углей тарбаганской серии являются весьма невыдержанными как по мощности, так и по площади, поэтому подсчет произведен по устойчивым в разрезе группам сближенных пластов, названных комплексами. Ресурсы определялись по средней суммарной мощности всех угольных пачек для площадей с коэффициентом угленосности более 10% [69, 156]. Прогнозные ресурсы по месторождению приведены в табл. 9.

##### Торф

Залежи торфа генетически связаны с болотными образованиями (палюстрием) голоценового возраста и распространены главным образом на высокой пойме, реже на I надпойменной террасе р.Томь и ее притоков. На характеризуемой площади известно 17 месторождений торфа, стоящих на балансе 1997 г. и 27 проявлений. Три из них (Клюквенное (II-4, 9), Моховое (I-1, 5) и Сухореченское (I-1, 4) разрабатываются, остальные находятся в резерве. Торф относится к низинному типу с зольностью 14-39%. Степень разложения колеблется от 21 до 53%. Мощности залежей изменяются от 0,5 до 6,5 м. Запасы, разведанные по категориям А2-С2 колеблются от 117 до 2419 тыс т. Рессурсы проявлений  по залежам составляют от 10 до 261 тыс т. Указанные залежи торфа представляют интерес не столько как горючее ископаемое, сколько как удобрение. Многие из них не изучены на предмет содержания вивианита, карбонатов, сапропелей. Ниже дана характеристика наиболее крупного Клюквенного месторождения торфа.

Клюквенное месторождение (II-4, 9) расположено на левом берегу р.Томь в 1 км к северу от пос.Крапивинский, где приурочено к палюстриевым осадкам, развитым на высокой пойме р.Томь. Торф залегает с поверхности и занимает площадь 884 га, площадь промышленной залежи 769 га. Мощность торфа достигает 4,5 м. В строении месторождения участвуют осоковая, топяно-лесная, низинная многослойная лесо-топяная и низинная осоково-гипновая залежи [50]. Центральную часть месторождения (270 га) занимает осоковая залежь. Здесь в составе торфа присутствуют осоки, гипновые мхи, шейхцерия, хвощи, вахта. Топяно-лесная залежь слагает северную часть месторождения (212 га). Верхняя часть залежи состоит из осоковых торфов, нижняя сложена древесно-осоковыми, древесно-травяными и древесными торфами. Низинная многослойная лесо-топяная залежь распространена в центральной части месторождения на площади 198 га. Сложена она чередующимися слоями осоково-гипновых, осоковых, древесно-осоковых и древесно-травяных торфов. В основании залежи наблюдаются древесный и древесно-хвощевой торф. Юго-западная часть месторождения, площадью 89 га, представлена торфами низинного осоково-гипнового типа, в подошве которых залегают маломощные (0,25 м) древесные и древесно-травяные торфа. Зольность торфов колеблется от 7 до 23%, степень разложения составляет 15-50%, влажность 82-96%, кислотность 5,8-6,8. Агрохимические свойства торфов характеризуются присутствием следующих компонентов (средние содержания по месторождению на сухое вещество в %): CaO – 3,57; Fe2O3 – 1,95; P2O5 – 0,11; SO3 – 0,17; NO3 – 0,07.  Торф может быть использован в качестве топлива и как удобрение, богатое основными элементами питания растений. Балансовые запасы торфа по категории А составляют 2419 тыс. т.

Аналогичное строение имеют другие месторождения и проявления торфа. Краткие сведения о них приведены в приложениях 1 и 2, где отражены основные качественные и количественные параметры торфа. Судя по высокой зольности, некоторые из залежей перспективны на болотные фосфаты и могут представлять собой качественное фосфатно-органическое или фосфатно-карбонатное удобрение для местных сельскохозяйственных нужд.

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ИСКОПАЕМЫЕ

#### Черные металлы

##### Железо

Березовское-1 проявление магнетитовых руд (I-4, 14) расположено в истоках р.Светильник и приурочено к южному эндоконтакту Березовского гранитоидного массива с метабазитами нижней толщи камжелинской свиты, в гранат-пироксен-амфибол-магнетитовых скарнах. Оно представлено двумя рудными телами протяженностью 140 и 190 м при мощности их по отдельным пересечениям от 3,0 до 22,4 м. Тела вытянуты в северо-западном направлении согласно со сланцеватостью вмещающих пород, параллельно контакту массива гранитоидов, повторяя в общих чертах контур магнитной аномалии по изолинии 1000 нТл. Сливные магнетитовые руды чередуются с бедными вкрапленными и прожилково-вкрапленными и оруденелыми ороговикованными порфиритоидами. Юго-восточное рудное тело имеет три рудных интервала, разделенных прослоями бедных руд мощностью 1,5-2 м. Среднее содержание железа по пересечению 41,9% при мощности 22,4 м. Северо-западное тело имеет также три рудных интервала, но разделенных более мощными интервалами бедных руд и пустых пород. Мощности рудных интервалов 5,9; 3,0 и 3,2 м, при содержаниях соответственно 43,2; 26,5 и 32,3% [104].

Березовское-2 проявление магнетитовых руд (I-4, 16) расположено в 1,2 км от первого вдоль южной границы Березовского массива, в верховьях одноименной реки. Оно приурочено к экзоконтакту гранитоидов с метабазитами нижней толщи камжелинской свиты, представлено тремя рудными телами, вытянутыми согласно рассланцеванию на 80-100 м. Южная граница массива имеет по отношению к рудным телам секущее положение. Селевыми канавами и шурфами вскрыта скарново-рудная зона с прожилково-вкрапленным оруденением и три маломощных линзы сливных магнетитовых руд. Мощность линз 6,1; 0,6 и 1,9 м при средних содержаниях железа 28,5; 49,5 и 32,1% соответственно.

Минералогический состав проявлений: магнетит (80-90%), мушкетовит (10-15%), пирит, халькопирит, галенит. Оба магнетитовых проявления на глубину не прослеживаются, на месте их предполагаемого залегания скважинами вскрыты гранитоиды Березовского массива, а по данным каротажа магнитных масс вблизи скважин нет. По геофизическим данным, глубина до нижней кромки рудных тел на Березовском-1 проявлении достигает 90 м, а на втором – 50-80 м. Ресурсы железной руды по категории Р1 составляют 1,1 млн т на первом проявлении и менее 0,2 млн т – на втором. Значительные запасы железных руд в районе Березовского массива гранитоидов мало вероятны.

##### Марганец

Пункт минерализации марганца вскрыт скреперной канавой в левом борту левого притока р.Мал. Кожух у самой северной рамки листа (I-4, 2). В верхней толще камжелинской свиты в глинисто-кремнистых парасланцах, в пачке с повышенным (до 1-2%) количеством марганца, выявлены [104] три зоны интенсивно омарганцованных сланцев мощностью 1,5; 1,0 и 2,0 м с содержаниями марганца по химическому анализу соответственно 7,8; 5,7 и 5,9%, при содержаниях железа валового 8-10%. Они приурочены к зонам интенсивной трещиноватости. Марганцевое оруденение представлено налетами по трещинам, плоскостям рассланцевания и коломорфными образованиями псиломелана и пиролюзита, часто с примесью коричневато-бурых гидроокислов железа. Рудная минерализация, очевидно, связана с обогащением при образовании мел-палеогеновых кор выветривания. Первичных минералов марганца не обнаружено. Фоновое содержание его в парасланцах не превышает 0,3-0,5%.

Вблизи пункта минерализации в делювии встречены обломки сланцев с содержанием марганца 18,5% и железной руды с содержанием железа валового – 45,4% [104], а в глине надпойменной террасы р.Мал. Кожух - обломки бурого железняка и омарганцованных пород, содержащие 11,5% марганца и 10% железа [27].

Южнее, в верховьях р. Мунашкина, в донных осадках выявлено [114] повышенное количество марганца (0,2-1,0%, при фоновых – 0,06%). Ещё южнее, в верховьях левого притока р.Мунашкина, в омарганцованных разновидностях кремнисто-глинистых сланцев верхней толщи камжелинской свиты содержание марганца достигает 3-4%. Промышленного значения минерализации марганца не имеет. Источники и характер первичного марганцевого оруденения остались не выясненными.

#### Цветные металлы

##### Медь

Медная минерализация среди вулканитов палатнинской свиты связана с зоной брекчирования, каолинизации, карбонатизации в левобережье р.Белая Осипова (I-4, 23) (прил.2). Кроме того, на Пирамидальном проявлении ртути известны тонкие баритово-халькопиритовые прожилки [140], а в приустьевой части р.Прав. Каменушка, южнее Каменушинского массива, небольшой первичный геохимический ореол с содержанием меди до 0,02% (I-4, 3).

##### Молибден

Пункт минерализации молибдена (I-4, 12) выявлен [104] в граносиенитах южной части Березовского массива в виде тонких (до 2 мм) прожилков и рассеянной вкрапленности молибденита с размером зерен 1-5 мм. Совместно с молибденитом присутствуют пирит, халькопирит, марказит, галенит, сфалерит, арсенопирит, флюорит; жильные минералы – кальцит и кварц. Пункт минерализации сопровождается первичным геохимическим ореолом молибдена (0,001-0,005%). Молибденит в количествах 1-5 зерен установлен в шлихах в районе массива [114].

##### Вольфрам

Шеелит встречается в шлихах в пределах структур Кузнецкого Алатау. По р.Белая Осипова и ее правому притоку р.Березовая шлиховой ореол шеелита с содержанием до 90-115 зерен (I-4, 17) приурочен к юго-восточному экзоконтакту Березовского гранитоидного массива [114]. В шлихах кроме того отмечаются пирит, гранат, пироксен, апатит и иногда золото. Гораздо ниже (до 28 зерен на шлих) содержания шеелита в северо-западной части того же массива в ореоле по р.Левая Мунашкина (I-4, 9).

##### Алюминий

Березовоярское проявление давсонита (II-3, 1) расположено по обеим сторонам долины р.Томь, в районе устьев рек Заломная, Грязная и Банновка, на площади около 75 км2. Оно выявлено в 1974 г. [51, 138] при литолого-геохимическом изучении отложений балахонской серии. Минерализация давсонита установлена в 27 скважинах. В 1989-1993 гг. в левобережной части проявления, проведены геолого-гидрогеологические и геотехнологические исследования залежей давсонита [136], пройдено 20 скважин, в 17 из которых встречены давсонитоносные горизонты. Содержание давсонита в породе определялось фазовым химическим анализом и рентгено-структурным анализом методом количественной дифрактометрии.

Давсонитовая минерализация различной интенсивности широко развита в осадках промежуточной и алыкаевской свит и порывайской толщи, отдельными скважинами она установлена и в отложениях мазуровской свиты и кузнецкой подсерии. Общая мощность зон сплошного развития минерализации в балахонской серии со средним содержанием давсонита 3-9% в разных свитах колеблется от 30 до 130 м. Среди этих зон выделяются от 5 до 14 горизонтов мощностью от 1 до 29 м со средневзвешенным содержанием давсонита по пластопересечениям 10-16% и в одном – до 32% (табл.11).

Давсонитоносные породы образуют пластовые или линзовидно-пластовые тела, довольно хорошо прослеживающиеся в разрезах, особенно при фациальной устойчивости вмещающих осадков. Глубина залегания продуктивных горизонтов колеблется от 30-40 до 200 м в левобережье Томи и от 8-20 до 300-350 м - в правобережной части проявления. Содержание минерала не зависит от глубины залегания, и непосредственная близость разрывных нарушений практически не влияет на степень минерализации пород. Наиболее высокие концентрации давсонита в промежуточной свите и порывайской толще приурочены к мелкозернистым алевролитам и аргиллитам, и резко снижаются при замещении их более грубобломочными породами. В алыкаевской свите, особенно в левобережной части проявления, максимальная давсонитоносность  приурочена преимущественно к мелкозернистым песчаникам.

Таблица 11

Распределение давсонита в давсонитсодержащих горизонтах (по данным В.А.Туркина [51] и А.Б.Цыганкова [147])

| Наименование | Количество | Мощность горизонтов, м |  | Средневзвешенное содержание давсонита, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стратонов | горизонтов | По пластопе- ресечениям | средняя | По пластопере- сечениям | среднее |
| Кузнецкая подсерия | 1 | 6,6 - 11,5 | 9,0 | 10,2 - 11,0 | 10,5 |
| Порывайская толща | 7 | 1,8 - 19,0 | 3,7 | 9,9 - 32,0 | 11,0 |
| Промежуточная свита | 6 | 2,0 - 27,0 | 5,9 | 9,0 - 15,2 | 11,3 |
| Алыкаевская свита | 14 | 1,1 - 26,5 | 6,4 | 9,5 - 15,7 | 11,2 |
| Мазуровская свита | 5 | 3,0 - 9,2 | 4,8 | 10,0 - 11,8 | 10,5 |

Давсонит присутствует обычно в виде тонкой пелитоморфной массы, реже в виде линзочек и микрослойков мощностью от долей миллиметра до 2-5 мм, расположенных согласно с

напластованием пород. В алевролитах и песчаниках пелитоморфный давсонит замещает обломки и выполняет поры между ними, наиболее легко он развивается по кислым плагиоклазам. В шлифах содержание давсонита колеблется от 10 до 30-40% в зависимости от количества обломочного материала. При максимальном содержании обломков (80-90%) в отдельных слойках или линзочках количество его может достигать 70-80%. Сопутствующие минералы представлены сидеритом, кальцитом и карбонатами доломит-анкеритового ряда. Глинистое вещество давсонитсодержащих аргиллитов имеет гидрослюдистый или каолинит-гидрослюдистый состав при практически полном отсутствии монтмориллонита.

На основании детальных минералого-петрографических и геохимических исследований В.А.Туркин с соавторами [51, 138] пришли к выводу, что образование давсонита происходило в слабо литифицированном осадке в период позднего диагенеза – раннего эпигенеза за счет глинозема, высвободившегося в результате разложения алюмосиликатов. Оно осуществлялось при наличии  следующих одновременно существующих и взаимосвязанно действующих условий: насыщенности осадков кластическим материалом кислого состава, высокой щелочности среды и избытке углекислоты при разложении и преобразовании алюмосиликатного материала; максимальной насыщенности осадков органическим веществом; повышенной концетрации Na+, HCO3- и CO2 в подземных водах; возможности дополнительного притока в среду преобразуемого осадка глубинных выскощелочных содовых вод.

Технологические исследования и предварительные технико-экономические расчеты, проведенные в ЗСГУ и в институтах ВАМИ и ,,МЕХАНОБР“, показали, что давсонитоносные породы в целом легко поддаются переработке несколькими методами, но извлечение глинозема из них является пока нерентабельным в связи с низким содержанием давсонита и получением большой массы отходов. Более перспективным, вероятно, окажется метод подземного выщелачивания, принципиальную возможность применения которого показали предварительные опытные исследования. Кондиции по запасам и содержанию для давсонитов не разрабатывались. Для выделенных потенциально продуктивных горизонтов нижним пределом содержаний давсонита принято 10% по аналогии с зарубежным месторождением Грин-Ривер [136]. Общие погнозные ресурсы составляют около 810 млн т давсонита, в том числе около 290 млн т глинозема (Al2O3) и 300 млн т соды (Na2CO3).

##### Ртуть

Описываемая часть Пезасско-Золотокитатского поднятия расположена в пределах Белоосиповско-Пезасского ртутнорудного района, между Куприяновским и Белоосиповским месторождениями ртути, находящимися соответственно севернее и восточнее описываемого листа, примерно в 20 км друг от друга. На территории листа известны проявление, пункты минерализации, шлиховые и геохимические ореолы ртути.

Пирамидальное проявление (I-4, 22) относится к Белоосиповскому ртутнорудному узлу, расположено в верховьях левого притока р.Белая Осипова. В базальтоидах и туфах палатнинской свиты содержится рассеянная вкрапленность и тонкие короткие прожилки киновари. Вкрапленность киновари иногда встречается в зальбандах баритовых прожилков мощностью 2-15 см. Отмечены тонкие прожилки барито-халькопиритового состава. Минерализация прослежена на 250 м при ширине до 9-18 м. Содержания ртути убогие, до 0,05%, и лишь в вос-точной части проявления в двух пробах 0,37 и 1,88% [140]. В шлихах из аллювия ручья содер-жание киновари возрастает вверх от устья с 10 до 80 зерен, в делювии достигает 630 зерен. В 800 м к СВ от Пирамидального проявления на участке Тальниковом в делювии шурфа встречен обломок с кварц-кальцитовым прожилком, содержащим рассеянную вкрапленность киновари.

Глухаревский пункт минерализации (I-4, 21) Белоосиповского ртутнорудного узла вскрыт в правом борту р.Бел. Осипова. В гидротермально измененных туфах андезитов палатнинской свиты у контакта её с устькундусуюльской свитой отмечена редкая вкрапленность киновари. Полоса осветленных, каолинизированных, местами окварцеванных, карбонатизированных и пиритизированных пород прослежена на 40 м при ширине 7-9 м. Содержания ртути по химическому анализу не превышают 0,03%, только в одной пробе достигает 0,09% [81, 140]. В шлихах из делювия содержания киновари превышает 1000 знаков.

Левокаменушинский пункт минерализации (I-4, 4) расположен в южной части Куприяновского ртутнорудного узла, в зоне гидротермального изменения пород типа вторичных кварцитов с каолинитом и диккитом. Вблизи основания устькундусуюльской свиты в трех штуфных пробах из шурфов выявлено 0,02-0,03% ртути [111]. Пункт минерализации сопровождается первичным ореолом ртути, с содержаниями в эпицентрах до 0,001-0,03% и шлиховыми ореолами в делювии (1-11 зерен киновари на шлих). Предполагаемый перспективный уровень ртутнорудных концентраций – поверхность межформационного несогласия между устькундусуюльской и камжелинской свитами на глубинах 50-200 м.

Куприяновское и Белоосиповское рудные поля сопровождаются шлиховыми ореолами кивари с содержаниями до 28 и 80 зерен соответственно (I-4, 7 и 19), в пределах которых на отдельных участках отмечены вторичные и первичные геохимические ореолы ртути (до 0,003%).

Шлиховой ореол киновари и золота (I-4, 8) расположен в верховьях р.Белая Осипова. Киноварь встречается в аллювии реки и её притоков и в делювии склонов в количестве до 94 зерен, в аллювиальных шлихах – единичные знаки золота.

В северо-западном крыле Крапивинского купола, на Тынгызинском участке, киноварь в количестве до 10 зерен встречается в отдельных шлихах из притоков р.Крутая. Повышенные содержания ртути в природных водах, рыхлых и коренных породах (до 2-510-5%) этого участка позволили Н.И.Уразлину [141] сделать вывод о перспективности площади на обнаружение рудоносных структур.

В Кузнецком прогибе, на южном фланге Конюхтинского каменноугольного месторождения отмечены повышенные содержания ртути (до 2  10-4 %), в отложениях кузнецкой и верхнебалахонской подсерий (см.   описание Южно-Конюхтинского месторождения угля).

В заключение необходимо отметить, что, по данным Н.И.Уразлина [142] на всех месторождениях и проявлениях ртути Белоосиповско-Пезасского рудного района отложение полезных компонентов руд происходило лишь в одну стадию, что может свидетельствовать о кратковременности и слабости рудного процесса. Минеральный состав руд сравнительно прост: основным рудным минералом является киноварь. Рудные тела по размерам мелкие, концентрации ртути в них невысокие. В районе выделяется два стратиграфических уровня, наиболее благоприятных для оруденения: верхняя часть разреза устькундусуюльской свиты под экраном базальтоидов палатнинской свиты и поверхность несогласия между отложениями устькундусуюльской и камжелинской свит, сопровождающаяся межформационным срывом. Наличие крупных месторождений ртути здесь мало вероятно.

#### Благородные металлы

##### Золото

В единичных зернах золото встречается в отдельных шлихах из русловых отложений почти по всему Пезасско-Золотокитатскому поднятию. В верховьях р.Белая Осипова выделяется шлиховой ореол золота и киновари (I-4, 8), проиуроченный к северо-западному окончанию Писаревского массива габбро-диоритов [114]. Количество знаков золота в шлихах из аллювия не превышает 10.  На территории Кузнецкого бассейна золото с содержанием 1-5 зерен отмечено в шлиховых потоках по рекам Томь (II-2, 1), Мунгат (III-4, 5) и Южная Уньга (IV-3, 7); в шлиховых ореолах  по небольшим рекам (I-4, 25; IV-4,  3, 4 и 10) и в отдельных шлихах. Коренным источником золота части этих шлихов по-видимому являются верхнепалеозойские и юрские грубозернистые осадки, в которых, по данным А.Б.Цыганкова [148], обнаружены повышенные содержания золота (до 0,05 г/т, на фоне ,,не обнаружено“ и 0,007 г/т). Однако, оно может быть связано и с проявлениями гидротермального типа, на попутные поиски которых следует обратить внимание на участках антиклинальных структур и зон разломов, учитывая, что в подобных структурах известны ореолы ртути в терригенных осадках [139] и мышьяка, свинца и серебра в углях [18].

##### Платиноиды

Осмистый иридий встречен в виде единичных зерен в двух шлихах, отобранных в верховьях р.Южная Уньга, южнее с.Тараданово [96]. Южнее и гипсометрически выше залегают триасовые образования с горизонтами базальтов, которые могут представлять собой коренной источник платиноидов. Эта находка, по мнению В.В.Сыроватского [109], указывает на потенциальную платиноносность трапповой формации триаса.

#### Радиоактивные элементы

##### Уран

Пезасско-Золотокитатское поднятие рассматривается как перспективное на урановое оруденение, в его пределах известно проявление, пункт минерализации и ряд радиоактивных аномалий.

Берёзовское проявление (I-4,  15) расположено в южной части Березовского гранитоидного массива, вскрытого на участке проявления скважиной на глубине 94 м, под метаморфическими сланцами камжелинской свиты. Оно выявлено гамма-каротажем в интервале 182,8-183,2 м [104] в брекчированных, гидротермально переработанных породах (сульфидизированных, гематитизированных, карбонатизированных и прокварцованных), в эндоконтакте дайки граносиенит-порфиров, прорывающих граносиениты главной фазы. Рудная минерализация представлена настураном, коффинитом, галенитом, арсенопиритом, самородным мышьяком, пиритом, пирротином, марказитом, арсенопиритом, молибденитом, халькопиритом и сфалеритом. В рассеянном виде уран находится кроме того в гидрослюдах и, в меньших количествах в карбонатах и хлорите. Мощность зонки с оруденением 10 см, содержание урана в ней 1,5% при радиоактивности до 2725 мкр/час. Оруденелые породы по спектральному анализу содержат (в %): As 0,03, Pb 0,2, Cu 0,006, Zn 0,04, Mo и Sb 0,003, Nb 0,003, Y 0,004. Рудообразование сопровождалось выделением железо-магниевых карбонатов и завершилось образованием кварца и кальцита. Проявление практического интереса не представляет и может рассматриваться лишь как поисковый признак.

С гранитоидами чебулинского комплекса связаны также эманационные и литохимические радиоактивные аномалии (I-4, 1; 10). Среди вулканитов палатнинско-белоосиповского комплекса раннего девона известны радиометрические аномалии (I-4, 24), в метаморфических сланцах камжелинской свиты в зоне влияния Белоосиповского разлома - эманационные и радиометрические аномалии (I-4, 11). Краткие сведения по ним приведены в прил.2.

В пределах Крапивинского купола пункт минерализации урана и радиоактивные аномалии приурочены к верхней части абышевской свиты верхнего девона, к горизонту доломитовых известняков, песчаников и аргиллитов. Для этих отложений на периферии купола характерна несколько повышенная радиоактивность около 23-30 мкр/час, на фоне которой выделяются пункт минерализации Кальцитовый (II-4, 7) и аномалии интенсивностью 108-120 и до 200 мкр/час (II-4, 5; III-4, 1). Содержания урана внихдостигают 0,01-0,03%. На этих аномалиях отмечается интенсивная кальцитизация, частичное окремнение, каолинизация, породы осветлены и обохрены гидроокислами железа, часто отмечаются повышенные содержания фосфора (P2O5 до 2,9-3,2%). Относительно редко встречается вкрапленность битумов и пирита.

На территории Кузнецкого прогиба по данным гамма-каротажа известно большое количество радиоактивных аномалий интенсивностью от 40 до 155 мкр/час при фоновой не более 10 мкр/час [89, 90]. Только в своде Сыромолотненской антиклинали фоновая радиоактивность пород повышается до 17-18 мкр/час. Мощность аномальных интервалов колеблется от 1 до 5 м, расположены они на глубинах 26-55 м от поверхности. Аномалии приурочены к выходам под покровные отложения коренных пород верхней перми (преимущественно ускатской свиты) или к основанию перекрывающих их четвертичных глин. Содержания урана обычно менее 0,001%, редко 0,0015-0,003% и  в одном случае достигает 0,0099%. Содержание тория колеблется от 0,0008 до 0,0012%. Краткие сведения по пункту минерализации и радиоактивным аномалиям приведены в прил.2. Все они признаны неперспективными ввиду малой мощности и невысоких содержаний урана.

## НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ИСКОПАЕМЫЕ

#### Огнеупорное сырье

##### Глины огнеупорные

Плотниковское месторождение (II-1, 9) расположено на левом берегу р.Сев. Уньга, напротив бывшего с.Михайловское. Месторождение разведано в 1954 г. [108]. Генетически оно связано с корой выветривания позднемелового-эоценового возраста, развитой по угленосным породам верхней перми. Продуктивные отложения, залегающие под четветричными  суглинками на глубине 1,03-5,26 м, представлены пестроцветными гидрослюдисто-каолинитовыми глинами. Глины плотные, часто запесоченные, нередко с примесью щебня осадочных пород и галек кварц-кварцитового состава. Глины неоднородные не только по окраске, но и по степени засоренности обломочным материалом. По внешнему виду, главным образом по окраске, наибольшим распространением пользуются серые глины, менее распространены красные, желтые и белые. При отсутствии механических примесей все разновидности глин близки между собой по физическим свойствам. Это жирные на ощупь, тугопластичные глины, с блестящей поверхностью среза. Присутствие механических примесей снижает пластичность глин. Изменение гранулометрического состава происходит главным образом по латерали. В отдельных местах содержание частиц более 5 мм достигает 35,5%. Все это характеризует месторождение как крайне неоднородное по механическому составу. Мощность продуктивных глин 2,50-9,70 м. Число пластичности в большинстве случаев превышает 20, в некоторых пробах пластичность чистых глин достигает 30-35.

Химический состав глин (в %): SiO2 – 62,25-77,08; TiO2 – 0,45-2,06; Al2O3 – 9,12-25,28;  Fe2O3 – 0,06-19,67; CaO – следы – 1,23; MgO – 0,1-0,64; п.п.п. - 1,06-9,46. Песчаная фракция  представлена кварцем, полевыми шпатами, слюдами, обломками кремнистых и карбонатных пород, турмалином, цирконом, рутилом. Серые глины одновременно с высоким содержанием глинозема (до 25,28%) характеризуются повышенным содержанием окислов железа и низким содержанием кремнезема. По химическому составу глины разделяются на две группы. К первой относятся глины с содержанием глинозема от 17 до 25%. Это в основном серые, частично белые глины. Ко второй группе относены пестроцветные глины с содержанием Al2O3 от 11 до 17%.

Температура плавления 1330-16700 С. Наряду с качественными глинами, дающими при обжиге светлоокрашенный черепок высокой прочности, встречаются глины трудноспекающиеся и неспекающиеся. Такая неоднородность материала не позволяет рекомендовать единый режим формовки, обжига и сушки для всей толщи, а это требует выборочного способа разработки месторождения и постоянного контроля за качеством сырья. Запасы глин по категории В – 452,4 тыс. м3, из которых запасы серых глин составляют 282,0 тыс м3.  Запасы по С1 – 161,7 тыс. м3.

#### Горнотехническое сырье

##### Графит

Графитовая минерализация (I-4, 5) известна в зоне сочленения Кузнецкого прогиба и Пезасско-Золотокитатского поднятия. Графит встречен [114] в обломках амфиболовых сланцев камжелинской  свиты  из  делювия  шурфа,  не  пройденного  до  коренных  пород.  По данным

петрографо-минералогических исследований он представлен отдельными чешуйками размером 0,2-0,5 мм, редко до 1,0 мм и прожилками по сланцеватости пород толщиной 0,1-0,2 мм. Содержание графита по химическому анализу штуфа 7,2%. Масштабы минерализации не установлены, перспективы не ясны.

##### Муассанит

Шлиховой ореол муассанита (IV-4, 7) с содержанием 1-8 зерен расположен в верховьях р.Мунгат и её притоках на площади триасовых базальтов. Здесь же в отдельных шлихах встречаются корунд, шпинель и топаз (IV-4, 8). Муассанит (SiC) является одним из спутников алмаза, встречается в природе в кимберлитовых брекчиях, в ксенолитах перидотита.

#### Строительные материалы

##### Глины кирпичные

В качестве кирпичного сырья используются суглинки и глины еловской и бачатской свит. Они широко распространены и залегают практически с поверхности. По своим свойствам породы обеих свит мало различаются и в одинаковой степени пригодны для производства кирпича. Балансом запасов стройматериалов учтено три месторождения: Егозовское-1, Кемеровское (кирзавод №5) и Крапивинское. Строение месторождений простое, продуктивные отложения залегают в виде пласта под почвенно-растительным слоем. Мощность их определяется главным образом глубиной разведки.

Кемеровское месторождение (кирзавод №5) (I-1, 3) расположено в 11 км к югу от центра г.Кемерово, в 0,3 км на восток от автодороги Кемерово-Новокузнецк. Разведано в 1950 г.[71] Месторождение представлено пластообразной залежью пылеватых суглинков и глин еловской и нижележащей бачатской свит общей мощностью от 0,3 до 20,0 м (средняя 13,3 м). Залегают они непосредственно под почвенно-растительным слоем мощностью 0,0-0,6 м (средняя 0,3 м). Химический состав сырья (в %): SiO2 67,92; Al2O3 15,72; Fe2O3 6,04; CaO 4,52; MgO – следы; n.n.n. 5,63. По гранулометрическому составу сырье относится в основном к пылеватым глинам. Число пластичности от 12 до 22. С добавкой отощителя в количестве 15% по объему сырье пригодно для производства кирпича марки «100». Гидрогеологические и горнотехнические условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом.

Запасы сырья, утвержденные ТКЗ в 1960 г., составляют по категории А+В+С 4311 тыс.м3. Месторождение находится в резерве.

Крапивинское месторождение (III-4, 9) расположено в 250 м юго-западнее с.Крапивино. Стратиграфически оно связано с отложениями еловской свиты, которая вместе с нижележащей бачатской свитой образует мощную толщу лессоидов, перекрывающих аллювий ильинской (четвертой) террасы. Месторождение разведано в 1957 г. [87]. Полезная толща представлена тяжелыми  пылеватыми суглинками от светло- до темно-бурого цвета, карбонатными, плотными, вязкими. Иногда в суглинках наблюдаются включения мелких (до 3-5 мм) обломков известняков и кварцитов. Изученная мощность суглинков 4,45-6,35 м (средняя 5,40 м). Химический состав (в %): SiO2 56,81-59,01; Al2O3 15,57-17,35; Fe2O3 4,32-4,88; CaO 2,38-4,48; MgO 1,66-1,83; п.п.п. 7,94-9,43. В гранулометрическом составе суглинков содержание глинистых частиц составляет в среднем 19,69%; пылеватых 45,43%, песчаных 34,88%. Коэффициент пластичности 10,7-12,3. Воздушная усадка 8,02-9,12%. При добавке отощителя в объеме 30% суглинки пригодны для производства кирпича марки «100». Предел прочности получаемого кирпича при сжатии составляет 108-150 кг/см2, при изгибе – 16-35 кг/см2. Средняя мощность вскрыши 0,45 м. Запасы по категории А+В+С на дату разведки составляли 920  тыс.м3, добыто 826 тыс.м3. На 1.01.01 г. остатки запасов по С1 в количестве 94 тыс.м3 переведены в резерв.

Месторождение Егозовское-1 (IV-1, 7) расположено у северной окраины г.Ленинск-Кузнецкий, в 1,5 км к западу от с.Лапшиновка. Верхняя часть месторождения представлена лес-совидными суглинками еловской свиты. Суглинки бурые, буровато-серые, пылеватые, умереннопластичные. Мощность их изменяется от 5-7 м на северо-западе до 20 м на юго-востоке ме-сторождения. Ниже располагаются темно-серые и серовато-бурые умеренно- и среднепласти-чные глины терентьевской толщи. Их мощность уменьшается с востока на запад от 25-30 м до полного выклинивания. Суглинки и глины не содержат видимого обломочного материала. К продуктивным породам, включенным в контур подсчета запасов, отнесены суглинки еловской свиты и верхняя часть глин терентьевской толщи до глубины 25 м. По технологическим свойствам они мало различаются и в одинаковой степени пригодны для производства кирпича.

Суглинки и глины продуктивной толщи состоят в основном из гидрослюд и кварца, в качестве примеси присутствуют кальцит, органика, хлорит и гетит. Химичесий состав пород (в %): SiO2 59,82-64,36; Al2O3 13,39-14,81; Fe2O3 0,25-0,48; TiO2 0,68-0,77; FeO 0,25-0,48; CaO 5,28-7,00; MgO 1,50-2,03; SO3 0,05-0,10; Na2O 1,06-1,55; K2O 2,03-2,21; n.n.n. 6,50-7,56. Гранулометрически глинистое сырье состоит из фракций: мельче 0,001мм - 21,16-40,72%; 0,01-0,001 мм - 20,2-62,9%; 0,01-0,5 мм - 11,40-51,40%; крупнее 0,5 мм - 0,0-1,51% [75]. Породы относятся к категории полукислых низкодисперсных с числом пластичности от 9,0 до 18,2. Карбонатные включения содержатся в тонкораспыленном состоянии и не оказывают влияние на готовую продукцию. Сырье пригодно для производства кирпича марок «125»-«200» при условии добавки отощителя в виде отходов углеобогащения в объеме 30%. Коэффициент вскрыши к полезному ископаемому 0,036. Запасы на 01.01.01 г. составляли В+С1 4577 тыс.м3. Месторождение эксплуатируется. Следует отметить, что глины, подстилающие кирпичное сырье, пригодны для производства керамзитового гравия. Комплексная добыча их могла бы значительно снизить себестоимость продукции.

##### Песчано – гравийный материал

Песчано-гравийные отложения, пригодные в качестве строительного материала, генетически связаны с аллювием поймы р.Томь.

Березовское месторождение (I-2, 6) расположено на острове р.Томь у с.Березово.   Разведано в 1959 г. [72]. Сложено оно современными аллювиальными отложениями и представляет собой песчано-гравийный горизонт средней мощностью 5,3 м. Порода состоит на 70,6% из гравийно-галечниковой фракции с размером обломков до 70 мм и на 29,4% из песка. Отсеянный гравий имеет объем пустот 29,9-32,8%, объемный вес 1,81-2,00 г/м3, морозостойкость 35-50. Содержание обломков слабых пород от 0,25 до 7,79%, глинистых частиц 0,1-0,9%. Песчаная фракция обладает объемным весом 1,43-1,68 т/м3 и содержит глинистые частицы в количестве 0,63-14,0%. Песчано-гравийная смесь после обогащения может использоваться для производства обычных бетонов марки ,,100” и выше с морозостойкостью ,,50”. Кроме того, пески пригодны для кладочных и штукатурных растворов. Песчано-гравийная смесь обводнена, поэтому рекомендуется гидромеханический способ ее добычи. Разведанные запасы по категории А+В+С1 составляли 19550 тыс.м3. Месторождение эксплуатируется. Запасы на 01.01. 2002 г. – составляют – 1449 тыс.м3. Вскрыша сложена глинистыми песками, суглинками и почвой средней суммарной мощностью 2,23 м. Отношение объема вскрыши к объему полезного ископаемого 1 : 2,2.

Озерное месторождение (II-4, 8) расположено на левом берегу р.Томь, в 4 км севернее с.Крапивино, и приурочено к голоценовому аллювию высокой поймы. Месторождение разведано в 1955 г. [146]. Полезное ископаемое представляет собой пластообразную залежь песчано-гравийных осадков мощностью от 3,0 до 5,8 м (средняя 4,4 м). Состоят они на 50,6-93,7% из гравия (фракция от 5 до 40 мм), на 6,3-45,6% из песка (0,14-2,5 мм) и частиц менее 0,14 мм до 7,1%. Гальки размером 40-150 мм присутствуют в отдельных пробах в незначительном количестве. Содержание пылеватых и глинистых частиц составляет 0,1-3,2%. Средняя истинная плотность породы 2,79 г/см3, насыпная – 1,80 г/см3, пустотность – 31,2%, водопоглащение 0,22%. Песчано-гравийная смесь соответствует требованиям ГОСТ-79 на природные песчано-гравийные смеси для строительства автомобильных дорог. Месторождение разрабатывается. Разведанные запасы по категории А+В+С1 составляли 144,8 тыс.м3, на 01.01.01 г. на балансе числятся 108 тыс.м3.

Кроме вышеописанных месторожденй, предшествующими исследователями изучены еще несколько залежей песчано-гравийной смеси в пойме р.Томь – у с.с.Елыкаево, Смолино, Смирновка, Шумиха, пос. Луговой и др.. Однако все они не имеют промышленного значения по причине либо расположения в охранной зоне, либо по качеству и запасам сырья.

#### Прочие ископаемые

##### Бентониты

Бентонитовые породы, преимущественно литифицированные, достаточно широко распространены в угленосных отложениях  балахонской серии Кузбасса, в пределах Заломненской структурно-тектонической подзоны и юго-западной окраины Крапивинского купола. Они вскрыты буровыми скважинами при поисково-разведочных работах на каменные угли на разных стратиграфических уровнях от острогской подсерии до промежуточной свиты, а также в порывайской толще приближенно на уровне последней. Наиболее значимые и лучше изученные горизонты относятся к промежуточной свите.

В северной части района, в бассейне р.Грязная в 1961-1962 гг. разведано Заломненское месторождение бентонитовых глин [103], позднее к  югу от него выявлен ряд проявлений бентонитов более высокого качества [138,148].

Заломненское месторождение (I-3, 4). В пределах листа N-45-IX находится только южная часть его у северной рамки в междуречье Бол. и Сред. Грязных. Пласт бентонитов залегает в промежуточной свите, в почве угольного пласта 41. По простиранию он прослежен на 10,5 км (в том числе 4 км в пределах описываемого листа) и продолжается в обе стороны от конечных поисковых профилей. Падение его юго-западное под углами 5-25˚, обычно около 10˚, по падению прослежен на 750 м (120 м от дневной поверхности). Разрывными нарушениями пласт разбит на ряд блоков и в некоторых почти размыт. Пласт бентонитов выдержан, мощность его колеблется от 1 до 15 м, в среднем выдерживается 4,5 м. Пласт, как правило, однороден, но в некоторых случаях распадается на ряд пропластков, разделенных пустыми породами, мощность которых достигает 3 м.

Бентониты до глубины 30 м представляют собой глины, рыхлые или аргиллитоподобные, ниже это каменистые, плотные аргиллиты, очень плохо размокающие в воде. Бентонитовые глины зеленовато-серые, серые, белесые, восковидные, жирные на ощупь. Основной компонент бентонитовых глин - монтмориллонит, имеется примесь каолинита, бейделлита, тонкого кремнезема, алевритового неглинистого материала. Бентонитовые глины засорены терригенным и вулканическим алевритовым материалом, что снижает их качество.

Бентониты относятся к щелочноземельным разностям. Технологическими испытаниями установлена возможность использования их в литейном деле в качестве формовочного материала, для приготовления качественных глинистых буровых растворов, при условии добавки кальцинированной соды в количестве 2-3% от веса глины; а также в качестве сорбента при очистке турбинного дистиллята и подсолнечного масла и как керамзитовое сырье с высоким вспучиванием, однако остекленение ячеек черепка снижает их качество. Испытания на возможность использования бентонитов как связующей и упрочающей добавки или присадки к таштагольским железорудным концентратам дали отрицательные результаты.

Образование монтмориллонитовых глин Заломненского месторождения, по мнению М.А.Луппова [103], связано с химическим выветриванием  очень тонких пепловых туфов дацитового состава. Пепел, принесенный ветром, осаждался в солоноватых озерах, где в условиях щелочной среды происходила глинизация его с образованием монтмориллонита.

Запасы по Заломненскому месторождению при их объемном весе 1,8 г/м3 составляют (по категориям, в млн т): С1 – 8,8;  С2 – 17,6; всего – 26,4 млн т (из них на территории листа N-45-IX соответственно 7,9;  6,5 и всего 14,4 млн т), в том числе для открытой добычи 17,8 млн т (предельная глубина 60 м, коэффициент вскрыши до 14 : 1).

Грязненская группа проявлений (I-3, 7, 9, 12; II-3, 2) выявлена отдельными буровыми скважинами на Грязненской площади [51, 138]. Глубина залегания пластов бентонитов, их мощности и стратиграфическая приуроченность по каждому проявлению приведены в прил.2. Из пяти пластопересечений три, как и Заломненское месторождение, приурочены к почве угольного пласта 41 и два – к почве пласта 36. Мощность пластов бентонитов 6,5-8 м и лишь в последнем случае достигает 19 м.

Бентониты представляют собой светло-серые с зеленоватым оттенком или зелено-серые неяснослоистые аргиллиты, основная масса которых состоит из тонкодисперсного монтмориллонита и примесей (3-20%), образовавшихся в процессе диагенеза в основном пеплового витрокластического материала липарит-трахитового состава.

Слабо литифицированные разности бентонитов обладают высоким содержанием коллоидальной фракции (66,5-71,8%), высоким бентонитовым числом (96-100) и пластичностью (82-169), величина набухания их 8,8-9,0. Литифицированные разности отличаются от охарактеризованных лишь низкой дисперсностью (17,4-37,2, а после диспергации пирофосфатом натрия 21,2-45,7). Бентониты щелочные с высоким коэффициентом щелочности и очень высоким содержанием Na+ (75-90%) в обменном комплексе. Общая обменная емкость их по сумме катионов Ca, Mg, K и Na 72,00-92,35 мг-экв/100 г. Технологические исследования лабораторных проб показали пригодность бентонитов для изготовления тонкой керамики I и II сортов, для приготовления глинистых буровых растворов, для получения глинопорошков. Результаты лабораторных исследований показывают, что по основным физико-химическим свойствам бентониты Грязненской группы проявлений аналогичны высококачественным бентонитам известных промышленных месторождений [51, 138]. Прогнозные ресурсы бентонитов этой группы, на участке предполагаемого выхода их под наносы, соответствуют среднему месторождению - 14,2 млн т.

Притомская (Крапивинская) группа проявлений (II-4, 2; 6; III-4, 3; 6) расположена на западной окраине Крапивинского купола. Краткие сведения о них приведены в прил.2. Отметим, что бентониты этих проявлений залегают в разных стратонах, стратиграфически ниже проявлений Грязненской группы. По данным лабораторных исследований, по качеству они не уступают последним (содержание коллоидальной фракции 55,7-70,8%, бентонитовое число 100, пластичность 82-95,общая обменная емкость по сумме катионов Ca, Mg, K и Na 99,85 мг-экв/100 г). Прогнозные ресурсы не подсчитывались в связи с тем, что на бóльшей части площади предполагаемых их выходов, мощность четвертичных отложений превышает 20 м.

Воскресенская группа проявлений щелочных [I-4, 6], щелочноземельных бентонитов [I-3, 1] и суббентонитов [I-4, 13] вскрыты отдельными скважинами [148] вдоль северо-восточной границы Кузбасса, в бассейне р.Заломная и в верховьях р.Мал. Грязная. Стратиграфическое положение их и мощности пластов приведены в прил.2. Щелочные бентониты по качеству не уступают грязненским (содержание коллоидальной фракции 62%, бентонитовое число 100, пластичность 117). Качество остальных проявлений гораздо ниже. Прогнозные ресурсы не определялись ввиду малой мощности бентонитовых горизонтов.

##### Битум

Проявления битума в виде вазелиноподобных, жидких и твердых примазок и включений в кавернах и пустотах пород встречены более чем в 30 пунктах, которые по структурному положению объедены в 10 проявлений, охватывающих отложения от фаменского яруса верхнего девона до верхней перми включительно. Жидкий битум имеет желтовато-зеленый, желтый или бурый цвет, обладает резким запахом нефтепродуктов. Вазелиноподобный битум обычно желтовато-зеленый, матовый, хорошо растворяется в хлороформе. При температуре 200С переходит в жидкое состояние и пенится. Характер проявлений и их стратиграфическая приуроченность отражены в текстовом приложении 2.

## Подземные  воды.

##### Минеральные лечебные воды

Борисовское месторождение (IV-3, 6) минерализованных метановых гидрокарбонатных натриевых  вод связано с наиболее обводненной и трещиноватой сводовой частью Южно-Борисовской антиклинальной структуры. Минерализованные воды залегают в интервалах глубин 145-300 м и 300-600 м среди песчано-глинистых пород ускатской свиты и ильинской подсерии верхней перми. Антиклиналь осложнена тектоническими нарушениями. Месторождение разведано в 1977 году [63].

Для месторождения характерна нормальная гидрохимическая зональность: в верхней части разреза распространены пресные гидрокарбонатные натриевые воды, с увеличением глубины происходит нарастание минерализации, а ниже 300 м в воде появляются хлориды. Вне пределов зоны тектонического нарушения трещиноватость быстро затухает и резко падает водообильность, что говорит о локальности месторождения и ограниченности его ресурсов. Для интервала глубин 145-300 м характерны гидрокарбонатные натриевые воды с минерализацией 2,5 -4 г/дм3 типа Лужанской; для интервала 300-600 м – гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минерализацией до 8,1 г/дм3. Месторождение ограничено с запада и востока зонами низкой минерализации (до 2,5 г/дм3) и обводненности.

Березовоярское месторождение (II-3, 4) расположено у с. Банное и приурочено к терригенным отложениям нижнебалахонской подсерии. Водовмещающие породы представлены чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями углей. Водопроводимость изменяется от 8,0 до 47,0 м2/сут. В вертикальном гидрогеологическом разрезе наблюдаются две гидрохимических зоны [136]. В верхней части разреза (до глубины 120 м) с высокими фильтрационными свойствами пород развиты пресные воды, пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения, ниже залегает зона замедленного водообмена, к которой приурочены минеральные воды. Из-за отсутствия водоупора  минеральные воды гидравлически связаны с вышележащим горизонтом пресных вод. В верхней части зоны замедленного водообмена воды гидрокарбонатного натриевого состава с минерализацией 3,0-4,0 г/дм3 типа Рычал-Су, с глубиной минерализация увеличивается до 7 г/дм3, воды становятся хлоридно-гидрокарбонатными натриевыми, типа Карачи. Воды используются в промышленных масштабах для лечебно-питьевых целей. В ГКЗ утверждены запасы по категории С1 в количестве 138 м3/сут  (на 25-летний срок эксплуатации).

##### П и т ь е в ы е  п р е с н ы е  в о д ы

Пресные воды сосредоточены на глубинах от 10 до 150 м. в зоне трещиноватости, обусловленной физическим выветриванием пород.

Петровское (III – 1, 4) и Ленинск-Кузнецкое (IV–2, 1) месторождения приурочены к юрским конгломератам, песчаникам и алевролитам. Зона интенсивной трещиноватости распространяется на глубину 130-150 м. Воды напорные, пьезометрический уровень в долинах устанавливается вблизи поверхности земли, на склонах – на глубине 5-20 м. Удельные дебиты скважин составляют от 0,2-0,5 л/сек до 1-6 л/сек. Воды гидрокарбонатные. По периферии месторождения преобладают кальциево-магниевые, магниево-натриевые воды, а в центре – натриевые, натриево-кальциевые и кальциево-натриевые воды. Реакция воды в верхней части слабокислая (рН от 5 до 6,5), а ниже уровня эрозионных врезов - щелочная (рН до 8). Воды неагрессивные, умеренно жесткие. Запасы вод приняты ГКЗ по категории А+В и составляют: по Петровскому месторождению 4,36 тыс.м3/сут. [86], по Ленинск-Кузнецкому – 42, 533 тыс. м3/сут. [78, 105]. Ленинск-Кузнецкое месторождение эксплуатируется.

Пугачевское (I-1, 1), Елыкаевское (I-2, 2), Смолинское (I-1, 2), Старочервовское (I-2, 5), и Крапивинское (III-4, 7) месторождения приурочены, главным образом, к существенно песчаной безугольной красноярской толще. Березовоярское (II-3, 3) и Егозовское (IV-1, 2) месторождения залегают среди угленосных отложений соответственно балахонской серии и ильинской подсерии. Северо-Уньгинское (II-2, 2) и Южно-Уньгинское (III-2, 3) охватывают образования широкого стратиграфического диапазона – от кузнецкой подсерии верхней перми до осиновской свиты нижней юры. В месторождениях, связанных с красноярской толщей, водовмещающие породы представлены в основном песчаниками. В остальных месторождениях наряду с песчаниками широко распространены алевролиты, аргиллиты, угли. Глубина залегания подземных вод колеблется от 10 до 145 метров. Максимальной водообильностью характеризуются долины крупных рек, где удельные дебиты изменяются от 0,2 до 17,5 л/сек; на водоразделах удельные дебиты не превышают 0,45 л/сек. В зоне активного водообмена воды кальциевые, кальциево-магниевые, в интервале глубин 200-450 м - натриево-кальциевые, иногда кальциево-натриевые и натриевые, глубже воды становятся более щелочными. Аналогичные изменения происходят и в анионном составе: до глубины 200 м - это преимущественно гидрокарбонатные воды, в интервале глубин 200-450 м появляются гидрокарбонатно-хлоридные воды, а ниже преобладают хлоридно-гидрокарбонатные и хлоридные. Реакция водной среды до глубины 200 м кислая (рН 5,5-6,5), а ниже - щелочная (рН 7-8,9). Воды неагрессивные. Разведанные запасы вод составляют: на Пугачевском месторождении по категориям А+В - 67 тыс м3/сут [62],   Елыкаевском  по С1 – 42,3 тыс м3/сут [85], Смолинском по С1 – 1,2 тыс м3/сут [85],  Старочервовском по С1 – 99,9 тыс м3/сут [85], Северо-Уньгинском по В+С1+С2 – 83,95 тыс м3/сут [123], Березовоярском по С1 – 62 тыс м3/сут [136], Крапивинском по А+В – 7,0 тыс м3/сут [105], Егозовском по С1 – 4,1 тыс м3/сут [105] и Южно-Уньгинском по В+ С1– 57,6 тыс м3/сут [60]. Пугачевское месторождение эксплуатируется, остальные законсервированы.

# 8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ  И  ОЦЕНКА  ПЕРСПЕКТИВ  РАЙОНА

Территория листа N-45-IX расположена в основном в пределах восточной части Кузнецкого угольного бассейна. Северо-восточная часть её, сложенная докембрийскими и ранне- среднепалеозойскими образованиями, входит в состав Белоосиповско-Пезасского ртутного и Алчедатско-Тайдонского марганцево-железорудного районов [64]. В геотектонической эволюции района выделяется 11 этапов развития, семи из которых соответствуют эпохи рудообразования, отличающиеся друг от друга продолжительностью и интенсивностью образования полезных ископаемых, составом последних и их ассоциациями.

##### Минерагенические эпохи

Венд-раннекембрийская эпоха проявилась формацией толеитовых метабазальтов и парасланцев и прорывающими их габброидами писаревского комплекса. К площадям распространения глинисто-кремнистых парасланцев камжелинской свиты пространственно приурочены пункты минерализации марганца. Вероятно, исходные породы обладали повышенной марганценосностью. В результате инфильтрационных процессов при корообразовании в последующие эпохи (например, в мел-палеогеновую) происходило обогащение верхних горизонтов марганцем с образованием псиломелана и пиролюзита.

Образования камжелинской свиты, превращенные при региональном метаморфизме в различные сланцы, в том числе углеродистые, являлись достаточно благоприятной средой для формирования в них графитовых залежей при локальном высокотемпературном метаморфизме. В смежных районах с постмагматической деятельностью при становлении писаревского комплекса связаны золоторудные проявления.

В ранне-среднедевонскую эпоху с вулканитами палатнинско-белоосиповского комплекса связана гидротермальная медная минерализациЯ. В завершающую стадию магматизма этой эпохи произошло образование железорудных, молибденовых и урановых проявлений, обусловленных контактово-метасоматическими и гидротермальными процессами со стороны Берёзовского массива чебулинского щелочногранит-субщелочногранитным комплекса. После завершения девонского магматизма во внутренних прогибах активной континентальной окраины формировались карбонатно-терригенные отложения барзасской свиты. При этом в мелководных условиях  формировались липтобиолитовые угли.

В раннекаменноугольно-пермскую эпоху накапливались мощные угленосные толщи, включающие в себя промышленные месторождения каменного угля. Угольные пласты содержат значительные запасы метана, перспективные на попутное извлечение. Тонкие пласты угля казанково-маркинской и ускатской свит имеют повышенные содержания германия, который может извлекаться попутно при коксованиии углей.

С триасовой эпохой тектоно-магматической активизации по аналогии с другими районами Алтае-Саянской складчатой области, по-видимому, связано образование проявлений ртути в северо-восточной части района, хотя не исключается связь ртутного оруденения с девонским магматизмом. При этом минерализация ртути в более поздних отложениях является результатом регенерации более раннего рудообразования.

С триасовыми траппами или более молодыми (юрскими ?) образованиями связано происхождениев отдельных шлихах и шлиховых ореолах топаза, муассанита, хромитов, золота, осьмистого иридия, минералов ртути, свинца, меди и никеля, выявленных в юго-восточной части района. В.В.Сыроватским [109] по рекам Мунгат и Южная Уньга вблизи выходов траппов прогнозируются небольшие россыпи осьмистого иридия, однако при детальных геологосъемочных работах [89] на этих участках платиноиды были обнаружены лишь в единичных шлихах. В целом, участки с ореолами ценных минералов рекомендуется попутно проверить на золото, платину и алмазы. Коренным источником шлиховых потоков золота, по опыту более детально изученных участков [17], могут быть как грубозернистые осадки угленосных отложений, так и гидротермальная минерализация (в ассоциации с минералами свинца, меди и цинка), приуроченная к разрывным нарушениям, особенно там, где они осложняют антиклинальные структуры.

В юрскую эпоху сформировано крупное месторождение бурого угля.

Мел-эоценовая эпоха ознаменована образованием кор выветривания каолинитового типа, с которыми связаны залежи огнеупорных глин и проявления марганцевоносных пород остаточного и остаточно-инфильтрационного генезиса.

##### Металлогенические факторы

Основным металлогеническим фактором, определяющим закономерности размещения металлических полезных ископаемых, является магматический. Контактово-метасоматическое воздействие меланогранитов и граносиенитов Берёзовского массива чебулинского комплекса привело к образованию в скарнах магнетитовых руд, в результате гидротермальной, вероятно, постмагматичской, деятельности сформированы проявление урана и минерализация молибденита. Вулканическая деятельность в раннем девоне сопровождалась гидротермальными процессами образования минерализации меди.

Стратиграфические факторы заключаются в приуроченности месторожденй каменного угля к верхнепалеозойским и бурых – к юрским толщам. Верхнепалеозойские отложения формировались в диапозоне от верхней части раннего карбона до поздней перми. Верхнепалеозойские угленосные отложения сложены двумя крупными мегаритмами – балахонским и кольчугинским, соответсвующие балахонской и кольчугинской сериям. Основания разрезов каждой серии сложены практически безугольными толщами, вверх по разрезу угленосность возрастает. Характер изменения рабочей угленосности продуктивных толщ показан на карте-врезке к ,,Карте полезных …“, составленной на основе расчета средней угленосности по каждой разведочной линии и построения линий равной угленосности. По латерали выделяются три фациальные зоны – Северо-, Западно- и Восточно-Кузбасская. Последняя не имеет промышленной угленосности и из дальнейшего рассмотрения исключается.

Северо-Кузбасская зона полностью охватывает продуктивные угленосные отложения балахонской серии, вышележащие кузнецкая подсерия и красноярская толща являются практически безугольными. В стратиграфическом разрезе балахонской серии снизу вверх при преобладании тонких возрастает встречаемость пластов повышенной мощности. Так в основании продуктивного разреза в острогской подсерии лишь в единичных пунктах пласты угля достигают мощности 0,7 м, но в одном пересечении встречена линза мощностью три метра [143]. Выше, в мазуровской свите при ее высокой (до 6%) угленосности характерны тонкие пласты. В  промежуточной  свите  наряду  с  тонкими  участками  прослеживаются  и  мощные

пласты угля. В верхней части продуктивного разреза—в ишановской и кемеровской свитах  распространены пласты тонкие и средней мощности и лишь пласты 46 и 47 на локальных участках достигают большой мощности 3,50 и 3,30 м.

С юга на север повышаются мощность продуктивного разреза  с 330 до 1590 м и суммарная мощность пластов угля – с 10 до 50 м. В том же направлении, при общей тенденции возрастания, рабочая угленосность свит то повышается, то падает в больших пределах (0,5-6,5%). Сравнительно высокая угленосность (2,0-6,5%) всего продуктивного разреза установлена на Змеинском месторождении. Мощность отдельных пластов угля достигает 3,76 м – пласт 33; 2,8 м - пласт 39; 9 м - пласт 41-42. Зона повышенной угленосности здесь, вероятно, имеет северо-западное простирание при меридиональном направлении современных геологических границ. В юго-восточной части Заломненского месторождения угленосность свит низкая (0,7-1,5%). У самой северной границы листа N-45-IX, на Заломненском и Конюхтинском месторождениях, рабочая угленосность вновь повышается, достигая участками в алыкаевской и промежуточной свитах до 5%, а в ишановской и кемеровской – до 10%.

В западном и юго-западном направлениях по падению толщ суммарная мощность  рабочих пластов угля кемеровской свиты возрастает с градиентом 0,30 м на километр, что, вероятно, имеет место и в нижележащих угленосных отложениях – ишановской и промежуточной свитах.

Угли балахонской серии (Заломненское, Змеинское, Порывайское и Крапивинское месторождения) сложены в основном полуматовыми разностями, с повышенным содержанием фюзена. Полублестящие угли имеют подчиненное значение, блестящие и матовые встречаются редко. Большинство углей относятся к маркам Д и СС, главной особенностью которых является отсутствие пластического слоя и фюзинитовый состав органической массы. В целом степень метаморфизма увеличивается в северном направлении, некоторые пласты, по мере продвижения на север, из марки СС переходят в ГЖО.

Западно-Кузбасская фациальная зона сложена отложениями кольчугинской серии. Ее наиболее высокая рабочая угленосность установлена в юго-западной части описываемого района - на Ленинском и Егозово-Красноярском месторождениях. Снизу вверх по разрезу рабочая угленосность возрастает. В верхней части казанково-маркинской свиты угленосность равна 3-4%. В ускатской свите рабочая угленосность достигает 4,5%, ленинской – 6,2%, грамотеинской – 6,7% и тайлуганской – 8,5%. По латерали в восточном направлении закономерно снижаются мощность продуктивного разреза и рабочая угленосность. Так, на хорошо изученных участках, по нашим вычислениям, мощность угленосных толщ уменьшается на восток с градиентами от 0,6 до 5,2%  на километр (в среднем 2,4%). Но в 6% случаев  она увеличивается на 0,5-1,5% на 1 км. Суммарная же мощность всех пластов угля во всех  угленосных толщах уменьшается на восток со средним градиентом 6,6% на 1 км, но с большим разбросом значений от 4,6 до 31,1%, а в 10% отмечено ее увеличение в том же направлении с градиентами 5,8-19,2% на 1 км.

На восточном фланге Восточно-Борисовского месторождения казанково-маркинская и ускатская свиты сменяются практически безугольной красноярской толщей. Рабочая угленосность здесь вышележащей ленинской свиты составляет 1-2%, грамотеинской – 2-4%, тайлуганской – 2,5-5%. Медленнее теряет угленосность средняя часть разреза кольчугинской серии (ленинская свита), быстрее - его нижняя  и верхняя части. По простиранию угленосность толщ изменяется менее значительно.

Угли кольчугинской серии, распространенные в центральной части площади (Восточно-Борисовское, Борисовское и Шевелинское месторождения) в основном длиннопламенные и только на Пинигинском и Барачатском месторождениях появляются угли марок ДГ и Г. В юго-западной части района - на Солоновском, Егозово-Красноярском и Ленинском месторождениях степень метаморфизма углей возрастает от вышележащих пластов к нижележащим, по простиранию – с северо-запада на юго-восток и вкрест простирания – с юго-запада на северо-восток. Марочный состав изменяется от длиннопламенных до газово-жирных.

Минерализация давсонита имеет хорошо выраженную стратиграфическую приуроченность к отложениям балахонской серии. Повышенная давсонитоносность приурочена к отложениям промежуточной и алыкаевской свит и порывайской толщи. Условия образования давсонита в угленосных отложениях детально рассмотрены В.А.Туркиным [138]. Основными критериями для определения перспективности отложений являются: максимальная насыщенность терригенных пород обломочным материалом кислого или щелочного состава; максимальная угленасыщенность разреза; повышенная по отнощению к общему фону концентрация компонентов Na, HCO3 и CO2 в подземных водах и развитие на площади или в непосредственной близости к ней древних разрывных нарушений, обеспечивавших циркуляцию такого типа вод в период преобразования осадков. Балахонские отложения восточной части Кузбасса в зоне сочленения с более древними образованиями Кузнецкого Алатау, по-видимому, перспективны на давсонит только там, где они непосредственно примыкают к площадям развития вулканогенных пород, служившим в балахонское время областью сноса.

Залежи бентонитов также обнаруживают четкую стратиграфическую приуроченность. Заломненское месторождение и проявления Грязненской группы залегают в отложениях промежуточной свиты, бентониты проявлений Притомской группы залегают в основном в нижнебалахонской подсерии. По данным В.А.Туркина [138] и других исследователей [10], бентониты относятся к типу осадочных, сформированных в континентальных условиях с гумидным климатом за счет диагенетического и эпигенетического преобразования пепловых туфов. Следует подчеркнуть интересную закономерность [51]. На участках Змеинского и Крапивинского месторождений угля, где выявлена давсонитовая минерализация и повышенные значения в подземных водах pH, Na, HCO3 , бентонитов нет. И наоборот, на Заломненском и в восточной части Крапивинского месторождений угля, где встречены бентониты, преобладают более низкие значения pH, Na, HCO3  в подземных водах, а давсонитовая минерализация исчезает.

Структурно-тектонические факторы. В зоне сочленения Кузнецкого Алатау и Кузнецкого прогиба основной рудоконтролирующей структурой для ртутного оруденения является Пезасско-Белоосиповский взбросо-надвиг и сопряженные с ним мелкие разрывные нарушения. Основные рудные  тела и  проявления  ртути  расположены  либо  под  экраном  базальтоидов

палатнинской свиты, либо вблизи поверхности структурного несогасия между отло-жениями устькундусуюльской и камжелинской свит, осложненной межформационными срывами.

Литологический фактор играет ведущую роль при формировании проявлений, связанных с корами выветривания. Так при формировании марганцевоносных пород остаточного и остаточно-инфильтрационного генезиса ведущая роль  принадлежит парасланцам глинисто-кремнистого состава. Выше указывалось его влияние на формирование залежей давсонита и бентонитов.

##### Оценка перспектив района

Вопрос о перспективах нефтегазоносности района, как и всего Кузбасса, неоднократно рассматривался в литературе, но до сих пор остается дискуссионным. Авторы данной записки придерживаются положительной оценки перспектив территории на нефть и газ, исходя из следующих критериев:

- Наличие прямых нефте- и газопроявлений, обилие проявлений битумов на разных стратиграфических уровнях вполне определенно указывают на то, что в отдельные периоды геологического развития имели место процессы нефтегазообразования.

- В районе распространены мощные толщи пород, насыщенных органическим веществом, которые могли служить исходным материалом для образования нефти и газа. Это – битуминозные известняки верхней толщи пезасской и мозжухинской серий, рифогенные известняки нижнего кембрия, угленосные породы карбона и перми.

- Факт высокого потенциала генерации газа в угленосных отложениях.

- Основная часть нефте – и газопроявлений выявлена в процессе углеразведочных работ, что свидетельствует о низкой методической обоснованности и слабой технологической оснащенности специализированных нефтегазопоисковых работ.

- Судя по региональным исследованиям, угленосные породы листа N-45-IX обладают хорошими коллекторскими свойствами. По данным В.И.Будникова, песчаники Заломненской депрессии обладают пористостью свыше 15% и проницаемостью от 30 до 480 миллидарси. Однако, основные коллекторские свойства пород данного района, связаны с трещиноватостью пород [10].

- В районе широко распространены благоприятные для концентрации нефти и газа бра-хиантиклинальные структуры: Сыромолотненская, Южно- и Северо-Борисовские, Грязненская.

- Как благоприятные для локализации нефти и газа следует расценивать ловушки литологического типа – участки фациального замещения алевролитов песчаниками сверху вниз по падению толщ, в особенности на восточных крыльях Виноградовской, Сыромолотненской и Борисовской антиклиналей.

Прогнозные ресурсы каменных углей,подсчитанные в пределах листа N-45-IX, составляют 62,9 млрд т (табл.9). Подсчет производился по формуле: Q = Smdk, где S – площадь месторождения, м2; m – суммарная мощность рабочих пластов, м; d – плотность углей в т/м3; k – понижающий коэффициент, учитывающий вероятность частичной утраты промышленной ценности месторождения на слабо изученных горизонтах и участках, принятый, согласно протоколу Мингео СССР от 14.03.1989 г., для глубин 600-1200 м k =  0,75; 1200-1800 м k = 0,5. Рабочими (балансовыми, кондиционными) при региональной геолого-промышленной оценке угольных ресурсов Кузнецкого бассейна считаются пласты, мощность которых 0,7 м для коксующихся и 1 м для энергетических углей; при этом зольность пласта вместе с породными прослоями для всех марок не должна превышать 30%, исключая легкообогатимые жирные угли, для которых принят 40%-ный верхний предел зольности. Прогнозные ресурсы каменных углей установлены в основном на флангах и глубоких горизонтах разведанных месторождений. До глубины 1200 м они отнесены к категории Р1, на больших глубинах – к категории Р2.

Месторождения связаны с кольчугинской и балахонской сериями осадков. Угли энергетические и коксующиеся, по качеству изменяются от длиннопламенных до газовых жирных и слабоспекающихся (табл. 9). Наиболее крупные запасы и прогнозные ресурсы сосредоточены в отложениях кольчугинской серии на Восточно-Борисовском, Борисовском и Барачатском месторождениях (табл. 10). Егозово-Красноярское и Борисовское разрабатываются Моховским углеразрезом и шахтой им.Ярославского. Для первоочередных геологоразведочных работ и  наращивания запасов промышленных категорий предлагается Восточно-Борисовское месторождение. Для детальных геологоразведочных работ с дальнейшим строительством шахт и разрезов перспективны Солоновское и Егозово-Красноярское месторождения. На Борисовском месторождении дальнейшее промышленное освоение может осуществляться путем последовательного распространения разведочных и эксплутационных работ в северо-восточном направлении. В отложениях балахонской серии интересными являются отдельные участки со сравнительно повышенной мощностью угля. На одном из них, на Крапивинском месторождении действует шахта Крапивинская, прирост запасов каменного угля ожидается на флангах месторождения. На другом – Комаровском участке открытым способом может отрабатываться пласт 41-42, достигающий мощности 9 м.

Прогнозные ресурсы бурых углей Центрального месторождения составляют 6,2 млрд т. В настоящее время интереса не представляют, так как вблизи находятся крупные запасы месторождений более высококачественных каменных углей, доступные для отработки.

Железо. Ресурсы магнетитовой руды на Березовских проявлениях по категории Р1 составляют 1,1 млн т. Значительные запасы железных руд в районе Березовского массива гранитоидов мало вероятны.

Алюминий. В левобережной части проявления прогнозные ресурсы по категории Р2 подсчитаны по четырем горизонтам [136] в количестве 370 млн т давсонита на площади около 30 км2. Средняя продуктивность площади составляет  при этом 12,3 млн т/ км2. Продуктивность отложений нижнебалахонской подсерии на других участках проявления, в основном в правобережье р.Томь, сопоставима, однако следует учесть, что в краевых частях проявления степень давсонитоносности понижается, поэтому для определения прогнозных ресурсов остальной площади проявления (45 км2) применен понижающий коэффициент 0,8 (коэффициент достоверности). Прогнозные ресурсы на этой площади также классифицируются                        по категории Р2, так как давсонитоносные отложения изучены по многим буровым скважинам,  и составляют:

45 км2  12,3 млн т/км2  0,8 = 442,8 млн т, округленно 440 млн т.

Общие погнозные ресурсы по проявлению составляют около 810 млн т давсонита, в том числе около 290 млн т глинозема (Al2O3) и 300 млн т соды (Na2CO3). Геологоразведочные работы на залежах давсонита не проводились из-за низких содержаний минерала и отсутствия эффективной технологии их переработки.

Бентониты. Высококачественные щелочные бентониты Грязненской и Притомской групп проявлений выявлены на значительных глубинах, при этом установлено, что технологическая характеристика их почти не зависит от глубины залегания. Последнее обстоятельство позволяет определять их прогнозные ресурсы с учетом следующих технических условий: минимальная мощность пласта глин (аргиллитов) 1,5-2 м, мощность вскрыши не должна превышать 20 м, коэффициент вскрыши может быть 10 : 1 (Справочник. Минеральное сырье. Глины. М, 1997). Этим условиям удовлетворяют бентониты проявлений  Грязненской группы в почве угольного пласта 41, выход которых под наносы предполагается в северном крыле Среднегрязненской синклинали. Средняя мощность пласта бентонитов 7 м, предполагаемая длина выходов его под наносы (с мощностью рыхлых отложений 5-10 м) 9 км. При углах падения слоистости 3-5°, предполагаемая ширина выходов пласта до глубины 20 м от поверхности в зависимости от рельефа и мощности рыхлых отложений колеблется от 320 до 140 м. Принимаем для расчета среднюю ширину пласта 250 м. Объемный вес бентонитов принят равным 1,8 т/м3 по аналогии с Заломненским месторождением щелочноземельных бентонитов, приуроченном к этому же стратиграфическому уровню [103]. При этих условиях, с учетом коэффициента надежности 0,5, прогнозные ресурсы бентонитов составят 14,2 млн т :

9000 м  250 м  7 м  1,8 т/м3  0,5  = 14175 тыс.т.

По степени изученности ресурсы отнесены к категории Р2, по колическтву они соответствуют месторожденю средних размеров. На Грязненской площади рекомендуется постановка поисково-оценочных работ с целью выявления выходов пластов бентонитов под наносы, определения их качества и размеров залежей.

Прогнозные ресурсы по Притомской группе проявлений не определялись из-за большой мощности рыхлых отложений в местах предполашаемых выходов их под наносы, а по Воскресенской – ввиду малой мощности бентонитовых горизонтов.

Запасы и прогнозные ресурсы Заломненского месторождения на описываемой территории составляют 23,2 млн т (в том числе по категории Р1 - 8,8 млн т) [103]. Всего прогнозные ресурсы   бентонитов достигают 23,0 млн т. Освоение месторождения бентонитов сдерживается географической удаленностью и низким качеством сырья в разведанных скоплениях.