Южно-Борисовское проявление (IV-3, 2) расположено северо-восточнее с.Борисово в осевой части Южно-Борисовской антиклинали. Антиклиналь вытянута в субмеридиональном направлении и представляет собой сундучнообразную складку с плоским сводом и крутыми крыльями, нарушенными взбросами. С поверхности антиклиналь сложена осадками ерунаковской подсерии. В пределах названной структуры пробурено семь глубоких (от 1200 до 2940 м), 20 структурных и 26 оценочных скважин. Незначительные проявления нефти  отмечены на разных уровнях еще в пяти скважинах. На нефть опробовались отложения ильинской и кузнецкой подсерий и балахонской серии. Наибольший приток нефти (до 0,38 т/сутки) получен в скважине 29-0 с глубины 232-450 м из отложений ильинской подсерии. Нефть легкая, малосернистая, среднесмолистая. Содержания смол составляют 4,26-4,63%, парафинов 4,91—5,87%, асфальтенов 0,24-0,31%. По углеводородному составу нефть относится к метано-нафтеновому ряду со значительной примесью ароматических углеводородов. В составе дистиллята нефти метановые углеводороды составляют 40,32%, нафтеновые - 40,85%, ароматические – 18,44% [10,106].