Берёзовское проявление (I-4,  15) расположено в южной части Березовского гранитоидного массива, вскрытого на участке проявления скважиной на глубине 94 м, под метаморфическими сланцами камжелинской свиты. Оно выявлено гамма-каротажем в интервале 182,8-183,2 м [104] в брекчированных, гидротермально переработанных породах (сульфидизированных, гематитизированных, карбонатизированных и прокварцованных), в эндоконтакте дайки граносиенит-порфиров, прорывающих граносиениты главной фазы. Рудная минерализация представлена настураном, коффинитом, галенитом, арсенопиритом, самородным мышьяком, пиритом, пирротином, марказитом, арсенопиритом, молибденитом, халькопиритом и сфалеритом. В рассеянном виде уран находится кроме того в гидрослюдах и, в меньших количествах в карбонатах и хлорите. Мощность зонки с оруденением 10 см, содержание урана в ней 1,5% при радиоактивности до 2725 мкр/час. Оруденелые породы по спектральному анализу содержат (в %): As 0,03, Pb 0,2, Cu 0,006, Zn 0,04, Mo и Sb 0,003, Nb 0,003, Y 0,004. Рудообразование сопровождалось выделением железо-магниевых карбонатов и завершилось образованием кварца и кальцита. Проявление практического интереса не представляет и может рассматриваться лишь как поисковый признак.