Месторождение Егозовское-1 (IV-1, 7) расположено у северной окраины г.Ленинск-Кузнецкий, в 1,5 км к западу от с.Лапшиновка. Верхняя часть месторождения представлена лес-совидными суглинками еловской свиты. Суглинки бурые, буровато-серые, пылеватые, умереннопластичные. Мощность их изменяется от 5-7 м на северо-западе до 20 м на юго-востоке ме-сторождения. Ниже располагаются темно-серые и серовато-бурые умеренно- и среднепласти-чные глины терентьевской толщи. Их мощность уменьшается с востока на запад от 25-30 м до полного выклинивания. Суглинки и глины не содержат видимого обломочного материала. К продуктивным породам, включенным в контур подсчета запасов, отнесены суглинки еловской свиты и верхняя часть глин терентьевской толщи до глубины 25 м. По технологическим свойствам они мало различаются и в одинаковой степени пригодны для производства кирпича.

Суглинки и глины продуктивной толщи состоят в основном из гидрослюд и кварца, в качестве примеси присутствуют кальцит, органика, хлорит и гетит. Химичесий состав пород (в %): SiO2 59,82-64,36; Al2O3 13,39-14,81; Fe2O3 0,25-0,48; TiO2 0,68-0,77; FeO 0,25-0,48; CaO 5,28-7,00; MgO 1,50-2,03; SO3 0,05-0,10; Na2O 1,06-1,55; K2O 2,03-2,21; n.n.n. 6,50-7,56. Гранулометрически глинистое сырье состоит из фракций: мельче 0,001мм - 21,16-40,72%; 0,01-0,001 мм - 20,2-62,9%; 0,01-0,5 мм - 11,40-51,40%; крупнее 0,5 мм - 0,0-1,51% [75]. Породы относятся к категории полукислых низкодисперсных с числом пластичности от 9,0 до 18,2. Карбонатные включения содержатся в тонкораспыленном состоянии и не оказывают влияние на готовую продукцию. Сырье пригодно для производства кирпича марок «125»-«200» при условии добавки отощителя в виде отходов углеобогащения в объеме 30%. Коэффициент вскрыши к полезному ископаемому 0,036. Запасы на 01.01.01 г. составляли В+С1 4577 тыс.м3. Месторождение эксплуатируется. Следует отметить, что глины, подстилающие кирпичное сырье, пригодны для производства керамзитового гравия. Комплексная добыча их могла бы значительно снизить себестоимость продукции.