На Пинигинском месторождении (II-1, 2) по результатам поисково-оценочных работ до гор.-100 м [90] предварительно разведан XVIII пласт средней мощностью 1,82 м, в котором сосредоточены основные запасы каменного угля. По категориям С1 + С2 они составляют 110 млн т [157]. Месторождение расположено на северном замыкании Михайловской синклинали, углы падения пород на крыльях складки составляют 5-100, уменьшаясь до 1-50 к приосевой ее части. Угленосные отложения ускатской и низов ленинской свит содержат 28 угольных пластов и пропластков угля, из которых 12 принято к подсчету. Пласты относительно выдержанные, простого и сложного строения, тонкие и средней мощности.

Угли месторождения представлены преимущественно полублестящими, реже блестящими литотипами неяснослоистой и штриховатой текстуры. Преобладают микрокомпоненты группы витринита (86-89%), присутствуют фюзинит (6-8%), липтинит (1-2%), семивитринит (2-5%). Угли низкометаморфизованные, наблюдается слабое увеличение степени метаморфизма со стратиграфической глубиной. По латерали степень метаморфизма углей слабо уменьшается в северо-восточном направлении. При поисково-оценочных работах подсчитаны запасы по 6 пластам (XXX-XVIII). При предварительной разведке пласта XVIII, попутно оценен пласт XXIII – оба марки Г. Угли могут быть использованы как высококачественное энергетическое топливо, а также в технологических процессах. Природная газоносность на гор.-100 м составляет 12 м3/т с.б.м.

По угленосным отложениям развита мел-палеогеновая кора химического выветривания. мощностью от 0 до 42 м, при среднем значении 16 м. Угольные пласты в зоне выветривания либо нацело выщелочены, либо углистое вещество представлено сажей.

Таблица 9

Х а р а к т е р и с т и к а   м е с т о р о ж д е н и й   у г л я

| Название месторождения | Индексы свит, толщ | Мощность продуктивных отложений, м | Коли-чество рабочих пластов | Суммар-ная мощ-ность, м | Запасы категорий А+В+С1+С2 по состоянию на 1.01.2000 г., млн т |  |  | Прогнозные ресурсы по атегориям Р1 и Р2, млн т |  |  | Прогнозные ресурсы метана, млрд м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | учтенные Госбалан-сом | не учтенные Гос балансом | всего | Р1 | Р2 |  |  |
| К а м е н н ы е у г л и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крапивинское | C2mz-C3al | 400 | 9 | 11,6 | 28 | 28 |  | 4061 | 3371 | 690 | 69 288 |  |
| Змеинское | C2mz-P1kr | 500 | 17 | 18,7 | 101 |  | 101 | 1857 | 1543 | 314 | 31 692 |  |
| Заломненское | C2mz-P1kr | 1380 | 24 | 33,7 |  |  |  | 7654 | 6352 | 1302 | 130 622 |  |
| Южно-Конюхтинское | P1kr | 1590 | 35 | 51,0 |  |  |  | 262 | 185 | 77 | 4 471 |  |
| Ленинское | P2km-P2us | 1560 | 38 | 53,1 | 294 | 294 |  | 627 | 424 | 203 | 9 213 |  |
| Егозово- Красноярское | P2km-P2tl | 1750 | 37 | 76,2 | 718 | 133 | 585 | 3334 | 933 | 2401 | 48 987 |  |
| Солоновское | P2km-P2gr | 2027 | 52 | 85,9 | 871 | 9 | 862 | 3919 | 1097 | 2822 | 57 582 |  |
| Пинигинское | P2us-P2ln | 750 | 12 | 18,4 | 149 |  | 149 | 823 | 609 | 214 | 15 406 |  |
| Барачатское | Р2us-P2gr | 900 | 19 | 30,7 |  |  |  | 7398 | 5475 | 1923 | 138 490 |  |
| Шевелинское | Р2us-P2gr | 1040 | 12 | 20,8 | 4 |  | 4 | 4768 | 2832 | 1936 | 103 846 |  |
| Борисовское | P2us-P2tl | 1770 | 22 | 59,6 | 76 | 19 | 57 | 8913 | 4546 | 4367 | 194 125 |  |
| Восточно-Борисовское | P2us-P2tl | 1500 | 15 | 53,7 |  |  |  | 12759 | 6507 | 6252 | 277 891 |  |
| Центральное | Р2us-P2gr | 1090 | 13 | 38,7 |  |  |  | 6623 | 4286 | 2337 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 2241 | 483 | 1758 | 62998 | 38160 | 24838 | 1 081 613 |  |
| Б у р ы е у г л и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральное | J1os-J1-2tr |  | 9 | 12,84 |  |  |  | 6235 |  |  |  |  |

### Таблица 10

К а ч е с т в е н н а я     х а р а к т е р и с т и к а    у г л е й

| Номер | Название | Параметры качества |  |  |  |  |  | Элементный состав |  |  |  | Марки углей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на | месторождения | Ro | ОК | Vdaf | У | Qsdaf | Ad | Sdt | Pdt | Cdaf | Hdaf | ГОСТ |
| карте |  | % | % | % | мм | МДж/кг | % | % | % | % | % | 25543-88 |
| К а м е н н ы е у г л и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-4, 2 | Крапивинское | 0,62-0,73 | 26-54 | 25,1-35,8 | 0-10 | 31,2-33,2 | 7-10 | 0,14-0,74 | 0,001-0,046 | 80,1-84,7 | 4,1-5,0 | Д,СС |
| I-3, 13 | Змеинское | 0,67-0,79 | 15-58 | 29,8-35,7 | 0 | 31,9-32,4 | 8,1-11,8 | 0,2-0,6 | 0,001-0,004 | 76,6-82,5 | 4,2-5,3 | Д,СС |
| I-3, 5 | Заломненское | 0,7-0,83 | 11-65 | 24,8-36,2 | 0-10 | 32,3-35,3 | 7-15 | 0,23-0,81 | 0,001-0,007 | 80,2-86,8 | 4,1-5,7 | Д,ДГ,СС |
| I-2, 1 | Южно-Конюхтинское | 0,9-1,07 | 31-52 | 34,7-37,1 | 6-16 | 34,7-36,1 | 5,4-20,2 | 0,73-0,93 | 0,01-0,03 | 83,0-88,7 | 5,0-5,5 | Г,ГЖО,СС |
| IV-1, 3 | Ленинское | 0,67-0,8 | 3-16 | 39,2-43,7 | 9-22 | 31,9-35,3 | 6,2-13,8 | 0.1-2,6 | 0,005-0,06 | 80,1-84,5 | 5,4-6,1 | Г,ГЖ |
| IV-1, 4 | Егозово- Красноярское | 0,64-0,69 | 9-17 | 39,3-41,8 | 0-9 | 31,6-33,7 | 4-12,5 | 0,2-0,7 | 0,005-0,03 | 76,1-80,9 | 5,6-5,7 | Д,ДГ,Г,ГЖО |
| IV-1, 1 | Солоновское | 0,61-0,78 | 6-14 | 38,0-42,7 | 6-18 | 32-35,1 | 4,9-16,9 | 0,23-1,33 | 0,012-0,123 | 77,8-83,6 | 5,4-5,9 | Д,ДГ,Г,ГЖ |
| II-1, 2 | Пинигинское | 0,71-0,77 | 8-11 | 35,1-42,2 | 6-12 | 33,3-33,7 | 6,2-14,9 | 0,4-1,7 | 0,014-0,08 | 80,0-82,1 | 5,4-5,9 | Д,ДГ,Г |
| III-1, 1 | Барачатское | - | 7-11 | 38-41 | 0 | - | 4,5-13 | - | 0,003- 0,124 | - | - | Д,Г |
| III-2, 1 | Шевелинское | 0,54-0,59 | 6-17 | 37,9-40,9 | 0 | 31,0-33,0 | 8,0-9,9 | 0,58-1,28 | 0,026-0,049 | 75,3-79,5 | 5,2-5,8 | Д,ДГ |
| IV-3, 8 | Борисовское | 0,5-0,64 | 5,3-28 | 34,4-40 | 0 | 29,3-32,0 | 5-14 | 0,58-0,94 | 0,011-0,086 | 73,8-78,8 | 4,8-5,6 | Д |
| IV-4, 1 | Восточно-Борисовское | 0,53-0,65 | - | 33,8-40,3 | 0 | 29,7-33,1 | - | - | - | - | - | Д |
| III-1, 3 | Центральное | 0,55-0,73 | 2-34 | 37,8-41,7 | 0-12 | 30,3-34,1 | 5,3-15 | 0,22-0,87 | 0.008-0,005 | 76,5-82,4 | 4,9-5,8 | Д,ДГ,Г |
| Бурые угли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-1, 3 | Центральное | 0,48-0,51 | 2-3 | 44-46,4 | 0 | 29,3-30,2 | 15,4-16 | 0,32-0,5 | 0,03-0,049 | 73,5-74,5 | 5,3-5,5 | Б,Д |

Примечание: прочерк – отсутствие данных