Березовоярское месторождение (II-3, 4) расположено у с. Банное и приурочено к терригенным отложениям нижнебалахонской подсерии. Водовмещающие породы представлены чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями углей. Водопроводимость изменяется от 8,0 до 47,0 м2/сут. В вертикальном гидрогеологическом разрезе наблюдаются две гидрохимических зоны [136]. В верхней части разреза (до глубины 120 м) с высокими фильтрационными свойствами пород развиты пресные воды, пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения, ниже залегает зона замедленного водообмена, к которой приурочены минеральные воды. Из-за отсутствия водоупора  минеральные воды гидравлически связаны с вышележащим горизонтом пресных вод. В верхней части зоны замедленного водообмена воды гидрокарбонатного натриевого состава с минерализацией 3,0-4,0 г/дм3 типа Рычал-Су, с глубиной минерализация увеличивается до 7 г/дм3, воды становятся хлоридно-гидрокарбонатными натриевыми, типа Карачи. Воды используются в промышленных масштабах для лечебно-питьевых целей. В ГКЗ утверждены запасы по категории С1 в количестве 138 м3/сут  (на 25-летний срок эксплуатации).