Клюквенное месторождение (II-4, 9) расположено на левом берегу р.Томь в 1 км к северу от пос.Крапивинский, где приурочено к палюстриевым осадкам, развитым на высокой пойме р.Томь. Торф залегает с поверхности и занимает площадь 884 га, площадь промышленной залежи 769 га. Мощность торфа достигает 4,5 м. В строении месторождения участвуют осоковая, топяно-лесная, низинная многослойная лесо-топяная и низинная осоково-гипновая залежи [50]. Центральную часть месторождения (270 га) занимает осоковая залежь. Здесь в составе торфа присутствуют осоки, гипновые мхи, шейхцерия, хвощи, вахта. Топяно-лесная залежь слагает северную часть месторождения (212 га). Верхняя часть залежи состоит из осоковых торфов, нижняя сложена древесно-осоковыми, древесно-травяными и древесными торфами. Низинная многослойная лесо-топяная залежь распространена в центральной части месторождения на площади 198 га. Сложена она чередующимися слоями осоково-гипновых, осоковых, древесно-осоковых и древесно-травяных торфов. В основании залежи наблюдаются древесный и древесно-хвощевой торф. Юго-западная часть месторождения, площадью 89 га, представлена торфами низинного осоково-гипнового типа, в подошве которых залегают маломощные (0,25 м) древесные и древесно-травяные торфа. Зольность торфов колеблется от 7 до 23%, степень разложения составляет 15-50%, влажность 82-96%, кислотность 5,8-6,8. Агрохимические свойства торфов характеризуются присутствием следующих компонентов (средние содержания по месторождению на сухое вещество в %): CaO – 3,57; Fe2O3 – 1,95; P2O5 – 0,11; SO3 – 0,17; NO3 – 0,07.  Торф может быть использован в качестве топлива и как удобрение, богатое основными элементами питания растений. Балансовые запасы торфа по категории А составляют 2419 тыс. т.