Сыромолотное проявление (II-1, 5) расположено в одном километре к северо-западу от с. Сыромолотное и приурочено к одноименной антиклинали. В ее пределах в 50-е годы прошлого столетия пробурены четыре роторных скважины глубиной от 2867 до 3010 м. В скважине 2Р из отложений кузнецкой подсерии с интервала глубины 2389-2416м наблюдался выброс суспензии нефти и газа. Нефть жидкая, прозрачная, со слабым желтовато-зеленым оттенком. Она легко воспламеняется и горит без следов копоти. Удельный вес ее 0,791. По групповому углеводородному составу дистиллята нефть относится к метано-нафтеновому ряду: нафтеновые углеводороды составляют 50,2%, метановые 26,4%, ароматические 19,1%. Парафины и асфальто-смолистые вещества отсутствуют. Содержание серы достигает 0,15%. Нефть характеризуется высоким выходом светлых нефтепродуктов: бензиновой фракции 70,9%, керосиновой 24,8%, масляной - 4,3% [10].