Петровское (III – 1, 4) и Ленинск-Кузнецкое (IV–2, 1) месторождения приурочены к юрским конгломератам, песчаникам и алевролитам. Зона интенсивной трещиноватости распространяется на глубину 130-150 м. Воды напорные, пьезометрический уровень в долинах устанавливается вблизи поверхности земли, на склонах – на глубине 5-20 м. Удельные дебиты скважин составляют от 0,2-0,5 л/сек до 1-6 л/сек. Воды гидрокарбонатные. По периферии месторождения преобладают кальциево-магниевые, магниево-натриевые воды, а в центре – натриевые, натриево-кальциевые и кальциево-натриевые воды. Реакция воды в верхней части слабокислая (рН от 5 до 6,5), а ниже уровня эрозионных врезов - щелочная (рН до 8). Воды неагрессивные, умеренно жесткие. Запасы вод приняты ГКЗ по категории А+В и составляют: по Петровскому месторождению 4,36 тыс.м3/сут. [86], по Ленинск-Кузнецкому – 42, 533 тыс. м3/сут. [78, 105]. Ленинск-Кузнецкое месторождение эксплуатируется.