Наибольший интерес представляет Южно-Борисовская газовая залежь (IV-3, 5). Располо-жена она северо-восточнее с.Борисово и приурочена к одноименной антиклинальной структуре, сложенной породами ильинской и ерунаковской подсерий. Крылья антиклинали осложнены взбросами. Углы падения пород на восточном крыле антиклинали изменяются от 35 до 550, на западном – от 6-7 до 50-700. Размеры антиклинали по изогипсе 200 м составляют 6  2 км. Устойчивый приток газа с дебитом 10-25 тыс.м3 в сутки с давлением на устье скважины 28 атм. был получен в скважине 77-к с интервала 260-410 м из песчаников ускатской свиты. Дебит газа в скважинах северной части антиклинали составлял от 5 до 30 тыс. м3/сутки, в южной части – 1-2 тыс.м3/сутки. По данным Б.П.Пьянкова [10], газоносные песчаники образуют здесь три горизонта мощностью (сверху вниз) 107-137 м, 65-103 м и 15-240 м. Песчаники продуктивных горизонтов неоднородны и не выдержаны по простиранию. Они содержат прослои глинистых низкопористых пород и часто замещаются по простиранию алевролитами и аргиллитами. Газ состоит в основном из метана (83,9-97,0%), присутствуют тяжелые углеводороды (4,0-8,7%), в составе которых установлены этан, пропан, бутан, что, по мнению В.И.Будникова, является признаком нефтяного происхождения газов. По расчетам Б.П.Пьянкова, запасы газа составляют по категории С1 0,3-0,5 млрд м3. Кроме газа, в скважинах на Южно-Борисовской площади отмечены проявления нефти и битума. Прогнозные ресурсы метана, по данным В.Г.Натуры [112], - 3,37 млрд м3.