Плотниковское месторождение (II-1, 9) расположено на левом берегу р.Сев. Уньга, напротив бывшего с.Михайловское. Месторождение разведано в 1954 г. [108]. Генетически оно связано с корой выветривания позднемелового-эоценового возраста, развитой по угленосным породам верхней перми. Продуктивные отложения, залегающие под четветричными  суглинками на глубине 1,03-5,26 м, представлены пестроцветными гидрослюдисто-каолинитовыми глинами. Глины плотные, часто запесоченные, нередко с примесью щебня осадочных пород и галек кварц-кварцитового состава. Глины неоднородные не только по окраске, но и по степени засоренности обломочным материалом. По внешнему виду, главным образом по окраске, наибольшим распространением пользуются серые глины, менее распространены красные, желтые и белые. При отсутствии механических примесей все разновидности глин близки между собой по физическим свойствам. Это жирные на ощупь, тугопластичные глины, с блестящей поверхностью среза. Присутствие механических примесей снижает пластичность глин. Изменение гранулометрического состава происходит главным образом по латерали. В отдельных местах содержание частиц более 5 мм достигает 35,5%. Все это характеризует месторождение как крайне неоднородное по механическому составу. Мощность продуктивных глин 2,50-9,70 м. Число пластичности в большинстве случаев превышает 20, в некоторых пробах пластичность чистых глин достигает 30-35.

Химический состав глин (в %): SiO2 – 62,25-77,08; TiO2 – 0,45-2,06; Al2O3 – 9,12-25,28;  Fe2O3 – 0,06-19,67; CaO – следы – 1,23; MgO – 0,1-0,64; п.п.п. - 1,06-9,46. Песчаная фракция  представлена кварцем, полевыми шпатами, слюдами, обломками кремнистых и карбонатных пород, турмалином, цирконом, рутилом. Серые глины одновременно с высоким содержанием глинозема (до 25,28%) характеризуются повышенным содержанием окислов железа и низким содержанием кремнезема. По химическому составу глины разделяются на две группы. К первой относятся глины с содержанием глинозема от 17 до 25%. Это в основном серые, частично белые глины. Ко второй группе относены пестроцветные глины с содержанием Al2O3 от 11 до 17%.

Температура плавления 1330-16700 С. Наряду с качественными глинами, дающими при обжиге светлоокрашенный черепок высокой прочности, встречаются глины трудноспекающиеся и неспекающиеся. Такая неоднородность материала не позволяет рекомендовать единый режим формовки, обжига и сушки для всей толщи, а это требует выборочного способа разработки месторождения и постоянного контроля за качеством сырья. Запасы глин по категории В – 452,4 тыс. м3, из которых запасы серых глин составляют 282,0 тыс м3.  Запасы по С1 – 161,7 тыс. м3.