Березовское-1 проявление магнетитовых руд (I-4, 14) расположено в истоках р.Светильник и приурочено к южному эндоконтакту Березовского гранитоидного массива с метабазитами нижней толщи камжелинской свиты, в гранат-пироксен-амфибол-магнетитовых скарнах. Оно представлено двумя рудными телами протяженностью 140 и 190 м при мощности их по отдельным пересечениям от 3,0 до 22,4 м. Тела вытянуты в северо-западном направлении согласно со сланцеватостью вмещающих пород, параллельно контакту массива гранитоидов, повторяя в общих чертах контур магнитной аномалии по изолинии 1000 нТл. Сливные магнетитовые руды чередуются с бедными вкрапленными и прожилково-вкрапленными и оруденелыми ороговикованными порфиритоидами. Юго-восточное рудное тело имеет три рудных интервала, разделенных прослоями бедных руд мощностью 1,5-2 м. Среднее содержание железа по пересечению 41,9% при мощности 22,4 м. Северо-западное тело имеет также три рудных интервала, но разделенных более мощными интервалами бедных руд и пустых пород. Мощности рудных интервалов 5,9; 3,0 и 3,2 м, при содержаниях соответственно 43,2; 26,5 и 32,3% [104].