Грязненская группа проявлений (I-3, 7, 9, 12; II-3, 2) выявлена отдельными буровыми скважинами на Грязненской площади [51, 138]. Глубина залегания пластов бентонитов, их мощности и стратиграфическая приуроченность по каждому проявлению приведены в прил.2. Из пяти пластопересечений три, как и Заломненское месторождение, приурочены к почве угольного пласта 41 и два – к почве пласта 36. Мощность пластов бентонитов 6,5-8 м и лишь в последнем случае достигает 19 м.

Бентониты представляют собой светло-серые с зеленоватым оттенком или зелено-серые неяснослоистые аргиллиты, основная масса которых состоит из тонкодисперсного монтмориллонита и примесей (3-20%), образовавшихся в процессе диагенеза в основном пеплового витрокластического материала липарит-трахитового состава.

Слабо литифицированные разности бентонитов обладают высоким содержанием коллоидальной фракции (66,5-71,8%), высоким бентонитовым числом (96-100) и пластичностью (82-169), величина набухания их 8,8-9,0. Литифицированные разности отличаются от охарактеризованных лишь низкой дисперсностью (17,4-37,2, а после диспергации пирофосфатом натрия 21,2-45,7). Бентониты щелочные с высоким коэффициентом щелочности и очень высоким содержанием Na+ (75-90%) в обменном комплексе. Общая обменная емкость их по сумме катионов Ca, Mg, K и Na 72,00-92,35 мг-экв/100 г. Технологические исследования лабораторных проб показали пригодность бентонитов для изготовления тонкой керамики I и II сортов, для приготовления глинистых буровых растворов, для получения глинопорошков. Результаты лабораторных исследований показывают, что по основным физико-химическим свойствам бентониты Грязненской группы проявлений аналогичны высококачественным бентонитам известных промышленных месторождений [51, 138]. Прогнозные ресурсы бентонитов этой группы, на участке предполагаемого выхода их под наносы, соответствуют среднему месторождению - 14,2 млн т.