Пугачевское (I-1, 1), Елыкаевское (I-2, 2), Смолинское (I-1, 2), Старочервовское (I-2, 5), и Крапивинское (III-4, 7) месторождения приурочены, главным образом, к существенно песчаной безугольной красноярской толще. Березовоярское (II-3, 3) и Егозовское (IV-1, 2) месторождения залегают среди угленосных отложений соответственно балахонской серии и ильинской подсерии. Северо-Уньгинское (II-2, 2) и Южно-Уньгинское (III-2, 3) охватывают образования широкого стратиграфического диапазона – от кузнецкой подсерии верхней перми до осиновской свиты нижней юры. В месторождениях, связанных с красноярской толщей, водовмещающие породы представлены в основном песчаниками. В остальных месторождениях наряду с песчаниками широко распространены алевролиты, аргиллиты, угли. Глубина залегания подземных вод колеблется от 10 до 145 метров. Максимальной водообильностью характеризуются долины крупных рек, где удельные дебиты изменяются от 0,2 до 17,5 л/сек; на водоразделах удельные дебиты не превышают 0,45 л/сек. В зоне активного водообмена воды кальциевые, кальциево-магниевые, в интервале глубин 200-450 м - натриево-кальциевые, иногда кальциево-натриевые и натриевые, глубже воды становятся более щелочными. Аналогичные изменения происходят и в анионном составе: до глубины 200 м - это преимущественно гидрокарбонатные воды, в интервале глубин 200-450 м появляются гидрокарбонатно-хлоридные воды, а ниже преобладают хлоридно-гидрокарбонатные и хлоридные. Реакция водной среды до глубины 200 м кислая (рН 5,5-6,5), а ниже - щелочная (рН 7-8,9). Воды неагрессивные. Разведанные запасы вод составляют: на Пугачевском месторождении по категориям А+В - 67 тыс м3/сут [62],   Елыкаевском  по С1 – 42,3 тыс м3/сут [85], Смолинском по С1 – 1,2 тыс м3/сут [85],  Старочервовском по С1 – 99,9 тыс м3/сут [85], Северо-Уньгинском по В+С1+С2 – 83,95 тыс м3/сут [123], Березовоярском по С1 – 62 тыс м3/сут [136], Крапивинском по А+В – 7,0 тыс м3/сут [105], Егозовском по С1 – 4,1 тыс м3/сут [105] и Южно-Уньгинском по В+ С1– 57,6 тыс м3/сут [60]. Пугачевское месторождение эксплуатируется, остальные законсервированы.