Сыромолотненское проявление (II-1, 6) расположено у с.Сыромолотное. Здесь в 1957 г. при испытании глубокой скважины 2Р, расположенной на западном крыле антиклинали, с  интервала 2389-2416 м был получен приток газа с дебитом до 14 тыс.м3/сутки при давлении на устье скважины с заполненным жидкостью стволом 120 атм.[10, 106] Стратиграфически газоносный горизонт соответствует кузнецкой подсерии. Кратковременные выбросы газа с дебитом 18 тыс.м3/сутки наблюдались из скважины 3Р, вскрывшей этот же горизонт на восточном крыле антиклинали. Многочисленные, но менее интенсивные выделения газа наблюдались и в других скважинах. Состав газа аналогичен составу южно-борисовского газа. Здесь, так же как и на Южно-Борисовской площади, вместе с газом отмечено присутствие нефти и битумов. Совместное залегание метановых газов и нефтей, наличие в составе газов тяжелых углеводородов, среди которых имеются пропан и бутан, позволяют предполагать их нефтяное происхождение. Прогнозные ресурсы метана Сыромолотненской антиклинали составляют 6,9 млрд м3 [112].