Заломненское месторождение (I-3, 4). В пределах листа N-45-IX находится только южная часть его у северной рамки в междуречье Бол. и Сред. Грязных. Пласт бентонитов залегает в промежуточной свите, в почве угольного пласта 41. По простиранию он прослежен на 10,5 км (в том числе 4 км в пределах описываемого листа) и продолжается в обе стороны от конечных поисковых профилей. Падение его юго-западное под углами 5-25˚, обычно около 10˚, по падению прослежен на 750 м (120 м от дневной поверхности). Разрывными нарушениями пласт разбит на ряд блоков и в некоторых почти размыт. Пласт бентонитов выдержан, мощность его колеблется от 1 до 15 м, в среднем выдерживается 4,5 м. Пласт, как правило, однороден, но в некоторых случаях распадается на ряд пропластков, разделенных пустыми породами, мощность которых достигает 3 м.

Бентониты до глубины 30 м представляют собой глины, рыхлые или аргиллитоподобные, ниже это каменистые, плотные аргиллиты, очень плохо размокающие в воде. Бентонитовые глины зеленовато-серые, серые, белесые, восковидные, жирные на ощупь. Основной компонент бентонитовых глин - монтмориллонит, имеется примесь каолинита, бейделлита, тонкого кремнезема, алевритового неглинистого материала. Бентонитовые глины засорены терригенным и вулканическим алевритовым материалом, что снижает их качество.

Бентониты относятся к щелочноземельным разностям. Технологическими испытаниями установлена возможность использования их в литейном деле в качестве формовочного материала, для приготовления качественных глинистых буровых растворов, при условии добавки кальцинированной соды в количестве 2-3% от веса глины; а также в качестве сорбента при очистке турбинного дистиллята и подсолнечного масла и как керамзитовое сырье с высоким вспучиванием, однако остекленение ячеек черепка снижает их качество. Испытания на возможность использования бентонитов как связующей и упрочающей добавки или присадки к таштагольским железорудным концентратам дали отрицательные результаты.

Образование монтмориллонитовых глин Заломненского месторождения, по мнению М.А.Луппова [103], связано с химическим выветриванием  очень тонких пепловых туфов дацитового состава. Пепел, принесенный ветром, осаждался в солоноватых озерах, где в условиях щелочной среды происходила глинизация его с образованием монтмориллонита.

Запасы по Заломненскому месторождению при их объемном весе 1,8 г/м3 составляют (по категориям, в млн т): С1 – 8,8;  С2 – 17,6; всего – 26,4 млн т (из них на территории листа N-45-IX соответственно 7,9;  6,5 и всего 14,4 млн т), в том числе для открытой добычи 17,8 млн т (предельная глубина 60 м, коэффициент вскрыши до 14 : 1).