Бирюсинско-Саржаковское проявление (I-1-6) расположено на стрелке заливов Саржаково и Бирюса Красноярского водохранилища. Площадь распространения продуктивных карбонатных пород, преимущественно доломитов, овсянковской свиты венда составляет около 20 км2. По доломитам широко развиты коры выветривания мел-палеогенового возраста. Рудные тела первичных фосфоритов выявлены на трех участках и представлены крутопадающими на ЮЗ согласными пластообразными залежами протяженностью 1000-1800 м, шириной 5-70 м и мощностью 3-46 м, а глубина залегания до 200 м. Пласты фосфоритов («Основной», «Южный» и «Бирюсинский») характеризуются фациальной изменчивостью по простиранию и падению, замещением их фосфатными доломитами до выклинивания. Границы пластов резкие. Фосфатный материал (смесь фтор - апатита и карбонат - апатита) образует обособленные неправильные зерна и агрегаты. Химический состав (средний): CaO-41,2 %, SiO2-3,3 %, Al2O3-0,32 %, Fe2O3-1,2 %, CaO-41,2 %, MgO-8,02 %, MnO-0,2 %, Na2O-0,23 %, K2O- 0,12 %, P2O5-17,4 %, SO3-0,25 %. Вторичные фосфориты представлены доломитами с натеками фосфатного вещества и фосфоритами карстового типа. Выделяются рыхлые песчано-глинистые, опаловидные и железистые фосфориты. Полузаводскими испытаниями установлена возможность получения из фосфоритов кормовых фосфатов. Наиболее перспективным является использование вторичных фосфоритов для производства фосфорной муки и экологически чистого удобрения - фосмелиоранта. Прогнозные ресурсы по категории Р2 приняты (протокол НТС КГУ № 316 от 02.06.1969 г.) в количестве 43 млн. т, в том числе: по первичным фосфоритам (пласт «Основной») с содержанием Р2О5 16-18 % - 27 млн. т; пласты «Южный» и «Бирюсинский» с содержанием Р2О5 7-9 % - 10 млн. т., по вторичным фосфоритам – 6 млн. т. Ресурсы по вторичным фосфоритам были пересмотрены (протокол НТС № 1 от 10.01.1996 г.) и приняты по категориям Р2+Р3 в количестве 20 млн. т с содержанием Р2О5 15-17 % в т.ч. по категории Р2 – 6 млн. т. [Error: Reference source not found].