Проявление Загадка расположено на северо-западном фланге рудного поля. С поверхности оконтурено два кулисообразно расположенных рудных тела протяженностью 120 и 110 м при средней мощности 1,9 и 3,0 м соответственно. Содержание CaF2 по отдельным пересечениям изменяется от 25,7 до 85,2 %. Двумя скважинами глубиной до 100 м оруденение прослежено по падению на 60 м. Руды прожилковые, прожилково-брекчиевые кварц-флюоритового состава с незначительным содержанием сульфидов. Химический состав руд, определенный по одной пробе следующий: CaF2 - 36,4 %; CaCO3 - 0,80; SiO2 - 43,4 %; P2O5 - 0,013 %; Fe2O3 – 3,30 %; Al2O3 – 4,0 %; Sобщ- 0,04 %.

В результате исследований технологической пробы весом 250 кг, выполненных в 2002 г институтом «Сибцветметниинроект» (г. Красноярск), установлены флотационная и комбинированная схемы обогащения с использованием оборотной воды. По первой схеме получен концентрат марки ФФ-95 А и ФФ-95 при извлечении флюорита 95,2 %. По второй схеме обеспечивается получение кускового концентрата ФК-75 и флотоконцентрата марки ФФС - 97Б [Error: Reference source not found].

Прогнозные ресурсы проявления по категории Р1 на глубину 100 м оцениваются в 180 тыс. т руды со средним содержанием CaF2 40,2 % [Error: Reference source not found].