Единственное проявление медно-кварц-сульфидной формации – Кролское (II-3-15), расположенное в приустьевой части одноименного залива водохранилища, локализовано в дробленных и интенсивно лимонитизированных мраморах дербинской свиты раннего протерозоя лимониты колломорфной структуры. Отмечаются малахит, хризоколла и азурит. Содержание меди в зоне размером 1,5-20 х 40 м изменяется от 0,03 до 1,0 %, достигая в единичных пробах 9,6 %. Из-за незначительных размеров проявление оценивается отрицательно.