Наибольшее количество золота добыто по р. Осиновке и ее притокам (II-2-10). Протяженность реки 10 км (притоков до первых км), долина ее сравнительно узкая до 30 м в нижней и 100 м в верхней части с крутым продольным профилем. Крутой продольный профиль долины р. Осиновки обусловлен понижением базиса эрозии р. Енисея за последнее время на 500 м. Нижняя часть долин на отрезке в 3 км до устья правого притока ручья Лагерного подтоплена Красноярским водохранилищем. Глубина Осиновского залива в приустьевой части около 70 м. Уклон долины от 0,005 до 0,02, дебит воды в р. Осиновке от 80 до 100 л/сек. Золотоносные россыпи представлены несколькими типами: современными аллювиальными, террасовыми, ложковыми, делювиальными, золотоносными корами выветривания. Разрабатывался лишь первый тип россыпей. Мощность рыхлых отложений варьирует от 2,5 м до более 8 м, при мощности золотоносных пластов (песков) 0,6 до 2,8 м. В среднем течении («миллионная яма») мощность рыхлых отложений, включая «пески» составила более 21 м (проходка была остановлена из-за обильного водопритока).

м

Типовой разрез россыпи р. Осиновка выглядит следующим образом:

1. Почвенно-растительный слой 0,0-0,2;

2. Делювиально-обломочный материал, представленный серыми глыбами дресвой и щебнем эффузивов, сцементированных глиной грязно-коричневого цвета. Количество обломочного материала 15-20 % 	0,2-3,4;

3. Темно-серыми до черных плотными илами с небольшим количеством обломков эффузивов 	3,4-3,9;

4. Коричневая глина с буроватым оттенком, с небольшим количеством щебня и обломков (5-10 %). Размер обломков достигает 15-20 см. Щебень и обломки представлены эффузивами основного состава 	3,9-4,6;

5. Несортированный галечник с глыбами размером до 50 см. Пласт хорошо промыт. Глинистая составляющая отмечается только на последних 10 см. В верхней части, вокруг глыб, представленных преимущественно эффузивами основного состава, отмечается ожелезнение и омарганцевание. Прилежащие к глыбам отложения цементируется (литифицируется) до гравелитов и конгломератов. Галечник до 5,6 м не золотоносен, а с 5,6 м появляются первые мелкие знаки золота 	4,6-5,9;

6. Золотоносный, аналогичный по составу, галечник с примесью глинистого материала (10-15 %). Размер золотин от долей мм до 3-4 см. Наиболее крупные золотины (самородки) имеют окатанный облик, иногда с включениями белого кварца. Золотины мелких классов (до 1,5 мм) практически не окатанны 	5,8-5,9;

7. Плотик представлен плотными, массивными, с раковистым изломом, слаботрещиноватыми роговикового облика породами, которые при выветривании превращаются в ярко-желтые глины. Между золотоносным пластом и плотиком наблюдается прослой мощностью 1-3 см вязкой буровато-черной глины 	5,9-6,0.

Содержание золота на пласт составляло 0,7 – 6,5 г/м3. Золото характеризуется размерностью от 0,1 до 5,0 мм (преобладает крупнее 1,0 мм), слабой окатанностью, срастанием с кварцем. В. В. Некосом (1999) обнаружены три самородка весом 1,6 г, 7,9 г и 54,5 г. Пробность золота по данным эксплуатации – 887, что согласуется с данными В. В. Некоса (1999), у которого разброс пробности от 810 до 970, при средней – 881. В качестве примесей установлено серебро - до 13,3 %, ртуть до - 5,19 %. Всего по р. Осиновка с ее притоками было добыто 1398 кг золота [Error: Reference source not found], причем в ее среднем течении, на отрезке в 1,4 км – 1206 кг. Здесь и находилась «миллионная яма», где было добыто за один месяц 115 кг золота. Террасовые россыпи в долине р. Осиновки единичны и имеют незначительные параметры (протяженность 100-800 м, ширина до 15 м, мощность песков до 0,6 м и торфов до 8 м) с содержанием до 3 г/м3. Прогнозные ресурсы ее по категории Р3, оцениваются в 18,9 кг золота [Error: Reference source not found]. По данным В. В. Некоса (1999) установлены также единичные делювиальные россыпи с содержанием от 40-50 мг/м3 до 2,35 г/м3.