Проявление мраморного оникса расположено в пределах продуктивного поля Торгашинского месторождения известняков для производства цемента (I-4-4) на закрытом карьере участка «Цветущий Лог». Проявление приурочено к известнякам, с прослоями доломитов, торгашинской свиты раннего кембрия. В стенке карьера вскрыто жилообразное тело мраморного оникса. Неотработанная часть тела имеет размеры 5х5х7 м. Периферия тела сложена грубополосчатым ониксом, который к центру сменяется тонкополосчатым, составляющим до 70 % объема тела. Цветовая гамма полосчатого рисунка от белого до красно-коричневого. Второе тело, большей частью отработанное, имело размеры 7х10х10 м. Другие жилообразные тела сложены зеленовато-желтыми тонкополосчатыми или красноватыми грубополосчатыми разностями мраморного оникса с размерами 2х2 м. Порода массивная, плотная со средним размером блоков 0,3х0,2х0,2 м (0,012 м3), достигая в отдельных блоках 1,0х0,5х0,5 м (0,25 м3). По размерам они соответствуют V группе блочности (ГОСТ 9479-84). Полированные поверхности монолитов площадью до 12 дм2 бездефектны. По рисунку и окраске выделяются 4 разновидности мраморного оникса. Все они принимают полировку близкую к зеркальной. Камень сохраняет целостность при резке на пластины толщиной 4-5 мм. Размеры бездефектных участков камня отвечают требованиям ОСТ 41.117-76. Прогнозные ресурсы мраморного оникса составляют по категории Р2 4,4 тыс. м3 [Error: Reference source not found].