Наиболее изученное проявление – Казыреевское 1 (II-1-6) расположено в правом борту одноименной реки в 10 км выше устья. Продуктивный горизонт приурочен к отложениям линейной коры выветривания и карсту, развивающихся вдоль тектонической зоны северо-восточного простирания. При мощности 25-30 м горизонт прослежен по простиранию скважинами на 200 м. Продуктивная пачка характеризуется пестротой литологического состава и фациальной изменчивостью. Бокситы и бокситоносные породы слагают не более 15 % разреза продуктивной пачки. Выделено две структурно-литологические разности бокситов, характеризующиеся постепенными переходами, сокращением мощностей и замещением бокситовыми породами.

Бокситы обладают тончайшей слоистостью, выраженной чередованием бобово-обломочного и хемогенного материала. Хемогенный материал представлен нитевидными прослоями раскристаллизованного боксита и гидроокислами железа. Бобовины и их обломки сложены агрегатом диаспора, бемита и гематита. Массивные бокситы обломочно-пизолитового строения имеют массивную, реже грубослоистую текстуру. Они сложены диаспором, спорогеллитом, бемитом, магнетитом, аморфным железистым материалом и хлоритом. Бокситовые породы сложены преимущественно глинистыми минералами с содержанием свободного глинозема до 10 %.

Химический состав бокситов карстового участка проявления следующий: Al2О3 - 38-40 %; SiО2 - 11,2-15,5 %; Fe2О3 - 8,1-14,6 %; ТiО2 - 7,0 %; СаО - 1,5-2,2 %; МgО - 0,5-0,9 %; Аl2О3 (свободный) - 2,3-35,3 %. Кремневый модуль - 0,35-5,5. Основное количество окиси алюминия входит в состав диаспора (14-18 %) и бемита (7-10 %). По результатам исследований технологических проб сделано заключение, что бокситовые руды отдельных проб по содержанию окиси алюминия и кремневому модулю соответствуют бокситам марки Б-4 и Б-5 и могут быть использованы для производства глинозема и огнеупоров. Прогнозные ресурсы проявления не оценивались.