Базаихское месторождение (I-4-9) расположено на левом берегу р. Базаиха в 11 км выше ее устья.

Месторождение приурочено к карбонатным отложениям унгутской свиты раннекембрийского возраста, метаморфизованным на контакте с породами столбовского интрузивного комплекса. Полезная толща представлена мраморами, окрашенными с различной интенсивностью в серые тона – от белого до темно-серого и черного. Основная масса пород отличается пятнистой окраской. Структура мрамора изменяется от мелкозернистой до крупнозернистой. Темные разновидности мрамора обладают более мелкой зернистостью по сравнению со светлоокрашенными разностями. Мощность полезной толщи более 10 м.

Химический состав белого мрамора: CaO – 55,2 %, Fe2O3+Al2O3 – 0,6 %, MgO – 0,5 %, SiO2 – 0,3 %, п.п.п. –  43,5 %.

По физико-механическим свойствам мрамора не отвечают требованиям ГОСТа 9479-69 для изготовления плит, используемых для настилки пола, но отвечает требованиям ГОСТа «Блоки из природного камня распиливания на облицовочные изделия». Может использоваться для удовлетворения местной потребности при производстве плит внутренней облицовки зданий и сооружений и мраморной крошки.

Запасы мрамора утверждены (протокол ТКЗ № 73 от 18.03.1958 г.) по категориям А+В+С1 в количестве 4416,5 тыс. м3, в том числе по категории А – 985,9 тыс. м3; В – 1860,2 тыс. м3; С1 – 1570,4 тыс. м3. Списано с государственного баланса с остатком по категориям А+В+С1 – 4403 тыс. м3 (протокол ТКЗ № 390 от 30.08.1989 г.), как расположенное в зоне Государственного заповедника «Столбы».