Месторождение Бирюсинское (II-1-2) расположено на левом берегу Красноярского водохранилища. Приурочено к левобережной части Кулюкского гетерогенного массива представленного гранодиоритами, монцогранитами, кварцевыми диоритами, монцодиоритами буеджульского комплекса и прорывающих их граносиенитов столбовского комплекса. Тела полезной толщи «горизонтального залегания», длина их колеблется от 460 до 1000 м, ширина 150-610 м, мощность от 9 до 116 м (средняя 15 м). Все породы по физико-механическим близки друг другу, удовлетворяют требованиям технических условий и могут использоваться в качестве бутового камня и щебня. Они применялись для постройки устоев железнодорожного моста через р. Енисей в г. Красноярске. Запасы подсчитаны по категории С1 в количестве 34430 тыс. м3, не утверждались. По состоянию на 01.01.2001 г. запасы по категории С1 списаны с баланса (протокол ТКЗ № 148 от 12.12.1984 г.) в приведенных цифрах, как расположенные в зоне затопления Красноярского водохранилища (месторождение подтапливается) [Error: Reference source not found].