На проявлении Правокаменное установлено три сближенных рудных тела средней мощностью 2,3; 2,3 и 6,0 м. Рудные тела сложной жилообразной формы выполняют зону трещиноватости северо-восточного простирания. На участках ее пересечения нарушениями северо-западного направления отмечаются раздувы мощности до 14 м. По простиранию рудные тела прослежены на 180, 450 и 550 м. Руды брекчиевые, брекчиево-прожилковые с переходами в прожилково - и гнездово-вкрапленные. Минеральный состав руд простой: флюорит – 53 %; обломки горных пород – 41 %; кварц – 3 %; лимонит и пирит – ед. знаки. Содержание CaF2 изменяется по отдельным пересечениям от 18,4 до 34,9 %, составляя в среднем по проявлению 30,3 %.

Эрозионным срезом оруденение вскрывается на 140 м. Ресурсы его по категории Р1 на глубине 100 м оцениваются на уровне 1200 тыс. т руды с содержанием CaF2 не менее 30 %. На проявлении завершаются поисковые работы [Error: Reference source not found].