Месторождение Моховское (I-4-6) приурочено к краевой части Столбовского массива одноименного комплекса и представлено среднекристаллическими сиенитами. В породах развиты трещины трех систем, образующих матрацевидную отдельность, которая позволяет получать блоки размером более 1 м3. По своему петрографическому составу и физико-механическим свойствам выделяются: сиениты выветрелые, кварц-полевошпатовые породы и сиениты «свежие», не затронутые выветриванием. Последние отвечают требованиям ГОСТа 9479-76 и составляют от выделенных разновидностей 59 %. На участке 145х90х50,2 м объем горной массы составляет по категории С1 для «свежих» сиенитов 447 м3. Запасы не утверждались. Месторождение эксплуатировалось для получения облицовочных плит, ступеней и бортового камня. По состоянию на 01.01.2000 г. запасы сиенитов составляют по сумме категорий А+В+С1 149 тыс. м3. Месторождение законсервировано, как расположенное на территории государственного заповедника «Столбы» [Error: Reference source not found].