# Полезные ископаемые

Рассматриваемая территория, охватывающая горно-таежную зону Восточного Саяна, непосредственно с юга примыкает к Красноярской городской агломерации. Близость к крупному промышленному и административному центру определила и степень ее геологической изученности. Известно 16 мелких и 2 средних россыпных месторождений золота и три проявления золото-сульфидно-кварцевой формации. Подавляющее большинство россыпей района полностью или частично отработаны. На юге листа известны 2 разведанных малых месторождения урана двух генетических типов: гидротермального и экзогенно-инфильтрационного. Месторождения флюсовых известняков (одно), огнеупоров (два), а также разнообразных строительных материалов (четырнадцать) расположены  на севере листа, вблизи г. Красноярска, где в настоящее время эксплуатируются три месторождения. В юго-восточной части листа выявлено более пятидесяти проявлений и пунктов минерализации плавиковошпатового сырья флюорит-кварцевой формации. Известны перспективные проявления фосфоритов и бокситов. В центральной части листа выявлен ряд геохимических аномалий, перспективных на выявление нового для региона гидротермально-метасоматического типа медно-молибденового оруденения. Территория, несмотря на свою неоднозначную оценку, имеет наиболее реальные перспективы для развития горнорудной промышленности на объектах плавиковошпатового сырья. Известные и вновь выявленные объекты золота, медно-молибденового, уранового и фосфоритового оруденения со значительными прогнозными ресурсами требуют доизучения.

## Металлические ископаемые

### Черные металлы

Железо. Немногочисленные пункты минерализации (I-1-7, I-3-2, I-4-3), установленные при геолого-съемочных работах, представлены минерализованными зонами дробления в эффузивах имирской, метапесчаниках и алевролитах урманской свит. Гематит в виде прожилков мощностью 2-10 мм и гнездовой вкрапленности выполняет трещины и слагает цемент брекчий. Мощность минерализованных зон до 6 м, содержание валового железа по результатам точечного опробования 14,5-33,0%. Из-за незначительных размеров оруденение неперспективно.

### Цветные металлы

Медь. Единственное проявление медно-кварц-сульфидной формации – Кролское (II-3-15), расположенное в приустьевой части одноименного залива водохранилища, локализовано в дробленных и интенсивно лимонитизированных мраморах дербинской свиты раннего протерозоя лимониты колломорфной структуры. Отмечаются малахит, хризоколла и азурит. Содержание меди в зоне размером 1,5-20 х 40 м изменяется от 0,03 до 1,0 %, достигая в единичных пробах 9,6 %. Из-за незначительных размеров проявление оценивается отрицательно.

Немногочисленные пункты минерализации (II-2-15, 25, III-4-2) локализованы в ороговикованных и скарнированных породах бахтинской, манской и урманской свит в экзоконтакте массивов кварцевых диоритов и гранодиоритов буеджульского комплекса. Линзы скарнов и скарнированных пород мощностью до 1,2 м несут неравномерную вкрапленность и тонкие прожилки пирита, пирротина, халькопирита и пентландита. Содержание меди не превышает первых десятых долей процента. В повышенном количестве присутствуют кобальт и никель.

Более широко медь представлена вторичными геохимическими ореолами рассеяния в ассоциации с бериллием, молибденом, никелем, кобальтом и другими элементами. Компактная группа ореолов установлена вдоль северо-восточного обрамления Северо-Минусинской впадины на площади развития вулканитов имирской свиты средне–позднееордовикского возраста (III-3-13, IV-3-10, 17,19, 21, 24, 26, 27, 31). Ореолы приурочены к полям развития гидротермально измененных пород имирской свиты, вытянутым вдоль зоны Колбинско-Удинского разлома, контролирующего размещение флюоритового и уранового оруденения.

Никель. Повышенные концентрации никеля в количестве от 0,01 % до 0,8 % установлены в шести вторичных геохимических ореолах, занимающих площадь не менее 50 км2 (I-3-12, II-3-3,7,10, 12, 14). Совместно с никелем постоянно присутствуют кобальт (0,006–0,01 %) и хром (0,006-0,1 %), реже медь и цинк. Пространственно ореолы совпадают с площадями распространения массивов акшепского комплекса альпинотипных гипербазитов, реже силлами, штоками и роями даек бахтинского субвулканического комплекса, отражая особенности геохимической специализации магматических пород этих комплексов.

Молибден. По результатам геохимического опробования проведенного в рамках геохимической съемки масштаба 1 : 1 000 000 [Error: Reference source not found] и ГДП-200 [Error: Reference source not found] выявлен ряд потоков рассеяния, на площади около 50 км2, охватывающих бассейн верховьев р. Кондроло, левых нижних притоков р. Бюза и их водоразделы (участок Кулюк). В них установлены повышенные содержаниями Мо - 0,0006-0,005 %, Сu – 0,001-0,02 %, Ag до 0,0002 %, Cd – 0,003 %, Sb – 0,002 %, As – до 0,01 %.

Работами В. Т. Кириченко в рамках Госгеолкарты-1000/3 [Error: Reference source not found] содержания в потоках были подтверждены и локализованы по результатам литогеохимической съемки по вторичным ореолам и точечным опробованием, установившим содержания меди до 0,3 %, молибдена до 0,015 %.

Наибольшие значения элементов локализованы в пределах ВГХО (ВГХП) III-2-6,7,10, которые расположены на участке Кулюк. Участок охватывает поля распространения пород урманской свиты (серицитовые и углеродисто-кремнистые сланцы) позднего рифея и дербинской свиты (мраморы графитистые, в меньшей мере кристаллические сланцы) раннего протерозоя. Интрузивные образования представлены мелкими телами (штоками) гранитов беллыкского и сиенитов столбовского комплексов, а также субвулканическими образованиями (гранит-порфиры) имирского вулканического комплекса. По осевой части участка в субмеридиональном направлении проходит зона южного окончания Кролского надвига.

В центральной части участка (верховья руч. Лев. Каменка) в пределах наиболее контрастного геохимического ореола (III-2-7) среди кварц-углеродистых сланцев вскрыта зона прокварцевания (тонкие миллиметровые прожилки, линзы и желваки до 0,5 м) и брекчирования с интенсивным ожелезнением, вплоть до образования железисто-кварцевых брекчий (ПМ III-2-1). Зона прослежена в северо-восточном направлении на 1,8 км при ширине до 140 м. Ближе к ЮВ границе зоны отмечается «пустой» прослой неизмененных сланцев шириной 40-50 м. Рудных минералов в метасоматически измененных породах практически не сохранилось. Ведущую роль здесь играют гидроокислы железа (до 30 %). Присутствие пирита определяется только по форме «реликтовых» пустот с охрами и натеками гидроокислов железа размером до 2-3 мм. Содержания молибдена в бороздовых пробах 0,0067–0,015 % (химический анализ), меди 0,01–0,1 % (спектральный анализ) на мощность от 1,0 до 6,0 м. В центральной части участка пробурены три скважины глубиной 83 м, 81,5 м, 35,5 м. Вскрыты кварц-углеродистые сланцы с секущими кварцевыми прожилками мощностью до 1-2 мм, редко жилки, линзочки и желваки – до 10-15 см. Сульфидная минерализация присутствует по всему разрезу, в подавляющем количестве это мелкая (до 1 мм) спорадическая (до 1-2 %) вкрапленность пирита. Отдельные интервалы до 4-5 м характеризуются прожилково-вкрапленной минерализацией (до 5 %), среди которых отмечаются прослои, мощностью до 1-1,5 м, с гнездово-прожилково–вкрапленной сульфидизацией (до 10-13 %). Прожилки мощностью до 1-2 мм, гнезда 0,7х1х3,4 см. Последние характерны для нижних интервалов с глубины 68 м скв. 2, расположенной гипсометрически ниже других скважин. Рудные минералы кроме резко преобладающего пирита, представлены халькопиритом, редко блеклыми рудами. В единичных случаях встречены зерна самородной меди. По скважинам содержания меди, в основном, 0,01–0,1 % до 0,2–0,4 %, молибдена 0,002-0,008 %, отмечаются повышенные содержания золота 0,01-0,2 г/т, цинка до 0,2 % и мышьяка 0,015 %.

В южной части участка, в пределах геохимического ореола (III-2-10), среди кварц-углеродистых сланцев, также вскрыта зона прокварцевания и брекчирования с интенсивным ожелезнением, вплоть до железисто-кварцевых брекчий (ПМ III-2-9). Она имеет ширину до 40 м и протягивается в субмеридиональном направлении на 700 м. Особенностью ее является приуроченность к мелким телам граносиенитов (?) столбовского комплекса, размещающимся в фронтальной части надвига. По результатам спектрального анализа в бороздовых пробах определяется 0,008-0,05 % меди, 0,004-0,008 % молибдена (в единичных пробах до 0,01-0,015 %, а по химическому анализу 0,0074–0,01 %). В повышенных содержаниях присутствуют свинец, цинк, вольфрам, барий, серебро.

Площадь распространения приведенных пунктов минерализации, геохимических ореолов, в том числе на правом берегу Красноярского водохранилища (ВГХО III-3-4,6,7), авторами выделяется в Кулюкский прогнозируемый узел, с оруденением медно-молибденоворудной порфировой формации.

Повышенные концентрации молибдена установлены на площади Рассохинского месторождения урана, описание которого приведено ниже.

Алюминий. На площади листа установлено четыре проявления бокситов, расположенных в западной части Красноярского поднятия (II-1-3, 5, 6, 10). Все они детально опоискованы в начале 80-ых годов прошлого столетия [Error: Reference source not found]. Оруденение экзогенно-инфильтрационного (инфильтрационно-карстово-осадочного) типа, представлено небольшими залежами глинистых, бобовых, рыхлых и каменистых бокситов и бокситоносных пород, как среди мел-палеогеновой коры выветривания, так и палеоген-неогеновых контактово-карстовых полигенетических образований.

Наиболее изученное проявление – Казыреевское 1 (II-1-6) расположено в правом борту одноименной реки в 10 км выше устья. Продуктивный горизонт приурочен к отложениям линейной коры выветривания и карсту, развивающихся вдоль тектонической зоны северо-восточного простирания. При мощности 25-30 м горизонт прослежен по простиранию скважинами на 200 м. Продуктивная пачка характеризуется пестротой литологического состава и фациальной изменчивостью. Бокситы и бокситоносные породы слагают не более 15 % разреза продуктивной пачки. Выделено две структурно-литологические разности бокситов, характеризующиеся постепенными переходами, сокращением мощностей и замещением бокситовыми породами.

Бокситы обладают тончайшей слоистостью, выраженной чередованием бобово-обломочного и хемогенного материала. Хемогенный материал представлен нитевидными прослоями раскристаллизованного боксита и гидроокислами железа. Бобовины и их обломки сложены агрегатом диаспора, бемита и гематита. Массивные бокситы обломочно-пизолитового строения имеют массивную, реже грубослоистую текстуру. Они сложены диаспором, спорогеллитом, бемитом, магнетитом, аморфным железистым материалом и хлоритом. Бокситовые породы сложены преимущественно глинистыми минералами с содержанием свободного глинозема до 10 %.

Химический состав бокситов карстового участка проявления следующий:Al2О3 -38-40 %; SiО2 -11,2-15,5 %; Fe2О3 -8,1-14,6 %; ТiО2 -7,0 %; СаО-1,5-2,2 %; МgО-0,5-0,9 %; Аl2О3 (свободный)-2,3-35,3 %. Кремневый модуль – 0,35-5,5. Основное количество окиси алюминия входит в состав диаспора (14-18 %) и бемита (7-10 %). По результатам исследований технологических проб сделано заключение, что бокситовые руды отдельных проб по содержанию окиси алюминия и кремневому модулю соответствуют бокситам марки Б-4 и Б-5 и могут быть использованы для производства глинозема и огнеупоров. Прогнозные ресурсы проявления не оценивались.

На проявлении Кулюкское 1 (II-1-10), расположенном в верховьях р. Кулюк, продуктивная пачка приурочена к закарстованной поверхности выравнивания на известняках унгутской свиты раннего кембрия и представлена цепью карстованных полостей, вытянутых в меридиональном направлении. Протяженность карстовых полостей, имеющих форму воронок, достигает 90 м, ширина колеблется от 10 до 20 м, а глубина 12-30 м. На закарстованной поверхности известняков залегают светло-коричневые, коричневые и красные глины с обломками выветрелых бокситов. Внутри глин скважиной вскрыт прослой бокситов мощностью 0,4 м. Бокситы твердые вишнево-красные с бобовой структурой. Общая мощность бокситов и бокситовых глин в карстовых полостях достигает 20 м. Химический состав бокситов следующий: Al2О3 – 13,6-32,9 %; SiО2 - 11,8-49,9 %. Кремниевый модуль – 0,32 -2,2. Прогнозные ресурсы проявления не оценивались.

Два других проявления (II-1-3, 5), расположенные в сходной геологической обстановке, отличаются меньшими размерами установленной продуктивной толщи и более низким качеством бокситов.

Учитывая незначительные масштабы оруденения и невысокое качество руд, проявления не являются первоочередными объектами для геологического изучения.

Ртуть. Сынжульское проявление ртути (I-4-11) расположено в бассейне руч. Мал. Сынжуль левого притока р. Базаихи. Установлено два участка с оруденением гидротермального типа, ртутной карбонатной формации, приуроченные к зоне дробления северо-восточного простирания. Вскрытые рудные зоны представлены брекчированными известковистыми песчаниками урманской свиты позднего рифея с прожилково-вкрапленной минерализацией. Киноварь образует прерывистые прожилки мощностью до 1,2 мм, вкрапленность в цементе и обломках брекчий в виде зернистых агрегатов размером до 8 мм. Наряду с киноварью в повышенных концентрациях установлены кварц, пирит, пирротин и антимонит [Error: Reference source not found]. Мощность минерализованного интервала, вскрытого на Нижнесынжульском участке составляет 2,1 м, на Верхнесынжульском, расположенном в 300 м юго-западнее – 0,7 м. Содержание ртути не определялось, по простиранию рудные зоны не прослежены. В трех километрах северо-восточнее Нижнесынжульского участка на продолжении тектонической зоны, контролирующей ртутную минерализацию, установлены вторичные ореолы ртути размером в первые кв. км, что указывает на недостаточную изученность проявления.

Небольшое количество киновари и незначительные масштабы установленных зон минерализации не позволяют прогнозировать возможность выявления промышленного оруденения.

### Благородные металлы

Золото. На площади листа учтено 16 объектов россыпного и до десятка объектов рудного золота выделенных в ранге месторождений, проявлений и пунктов минерализации. Россыпное золото было вовлечено в промышленную разработку с 1830 г.

Наиболее крупные россыпи золота, проявления и пункты минерализации золото-сульфидно-кварцевой рудной формации, сопровождаемые первичными, вторичными геохимическими ореолами и шлиховыми потоками, сосредоточены в пределах Осиновского золоторудно-россыпного узла (1.1.1) и приурочены к его центральной части, так называемой «Осиновской рудоносной зоне» [Error: Reference source not found, Error: Reference source not found].

Золото рудное. Проявление руч. Первого (II-2-13) представлено сложной системой параллельных, кулисообразно расположенных кварцевых жил, залегающих согласно с рассланцеванием вмещающих измененных эффузивов основного и среднего состава бахтинской свиты. При соединении жилы образуют раздувы до 7-10 м. Простирание системы жил субмеридиональное с восточным падением 60-70 м и протяженность до 200 м. Кварц в жилах белый, плотный с мелкими единичными включениями пирита, халькопирита, пирротина. В зальбандах жил наблюдается интенсивная сульфидизация вмещающих пород мощностью до 2 м, с аналогичным набором рудных минералов, при подавляющем преобладании пирита и с редкими, мелкими, изометричными (0,015-0,003 мм) выделениями золота. Содержание золота неравномерное от 0,3 до 18 г/т, в среднем 1,5-12,5 г/т. Во вмещающих кварцевые жилы породах проявления обнаружена платина с содержанием 0,2 г/т.

Проявление участка Лагерный (II-2-12) расположено пределах развития силлообразных тел габбро-долеритов, приуроченных к зоне смятия протяженностью до 1,6 км и шириной до 200 м, где выявлены кварцевые жилы лестничного типа. Максимальная мощность жил 1,5 м, протяженность до 120 м. Содержания золота в жилах составляют до 1,4 г/т, во вмещающих метасоматически измененных породах - до 2,6 г/т. Жилы вскрыты в пределах силла на расстоянии 400 м. В этой же зоне смятия установлены пластовые тела сильно выщелоченных, пропитанных гидроокислами железа, метасоматитов кварц-серицит-хлоритового состава мощностью до 6 м и протяженностью 400 м. Рудных минералов в метасоматитах практически не сохранилось. Ведущую роль играют гидроокислы железа (до 60 %). Пирит встречается в виде единичных реликтов, размером до 0,05 мм, в составе гидроокислов железа. Размеры его первоначальных агрегатов составляли до 1 мм. Пирротин очень редок, образует зерна до 0,01. Арсенопирит встречен в редких зернах размером до 0,2-0,5 мм. Содержания золота в них 0,08-2,5 г/т. Высоким содержаниям золота соответствуют более высокие концентрации As, Zn, Ag, Cu, Pb. В этой же структуре выявлены кварцево-штокверковые образования мощностью до 50 м, прослеженные на расстояние 200 м. Штокверки сопровождаются первичными ореолами золота. В отдельных пробах содержание золота составляет 1,0-2,2 г/т.

Структуры с признаками подобной золоторудной минерализации, сопровождаемые вторичными, первичными и шлиховыми ореолами золота, продолжаются в юго-западном направлении на расстояние 3,0 км, где в отдельных точках установлены содержания золота до 3,2 г/т (ПМ Больничный II-2-17).

В пределах крупного силла габброидов в пропилитизированных породах установлены зоны карбонатизации, прокварцевания с сульфидной минерализацией (ПМ: Анинское II-2-18; Водораздельное, II-2-21). Мощность отдельных зон до 20 м, установленная протяженность - 400 м. Количество сульфидов колеблется от 1-3 до 20 %. Представлены они преимущественно пирротином, в виде рассеянной вкрапленности агрегатов до 3 мм, мало распространенным халькопиритом (до 1,0-1,5 мм), вторичным пиритом, арсенопиритом (0,05-0,8 мм). Содержания золота колеблются от 0,01 до 0,53 г/т. При промывке делювиального материала установлено мелкое золото каплевидной, изометричной формы. Пробность золота 812, с высоким содержанием серебра 18,79 %. Установлены повышенные содержания мышьяка (0,006-0,05 %), меди до (0,01 %). Зона пропилитизации связана с разломом северо-восточного простирания. По геофизическим данным протяженность разлома составляет 3 км.

По результатам обработки геохимических материалов установлено, что Осиновская рудоносная зона в геохимических полях соответствует «геохимическому узлу», внутренняя структура которого выявлена по сидерофильному мультпоказателю MnCo с учетом аномальных потоков золота.

Произведена обработка данных геохимической съемки по вторичным ореолам масштаба 1 : 10 000. По результатам обработки построены моноэлементные карты: Au, Pb, Cu, Zn, Co, V, Cr, Ni, Ti, Mn, Ga, Mo, Ba, Be, Sr, Nb, B, Ag, As, Sb.

Вся зона сопровождается вторичными, контрастными ореолами золота с содержаниями 10-300 мг/т. По золоту выделены локальные аномалии по изолиниям 10 мг/т на фоне 5 мг/т, объединенные в два ВГХО (II-2-16, 20). Максимальные значения содержаний Au в локальных аномалиях составляют первые сотни мг/т. Вынос Ni, который фиксируется для локальных аномалий золота, характерен для вскрытых золоторудных тел.

В пределах Осиновской рудоносной зоны выявлены многочисленные точки золоторудной минерализации с содержаниями от 0,01 до 0,3 г/т. Минерализация приурочена к участками прокварцевания, зонами гидротермально-метасоматической проработки пород, представленной продуктами кислого метасоматоза, с наложенным на них прокварцеванием, сульфидизацией, а также горизонтами лиственитов, кварц-карбонатных метасоматитов. Интересны и вторичные кварциты, а точнее карбонатсодержащие кварциты, выявленные в экзоконтактах габброидных тел, имеющие стабильно повышенные содержания (0,01-0,15 г/т) золота.

Крайне южная часть Осиновской рудоносной зоны сложена, в основном, эффузивными и туфосланцевыми породами бахтинской свиты. Интрузивные образования представлены силлообразными телами габброидов бахтинского субвулканического комплекса и малыми телами нацело серпентинизированных пикробазальтов, пикритов? собственно бахтинской свиты. Здесь выявлены небольшие по площади (сотни кв. м) контрастные ореолы золота с содержаниями 0,01-0,3 г/т. Ореолы сопровождаются рассеянным (шлиховым) золотом в делювиальных отложениях. В пределах аномалий вскрыты сопрягающиеся зоны прокварцевания мощностью до 80 м, протяженностью до 1 км, вытягивающиеся в ССВ направлении более чем на 4 км, а также тела, с размерами до 50х300 м, слабоминерализованных вулканитов с редкими прожилками кварца и единичными кварцевыми жилами.

Проявление Огненное (III-1-1) представлено горизонтом метасоматитов хлорит-кварц-карбонатного состава (лиственитов) мощностью до 70 м, приуроченным к линейной зоне прокварцевания, серпентинизации (линейный штокверк) по эффузивам с прослоями, линзами сланцев и доломитов. Зона имеет мощность 150-170 м и протяженность более 1 км. В метасоматитах содержание золота от 0,01 до 0,3 г/т, установлены интервалы содержания золота до 1,1 г/т. В рассланцованных прокварцованных эффузивах содержания 0,01-0,1 г/т. Метасоматиты характеризуются крайне неравномерной вкрапленностью рудных минералов. Породы сильно выветрены, рудные минералы часто замещены, что и обусловливает преобладание в аншлифах гидроокислов железа, количество которых колеблется от единичных зерен до 10 %. Гидроокислы железа замещают в основном пирит, образуя псевдоморфозы по нему размером до 2х15 мм. Пирит является ведущим рудным минералом (от единичных зерен до 10 %). Он образует рассеянную и гнездовую вкрапленность, иногда многочисленные тонкие прожилки. Размеры зерен пирита колеблются от 0,005 до 3-4 мм. Другие сульфиды более редки, наблюдаются в виде единичных зерен пирротина (0,01-0,03 мм), халькопирита (0,01-0,04 мм), пентландита (0,03-0,13 мм). В протолочке из карбонат-серпентиновых сланцев установлено два мелких знака золота уплощенной формы, покрытого гидроокислами железа. По данным микрозондового анализа золото с пробностью 856 и 923; с содержанием Ag – 12,85 % и 6,45 %; Cu – 0,023 % и 0,173 %; Hg - 1,48 % и 0,963 %. В протолочке из метасоматитов пробность золота 889, с содержанием - Ag 10,60 %, Cu - 0,029 %, Hg - 0,627 %.

Пункт минерализации Березовый (III-1-2) приурочен к зоне рассланцевания и катаклаза мощностью 90 м. В пределах зоны среди рассланцованных метабазальтов наблюдается метасоматиты кварц-карбонатного состава мощностью 70 м. В рассланцованных и катаклазированных метабазальтах отмечаются горизонты, мощностью до 2 м, темно-серых кварцитов с пустотами выщелачивания и лимонитизацией по трещинам, а также редкие линзовидной формы прожилки и единичные жилки кварца мощностью до 15 см. Установлены содержания золота до 0,3 г/т. В шлиховых пробах из делювия отмечались единичные знаки золота золотисто-желтого цвета до 0,2 мм комковатой, крючковатой, чешуйчатой формы.

В пределах центральной части Осиновской зоны широко распространены мел-палеогеновые коры выветривания линейного типа. Наиболее крупный участок их развития имеет площадь 0,5х3,0 км и расположен на водоразделе рр. Осиновка и Бюза (истоки руч. Анинского). Кора изучена на глубину 3 м, полная же ее мощность на севере составляет 7-10 м, а в южной - предполагается до 80 м. Кора каолинового типа, золотоносна (до 12 знаков на 0,02 м3) В продуктах перемыва кор выветривания содержания золота увеличивается в 4-5 раз и достигает 2,35 г/м3. Прогнозные ресурсы золота в коре выветривания могут достигать 30 т [Error: Reference source not found], что на наш взгляд несколько преувеличено.

Заслуживает внимания, из-за своего ураганного содержания золота (293 г/т), кварцевая жила руч. Колокольного среди сланцев бахтинской свиты (проявление II-4-1), известная с 1912 года и упомянутая во многих работах [Error: Reference source not found]. Жила находится на территории Государственного заповедника «Столбы», так что проверка этих данных практически невозможна, да и вряд ли целесообразна.

Россыпная золотоносность. Золото россыпное с 30-ых годов ХIX столетия является в регионе объектом интенсивных поисков и эксплуатации. За период с 1830 по 1998 гг. по всем известным россыпям учтено 3021 кг золота, добытого из россыпей. В настоящее время разведанные россыпи отработаны и добыча золота не ведется.

В Красноярско-Осиновском золоторудно-россыпном районе (2.1) известны многочисленные россыпи золота, пространственное размещение которых более или менее компактно. Их ареал охватывает бассейн р. Осиновки и левых притоков р. Бюзы и водораздельные части между ними (левобережье Красноярского водохранилища), а также водораздел Енисея и Маны (правобережье Красноярского водохранилища). Подавляющее большинство россыпей района выработано.

Наибольшее количество золота добыто по р. Осиновке и ее притокам (II-2-10). Протяженность реки 10 км (притоков до первых км), долина ее сравнительно узкая до 30 м в нижней и 100 м в верхней части с крутым продольным профилем. Крутой продольный профиль долины р. Осиновки обусловлен понижением базиса эрозии р. Енисея за последнее время на 500 м. Нижняя часть долин на отрезке в 3 км до устья правого притока ручья Лагерного подтоплена Красноярским водохранилищем. Глубина Осиновского залива в приустьевой части около 70 м. Уклон долины от 0,005 до 0,02, дебит воды в р. Осиновке от 80 до 100 л/сек. Золотоносные россыпи представлены несколькими типами: современными аллювиальными, террасовыми, ложковыми, делювиальными, золотоносными корами выветривания. Разрабатывался лишь первый тип россыпей. Мощность рыхлых отложений варьирует от 2,5 м до более 8 м, при мощности золотоносных пластов (песков) 0,6 до 2,8 м. В среднем течении («миллионная яма») мощность рыхлых отложений, включая «пески» составила более 21 м (проходка была остановлена из-за обильного водопритока).

м

Типовой разрез россыпи р. Осиновка выглядит следующим образом:

1. Почвенно-растительный слой 0,0-0,2;

2. Делювиально-обломочный материал, представленный серыми глыбами дресвой и щебнем эффузивов, сцементированных глиной грязно-коричневого цвета. Количество обломочного материала 15-20 % 	0,2-3,4;

3. Темно-серыми до черных плотными илами с небольшим количеством обломков эффузивов 	3,4-3,9;

4. Коричневая глина с буроватым оттенком, с небольшим количеством щебня и обломков (5-10 %). Размер обломков достигает 15-20 см. Щебень и обломки представлены эффузивами основного состава 	3,9-4,6;

5. Несортированный галечник с глыбами размером до 50 см. Пласт хорошо промыт. Глинистая составляющая отмечается только на последних 10 см. В верхней части, вокруг глыб, представленных преимущественно эффузивами основного состава, отмечается ожелезнение и омарганцевание. Прилежащие к глыбам отложения цементируется (литифицируется) до гравелитов и конгломератов. Галечник до 5,6 м не золотоносен, а с 5,6 м появляются первые мелкие знаки золота 	4,6-5,9;

6. Золотоносный, аналогичный по составу, галечник с примесью глинистого материала (10-15 %). Размер золотин от долей мм до 3-4 см. Наиболее крупные золотины (самородки) имеют окатанный облик, иногда с включениями белого кварца. Золотины мелких классов (до 1,5 мм) практически не окатанны 	5,8-5,9;

7. Плотик представлен плотными, массивными, с раковистым изломом, слаботрещиноватыми роговикового облика породами, которые при выветривании превращаются в ярко-желтые глины. Между золотоносным пластом и плотиком наблюдается прослой мощностью 1-3 см вязкой буровато-черной глины 	5,9-6,0.

Содержание золота на пласт составляло 0,7 – 6,5 г/м3. Золото характеризуется размерностью от 0,1 до 5,0 мм (преобладает крупнее 1,0 мм), слабой окатанностью, срастанием с кварцем. В. В. Некосом (1999) обнаружены три самородка весом 1,6 г, 7,9 г и 54,5 г. Пробность золота по данным эксплуатации – 887, что согласуется с данными В. В. Некоса (1999), у которого разброс пробности от 810 до 970, при средней – 881. В качестве примесей установлено серебро - до 13,3 %, ртуть до - 5,19 %. Всего по р. Осиновка с ее притоками было добыто 1398 кг золота [Error: Reference source not found], причем в ее среднем течении, на отрезке в 1,4 км – 1206 кг. Здесь и находилась «миллионная яма», где было добыто за один месяц 115 кг золота. Террасовые россыпи в долине р. Осиновки единичны и имеют незначительные параметры (протяженность 100-800 м, ширина до 15 м, мощность песков до 0,6 м и торфов до 8 м) с содержанием до 3 г/м3. Прогнозные ресурсы ее по категории Р3, оцениваются в 18,9 кг золота [Error: Reference source not found]. По данным В. В. Некоса (1999) установлены также единичные делювиальные россыпи с содержанием от 40-50 мг/м3 до 2,35 г/м3.

Россыпь р. Бюза. Протяженность долины 50 км. Золотоносная россыпь в ее пределах имела длину до 16 км, в настоящее время частично затоплена. Промышленный участок (III-1-6) длиной 6,5 км и шириной 50-300 м, расположен выше затопленной части. Россыпь аллювиальная, техногенно-целиковая. Мощность рыхлых отложений до 9 м, «песков» - 1-2 м. Содержание золота составляло по всей россыпи 0,5-2,0 г/м3, а по данным отработки промышленного участка 0,3 г/м3. Золото слабо окатанное, преимущественно крупное, иногда встречались самородки весом первые десятки грамм.

Отрабатывались аллювиальные россыпи по левым притокам р. Бюза: ручьям Черемушка (III-2-5), Степнушка (III-2-8) , Бол. Медвежий (III-2-2), Еловый (III-1-3), Березовый (III-1-4) и другим. Протяженность их долин от 1,2 до 9 км, при ширине 10-100 м. Мощность рыхлых отложений 1-6,5 м, «песков» - 0,2-1,3 м. Содержание золота 0,636-3,0 г/м3.

Параметры прочих золотоносных водотоков площади листа незначительны и составляют по протяженности от сотен метров (руч. Негнет) до 6-14 км (рр. Кондрола, Бол.Кулюк), по ширине долин 10-100 м. Мощность рыхлых отложений от 1-13 м, «песков» - 0,1-1,4 м. Содержание золота до 3,4-3,7 г/м3 (руч. Негнет, Кубак).

Прогнозные ресурсы россыпного золота по Осиновскому ЗРРУ и Красноярско-Осиновскому ЗРРР [Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found] приведены в таблице 8.1.

### Элементы платиновой группы

В пределах Осиновского ЗРРУ В. В. Некосом (1999) в породах ангалойской и бахтинской свит установлены высокие концентрации платиноидов (Pt + Pd), соответственно 1 и 0,2 г/т. В конгломератах ангалойской свиты, обнажающихся на правом борту руч. Романовского содержание платиноидов, вероятно, связано с обломками основных пород, а в кварцевых жилах руч. Первого (II-2-13), развитых среди эффузивов бахтинской свиты, с сульфидными минералами. Последующими поисковыми работами [Error: Reference source not found] платиноиды установлены во многих типах пород, включая ультраосновные, основные, средние интрузивные породы, а также кварциты, ортосланцы, кварц-лимонитовые образования, кварц-карбонатные метасоматиты и другие породы из рудных интервалов. Содержание платины колеблется от 0,015 до 0,29 г/т, а палладия от 0,0018 до 0,077 г/т. Максимальное суммарное их содержание - 0,367 г/т установлено в тектонической зоне.

### Радиоактивные элементы

Уран. Месторождения и проявления уранового оруденения, не вовлеченные пока в промышленное освоение, выявлены в терригенно-карбонатно-пирокластических отложениях среднедевонского–раннекаменноугольного возраста (стратиформная формация в терригенных породах чехлов), среди вулканитов раннего девона и среднего-позднего ордовика и вулканогенно-терригенно-карбонатных отложений позднего рифея (урановая с молибденом формации в березитах и эйситах зон дробления.

По условиям локализации в отложениях среднего девона–раннего карбона можно выделить два типа ураноносных образований:

-в русловых и прибрежно-озерных красноцветных континентальных отложениях (IV-1-2, IV-2-11);

- в русловых сероцветных пеплово-терригенных континентальных отложениях (IV-1-1).

Наиболее изученное Тумнинское месторождение (IV-1-1) расположено в юго-западной части площади на левобережье Красноярского водохранилища. Установлено в 1981 г., опоисковано в 1981-1987 гг. ПГО «Березовгеология» [Error: Reference source not found].

Рудовмещающими являются нижнекарбоновые отложения. Нижняя часть разреза мощностью 12-18 м характеризуется невыдержанностью состава и завершается «сырским ураноносным горизонтом». Средняя - мощностью до 110 м - сложена серо-зелеными и пестрыми туфопесчаниками и туфоалевролитами и завершается «кузнецким ураноносным горизонтом», вмещающим оруденение. «Кузнецкий горизонт» подстилается баровыми песчаниками мощностью до 12 м, вытянутыми в северо-западном направлении на 14 км при ширине до 4 км. Верхняя - мощностью до 40 м, сложена пестроцветными известково-песчанистыми отложениями.

Все кондиционные руды приурочены к неоднородным типам разреза «кузнецкого горизонта», характеризующегося наличием баровых песчаников, подстилающих известняков с прослоями песчано-алевритового материала.

На месторождении выделено две залежи, имеющих лентообразное прерывистое строение, протяженностью 15,5 и 18 км при ширине 0,1 -3,0 км и 50-70 м соответственно. Рудные тела характеризуются мощностью 0,1-1,2 м и содержанием урана 0,01-0,48 %. Возраст оруденения по изотопно-свинцовому анализу 285 млн. лет при колебаниях от 220 до 350 млн. лет.

Рудные минералы – коффинит и, реже, настуран - присутствуют в фосфатно-глинистом цементе пород. С ними в переменном количестве установлены пирит, марказит, галенит и гематит.

Месторождение изучено до глубины 450 м и оценено как малое непромышленное с бедными и рядовыми рудами.

В вулканических породах среднего-позднего ордовика и раннего девона установлено около двух десятков пунктов минерализации, проявлений и одно месторождение урана (III-3-5, 6, 7,  IV-2-2, IV-3-15, 20, 29, IV-4-5, 6, 7, 9, 14 и др.) Пространственно оруденение приурочено к северо-восточному обрамлению Северо-Минусинской впадины, локализуясь в кислых, субщелочных и щелочных вулканитах в зоне Колбинско-Удинского разлома. Изученные проявления относятся к гидротермальному средне- низкотемпературному генетическому типу урановой (с молибденом) формации в березитах и эйситах (зон дробления урановорудная в аргиллизитах и метасоматитах вулкано-тектонических структур).

Типичным представителем является Рассохинское месторождение (IV-3-23), расположенное в правобережье среднего течения р. Малтат. Рудная зона, локализованная среди кварцевых трахитов, трахидацитов и их туфов, прослежена с поверхности канавами в северо-западном направлении на 1,8 км с содержанием урана 0,01-0,025 % на мощность 1,5-32,0 м. Рудоносная зона на протяжении 1,3 км изучена скважинами по восьми профилям. На глубине 16-190 м выделено кондиционное рудное тело протяженностью 600 м при средней мощности 5,6 м с кондиционным содержанием урана в 0,056 %.

Рудоносная зона представляет интерес и в отношении молибденового оруденения. Зона с повышенным содержанием молибдена прослежена на поверхности почти на 2,5 км при ширине 10- 90 м. Выделено шесть пластообразных рудных тел с содержанием молибдена 0,03 – 0,38 %. При средней мощности от 1,9 м до 7,8 м они прослежены на 170-815 м. По падению рудные тела не оконтурены.

Рудные минералы представлены иордизитом, молибденитом, пиритом. Уран чаще всего находится в сорбированной форме в гидроокислах железа и флюорите. Распределение рудных минералов прожилково-вкрапленное, реже вместе с кварцем они слагают цемент брекчий.

В складчатом обрамлении Северо-Минусинской впадины установлены проявления (II-2-19, II-3-8, II-4-4, 5, 6, III-4-5, 14) и пункты минерализации, локализованные в кварц–графитистых, углеродисто-кремнистых, слюдисто-углеродистых и кремнистых сланцах урманской, манской и бахтинской свит позднего рифея, осложненных зонами трещиноватости и брекчирования, к которым приурочены повышенные концентрации урана. Ураноносные залежи линзовидной, уплощенно-неправильной формы прослежены на первые десятки метров при мощности от долей до первых метров. С глубиной оруденение быстро выклинивается. Содержание урана не превышает сотые доли процента и лишь на Урманском проявлении (III-4-13) достигает 0,26 % на интервал в 0,3 м. Уран в основном сорбирован гидроокислами железа, глинистыми и фосфатными минералами, иногда образует и собственные минеральные формы. Наряду с ураном в повышенных концентрациях установлены медь, молибден, свинец, цинк, мышьяк, никель, кобальт, фосфор и серебро.

Проявления относятся к урановой с молибденом зон дробления и в углеродисто-кремнистых сланцах формации гидротермального генезиса. Они невелики по масштабам и не представляют в настоящее время промышленной ценности.

В связи с высокой степенью изученности площади специализированными подразделениями ПГО «Березовгеология» перспективы выявления новых месторождений урана ограничены.

## Неметаллические ископаемые

### Оптические материалы

Кварц оптический. Тустатское проявление оптического кварца (III-4-6), установленное и детально опоискованное в 60-ых гг. прошлого столетия, расположено на левом склоне долины р. Маны. Кварцевые жилы приурочены к зоне дробления в известняках бахтинской свиты позднего рифея. Мраморизованные и брекчированные известняки, вмещающие хрусталеносные жилы и прожилки, залегают в виде пачки мощностью до 15 м среди графитизированных сланцев. Пачка осложнена сбросо - сдвигом северо-восточного простирания. В пределах нарушения установлены полости длиной до 350 м, выполненные жилами и прожилками полупрозрачного кварца. По составу кварца и его структурно-текстурным особенностям выделены:

-жилы молочно-белого сливного кварца;

-жилы полупрозрачного сливного кварца;

-жилы молочно-белого кристаллического кварца;

-жилы полупрозрачного кристаллического кварца.

Жилы молочно-белого сливного кварца характеризуются плитообразной формой мощностью до 10-50 см и протяженностью до 50 м. Жилы остальных разностей кварца имеют сложный ветвящийся характер, протяженность до 10-12 м, осложнены пережимами и раздувами мощностью до 1,5 м. Часто жилы одной разновидности кварца постепенно сменяются жилами другой разновидности. Помимо кварца хрусталеносные полости выполнены кальцитом, тальком, хлоритом и бурой глиной. Кристаллы горного хрусталя имеют хорошую огранку, призматические кристаллы размером 14х43х111 мм, весом 18-286 г. Все кристаллы подразделяются на кондиционные и условно кондиционные. Последние подразделяются на пьезооптический кварц, оптический кварц, кварц для огранки и плавки. Основными дефектами кристаллов являются трещиноватость, сопровождающаяся газово-жидкими включениями, и наличие двойников. Основная масса кристаллов горного хрусталя по сумме элементов примесей может быть использована в качестве сырья для плавки многокомпонентных стекол. По определению лаборатории ВИМСа в пробе весом 200 кг из 80 кристаллов кварца 71 кристалл оказался кондиционным.

Запасы сырья по категориям А+В+С1 составляют 18,3 кг/мнб, по категории С2 -5 кг/мнб. Запасы не утверждались и сняты с баланса в 1957 г. из-за незначительного количества и отсутствия перспектив прироста [Error: Reference source not found].

### Химическое сырье

Флюорит. На площади листа учтено почти пять десятков объектов с флюоритовой минерализацией в ранге проявлений и пунктов минерализации. Они сосредоточены в узкой полосе шириной до 4 км, вытянутой в северо-западном направлении, охватывающей Бюзинскую вулкано-плутоническую депрессию. Оруденение локализуется в вулканитах имирской и сыдинской свит контролируется зоной Колбинско-Удинского разлома. Все проявления относятся к одному гидротермальному (эпитермальному) генетическому типу флюоритовой кварцевой формации. Геолого-промышленный тип оруденения определяется как малосульфидный флюоритовый, выполнения разрывных структур в алюмосиликатных породах [Error: Reference source not found].

На площади Правобережного потенциального рудного поля (2.1.0.3), охватывающего бассейн р. Каменки, установлено пять проявлений флюорита – Высотное (IV-2-1), Скалистое (IV-2-4), Прибрежное (IV-2-5), Рассоха (IV-2-8), Правокаменное (IV-2-9) и многочисленные пункты минерализации. Рудное поле сложено вулканитами верхнеимирской подсвиты среднего–позднего ордовика, разбитыми системой нарушений северо-восточного и северо-западного направлений. Рассеянная флюоритовая минерализация отмечаются по всей площади поля с концентрацией в зонах повышенной трещиноватости.

На проявлении Правокаменное установлено три сближенных рудных тела средней мощностью 2,3; 2,3 и 6,0 м. Рудные тела сложной жилообразной формы выполняют зону трещиноватости северо-восточного простирания. На участках ее пересечения нарушениями северо-западного направления отмечаются раздувы мощности до 14 м. По простиранию рудные тела прослежены на 180, 450 и 550 м. Руды брекчиевые, брекчиево-прожилковые с переходами в прожилково - и гнездово-вкрапленные. Минеральный состав руд простой: флюорит – 53 %; обломки горных пород – 41 %; кварц – 3 %; лимонит и пирит – ед. знаки. Содержание CaF2 изменяется по отдельным пересечениям от 18,4 до 34,9 %, составляя в среднем по проявлению 30,3 %.

Эрозионным срезом оруденение вскрывается на 140 м. Ресурсы его по категории Р1 на глубине 100 м оцениваются на уровне 1200 тыс. т руды с содержанием CaF2 не менее 30 %. На проявлении завершаются поисковые работы [Error: Reference source not found].

Остальные проявления, сформировавшиеся в сходной геологической обстановке, отличаются меньшими масштабами и колебаниями содержания CaF2 в пределах 27 – 40 %.

Рассохинско-Малтатское рудное поле (2.1.1.2) расположено в юго-восточной части Бюзинской вулкано-плутонической депрессии. На его площади в 24 км2 установлено восемь проявлений – Загадка (IV-3-22), Праворассохинское (IV-3-25), Геофизическое (IV-4-8), Рогатое (IV-4-10), Малтатское (IV-4-11), Орешное (IV-4-12), Левомалтатское (IV-4-13), Верхнемалтатское (IV- 4-16) и многочисленные пункты минерализации.

Оруденение приурочено к аргиллизированным и березитизированным кварцевым трахитам, трахидацитам, трахириодацитам и туфам смешанного состава верхнеимирской подсвиты среднего – позднего ордовика, локализуясь в тектонической зоне северо-восточного простирания. Рудные тела сопровождаются широким ореолом рассеянной флюоритизации и окварцевания, на порядок и более превышающим мощность рудных тел. Все проявления, за исключением Праворассохинского, изучены с поверхности горными работами, а рудные тела на Загадке прослежены по падению поисковыми скважинами на глубину.

Проявление Загадка расположено на северо-западном фланге рудного поля. С поверхности оконтурено два кулисообразно расположенных рудных тела протяженностью 120 и 110 м при средней мощности 1,9 и 3,0 м соответственно. Содержание CaF2 по отдельным пересечениям изменяется от 25,7 до 85,2 %. Двумя скважинами глубиной до 100 м оруденение прослежено по падению на 60 м. Руды прожилковые, прожилково-брекчиевые кварц-флюоритового состава с незначительным содержанием сульфидов. Химический состав руд, определенный по одной пробе следующий: CaF2 - 36,4 %; CaCO3 - 0,80; SiO2 - 43,4 %; P2O5 - 0,013 %; Fe2O3 – 3,30 %; Al2O3 – 4,0 %; Sобщ- 0,04 %.

В результате исследований технологической пробы весом 250 кг, выполненных в 2002 г институтом «Сибцветметниинроект» (г. Красноярск), установлены флотационная и комбинированная схемы обогащения с использованием оборотной воды. По первой схеме получен концентрат марки ФФ-95 А и ФФ-95 при извлечении флюорита 95,2 %. По второй схеме обеспечивается получение кускового концентрата ФК-75 и флотоконцентрата марки ФФС - 97Б [Error: Reference source not found].

Прогнозные ресурсы проявления по категории Р1 на глубину 100 м оцениваются в 180 тыс. т руды со средним содержанием CaF2 40,2 % [Error: Reference source not found].

На остальных шести изученных проявлениях установлено от одного до трех рудных тел с ресурсами до первых сотен тыс. т.

Леворассохинское потенциальное рудное поле (2.1.1.3) расположено западнее Малтатского в бассейне р. Лев. Рассоха. В тектонической зоне северо-западного простирания установлено и опоисковано два проявления, локализованных в гидротермально измененных кварцевых трахитах, трахидацитах и туфах смешанного состава верхнеимирской подсвиты среднего – позднего ордовикского возраста. На проявлении Ларец (IV-3-28) установлено три сближенных рудных тела (№№ 1, 2 и 3) протяженностью 380, 480 и 300 м при средней мощности 2, 8, 1, 6 и 3,5 м соответственно. Руды брекчиевые, прожилково-брекчиевые и прожилково-вкрапленные кварц - флюоритового состава с незначительной примесью барита, пирита, лимонита и галенита. Скважинами по падению второе и третье рудные тела прослежены на 60-70 м, а с учетом эрозионного среза вертикальный размах оруденения оценивается в 150 м. Содержание CaF2 изменяется от 26,2 (р.т № 2) до 31,4 % (р.т. № 3) составляя в среднем по проявлению 30,2 %.

Прогнозные ресурсы флюоритовых руд по категории Р1 на глубину 100 м оцениваются в 830 тыс. т [Error: Reference source not found].

Немовское проявление (IV-3-30) расположено в 2-ух км юго-восточнее и контролируется той же зоной тектонических нарушений. Установлено два рудных тела прослеженных в северо-западном направлении на 300 м каждое при средней мощности 2,1 и 0,8 м. Руды брекчиевые и брекчиево-вкрапленные кварц-флюоритового состава со значительным до 10 % содержанием барита.

Прогнозные ресурсы флюоритовых руд первого тела по категории Р1 на глубину 100 м оцениваются в 170 тыс. т со средним содержанием CaF2 31,4 % [Error: Reference source not found].

Краткое описание проявлений, входящих в другие прогнозируемые поля, приведены в текст. П. 3. В настоящее время, в центральной части Дербинской зоны завершаются поисковые работы.

Известняк флюсовый. Торгашинское месторождение (участок Новый, I-4-2) расположено около южной окраины г. Красноярска. Полезная толща, мощностью более 600 м, сложена светло-серыми, реже темно-серыми до черных известняками торгашинской свиты раннего кембрия. Наличие густой сети прожилков белого кальцита обуславливает брекчиевидную текстуру известняков. Химический состав известняков: CaO-53,8 %, SiO2-1,5 %, MgO-0,6 %, SO3-0,01 %, P2O5-0,04 %, Al2O3-0,6 %, Fe2O3-0,31 %, TiO2-0,05 %, п.п.п.-42,55 %. По своим химическим и физико-механическим свойствам известняки пригодны как флюсовое сырье для алюминиевой промышленности, а также для черной металлургии. Высокая промышленная прочность их позволяет использовать их в стройиндустрии. Запасы утверждены ГКЗ СССР (протокол № 2049 от 16.11.1957 г.) по категориям А-6252 тыс. т, В-10078 тыс. т, С1-15686 тыс. т Балансовые запасы на 01.01.2000 г. составляют по категориям А-4550 тыс. т., В-7380 тыс. т, С1-8877 тыс. т. Участок разрабатывается ОАО «Химико-металлургический завод» [Error: Reference source not found].

В пределах месторождения (участок «Балгашинский») разведана толща, мощностью 600 м, аналогичных известняков, которые по своим химическим свойствам удовлетворяют требованиям к химическому сырью и производству воздушной извести. Запасы на производство воздушной извести утверждены по категориям А-7292 тыс. т, В-657 тыс. т (протокол ГКЗ № 2049 от 16.11.1957 г.), а запасы сырья для химической промышленности (карбида кальция) по категориям В-11524 тыс. т, С1-37409 тыс. т (протокол ГКЗ № 5349 от 14.02.1968 г.). Месторождение находится в государственном резерве [Error: Reference source not found].

### Минеральные удобрения

Фосфориты. Бирюсинско-Саржаковское проявление (I-1-6) расположено на стрелке заливов Саржаково и Бирюса Красноярского водохранилища. Площадь распространения продуктивных карбонатных пород, преимущественно доломитов, овсянковской свиты венда составляет около 20 км2. По доломитам широко развиты коры выветривания мел-палеогенового возраста. Рудные тела первичных фосфоритов выявлены на трех участках и представлены крутопадающими на ЮЗ согласными пластообразными залежами протяженностью 1000-1800 м, шириной 5-70 м и мощностью 3-46 м, а глубина залегания до 200 м. Пласты фосфоритов («Основной», «Южный» и «Бирюсинский») характеризуются фациальной изменчивостью по простиранию и падению, замещением их фосфатными доломитами до выклинивания. Границы пластов резкие. Фосфатный материал (смесь фтор - апатита и карбонат - апатита) образует обособленные неправильные зерна и агрегаты. Химический состав (средний): CaO-41,2 %, SiO2-3,3 %, Al2O3-0,32 %, Fe2O3-1,2 %, CaO-41,2 %, MgO-8,02 %, MnO-0,2 %, Na2O-0,23 %, K2O- 0,12 %, P2O5-17,4 %, SO3-0,25 %. Вторичные фосфориты представлены доломитами с натеками фосфатного вещества и фосфоритами карстового типа. Выделяются рыхлые песчано-глинистые, опаловидные и железистые фосфориты. Полузаводскими испытаниями установлена возможность получения из фосфоритов кормовых фосфатов. Наиболее перспективным является использование вторичных фосфоритов для производства фосфорной муки и экологически чистого удобрения - фосмелиоранта. Прогнозные ресурсы по категории Р2 приняты (протокол НТС КГУ № 316 от 02.06.1969 г.) в количестве 43 млн. т, в том числе: по первичным фосфоритам (пласт «Основной») с содержанием Р2О5 16-18 % - 27 млн. т; пласты «Южный» и «Бирюсинский» с содержанием Р2О5 7-9 % - 10 млн. т., по вторичным фосфоритам – 6 млн. т. Ресурсы по вторичным фосфоритам были пересмотрены (протокол НТС № 1 от 10.01.1996 г.) и приняты по категориям Р2+Р3 в количестве 20 млн. т с содержанием Р2О5 15-17 % в т.ч. по категории Р2 – 6 млн. т. [Error: Reference source not found].

### Керамическое и огнеупорное сырье

Кварц керамический. Пункт минерализации жильного кварца Негнет-1 (II-2-2) представлено жилой серовато-белого мелкозернистого кварца мощностью более 4 м и протяженностью 50 м. Химический состав кварца: SiO2 – 97,61 %, Al2O3 – 0,65 %, Fe2O3 – 0,63 %, CaO – 1,14 %, п.п.п. – 0,2 %. Производилась добыча кварца для нужд Красноярского фарфоро-фаянсового завода.

Доломиты огнеупорные. Быковское месторождение (I-3-6) расположено на правом берегу р. Енисей. Продуктивная толща представлена доломитами овсянковской свиты вендского возраста. В контуре подсчета запасов тела имеют форму пластов со средней длиной 100 м, шириной 65 м и мощностью 27 м. Породы серые, темно-серые с мелкозернистой структурой, однородные. Химический состав доломитов: CaO-32,1 %, SiO2-0,2 %, MgO-19,7 %, SO3-0,1-0,6 %, Al2O3-0,5-0,9 %, Fe2O3-0,2-1,3 %. По заключению Красноярской лаборатории стройматериалов доломиты могут быть использованы в металлургической промышленности в качестве огнеупорного сырья. Запасы по категориям А+В+С1-145 тыс. т, С2-195 тыс. т списаны с государственного баланса (протокол ГКЗ № 5666, 1969 г.). Прогнозные ресурсы оцениваются в 20 млн.т. [Error: Reference source not found]. Месторождение находится в охранной зоне железнодорожного пути.

Овсянковское месторождение (I-3-9) находится в 2 км южнее автомобильной и железной дорог Красноярск - Дивногорск за окраиной п. Овсянка. Полезная толща представлена доломитами овсянковской свиты венда. Продуктивные тела имеют форму пластов длиной 400 м, шириной 200 м мощностью до 45 м. Глубина залегания кровли 6,5 м. Доломиты массивные, реже слоистые, мелкозернистые со скрытокристаллической структурой и однородным минеральным составом. Химический состав: CaO-30,3 %, SiO2-0,3 %, MgO-21,4 %, P2O5-0,1 %, Al2O3-0,3 %, Fe2O3-0,3 %, Na2O-0,1 %, K2O-0,1 %, CaCO3-53,2-54,3 %, MgCO3-44,3-44,9 %. По заключению Уральского политехнического института доломиты по своим физико-механическим свойствам и химическому составу являются высококачественным сырьем для получения каустического доломита (ГОСТ 1216-41) для производства конверторных огнеупоров. Запасы по категориям А+В+С1 составляют 8822 тыс. т. были сняты ТКЗ с государственного баланса (протокол № 35 от 15.07.1975 г.), в связи нахождением месторождения в «зеленой зоне» г. Красноярска [Error: Reference source not found].

### Драгоценные и поделочные камни

Горный хрусталь. На левом берегу р. Мана (Урманские петли, урочище Палатное) в брекчированных и доломитизированных известняках бахтинской свиты жилы кварца мощностью до 2,5 м. В полостях жил кристаллы горного хрусталя размером до 0,3х1,5х2,0 см (ПМ III-4-7).

Мраморный оникс. Проявление мраморного оникса расположено в пределах продуктивного поля Торгашинского месторождения известняков для производства цемента (I-4-4) на закрытом карьере участка «Цветущий Лог». Проявление приурочено к известнякам, с прослоями доломитов, торгашинской свиты раннего кембрия. В стенке карьера вскрыто жилообразное тело мраморного оникса. Неотработанная часть тела имеет размеры 5х5х7 м. Периферия тела сложена грубополосчатым ониксом, который к центру сменяется тонкополосчатым, составляющим до 70 % объема тела. Цветовая гамма полосчатого рисунка от белого до красно-коричневого. Второе тело, большей частью отработанное, имело размеры 7х10х10 м. Другие жилообразные тела сложены зеленовато-желтыми тонкополосчатыми или красноватыми грубополосчатыми разностями мраморного оникса с размерами 2х2 м. Порода массивная, плотная со средним размером блоков 0,3х0,2х0,2 м (0,012 м3), достигая в отдельных блоках 1,0х0,5х0,5 м (0,25 м3). По размерам они соответствуют V группе блочности (ГОСТ 9479-84). Полированные поверхности монолитов площадью до 12 дм2 бездефектны. По рисунку и окраске выделяются 4 разновидности мраморного оникса. Все они принимают полировку близкую к зеркальной. Камень сохраняет целостность при резке на пластины толщиной 4-5 мм. Размеры бездефектных участков камня отвечают требованиям ОСТ 41.117-76. Прогнозные ресурсы мраморного оникса составляют по категории Р2 4,4 тыс. м3 [Error: Reference source not found].

### Строительные материалы

Магматические породы. Месторождение Большая Лиственная (I-2-1) приурочено к южной части Лиственского массива позднеордовикского столбовского комплекса, сложенного крупнокристаллическими сиенитами. Они по своим физико-механическим свойствам пригодны для получения морозостойкого гидротехнического бетона и других нужд стройиндустрии. В качестве облицовочного камня бесперспективны.

Запасы по категориям В+С1 и С2 были подсчитаны, но не утверждались. По состоянию на 01.01.2001 г. запасы по категориям В+С1 в количестве 2890 тыс. м3. и забалансовые (С2) – 6180 тыс. м3 списаны с баланса (протокол ТКЗ № 13 от 11.03.1974 г.), как расположенные в «зеленой зоне» г. Дивногорска [Error: Reference source not found].

Месторождение Заречная Листвянка (I-2-2) расположено на правом берегу р. Енисей. Представлено граносиенитами Шумихинского массива позднеордовикского столбовского комплекса. Граносиениты среднекристаллические, реже мелкокристаллические, с крупноглыбовой и матрацевидной отдельностью. По своим физико-механическим свойствам удовлетворяют требованиям ГОСТа 4797-49 в качестве щебня на морозостойкие бетоны высокой прочности и требованиям ГОСТа 9479-69 «Блоки природного камня на облицовочные изделия». Месторождение разрабатывалось при строительстве Красноярской ГЭС (щебень для бетонов, крупно-глыбовый материал при перекрытии реки, бортовой камень). Запасы не утверждались и составляли по категориям В-1511,3 тыс. м3, С1-3501,3 тыс. м3, С2-10930 тыс. м3. Месторождение списано с госбаланса с запасами по категориям А+В+С1-4957 тыс. м3, С2-8995 тыс. м3, в связи с застройкой его площади промышленными сооружениями ГЭС [Error: Reference source not found].

Месторождение Крутенькое (I-3-3) расположено на левом берегу р. Енисей. Представлено базальтовыми порфиритами позднерифейского бахтинского вулканического комплекса. Порфириты средне-мелкокристаллические, трещиноватые. В связи с неоднозначными физико-механическими свойствами и сильной трещиноватостью порфиритов возможность их использования для бетонов не была установлена. Запасы не утверждались и составляли по категориям С1-2250 тыс. м3 и забалансовые 4550 тыс. м3. По состоянию на 01.01.2001 г. запасы списаны в приведенных количествах (протокол ТКЗ № 13 от 11.03.1974 г.), как утратившие промышленную ценность [Error: Reference source not found].

Месторождение Моховское (I-4-6) приурочено к краевой части Столбовского массива одноименного комплекса и представлено среднекристаллическими сиенитами. В породах развиты трещины трех систем, образующих матрацевидную отдельность, которая позволяет получать блоки размером более 1 м3. По своему петрографическому составу и физико-механическим свойствам выделяются: сиениты выветрелые, кварц-полевошпатовые породы и сиениты «свежие», не затронутые выветриванием. Последние отвечают требованиям ГОСТа 9479-76 и составляют от выделенных разновидностей 59 %. На участке 145х90х50,2 м объем горной массы составляет по категории С1 для «свежих» сиенитов 447 м3. Запасы не утверждались. Месторождение эксплуатировалось для получения облицовочных плит, ступеней и бортового камня. По состоянию на 01.01.2000 г. запасы сиенитов составляют по сумме категорий А+В+С1 149 тыс. м3. Месторождение законсервировано, как расположенное на территории государственного заповедника «Столбы» [Error: Reference source not found].

Месторождение Бирюсинское (II-1-2) расположено на левом берегу Красноярского водохранилища. Приурочено к левобережной части Кулюкского гетерогенного массива представленного гранодиоритами, монцогранитами, кварцевыми диоритами, монцодиоритами буеджульского комплекса и прорывающих их граносиенитов столбовского комплекса. Тела полезной толщи «горизонтального залегания», длина их колеблется от 460 до 1000 м, ширина 150-610 м, мощность от 9 до 116 м (средняя 15 м). Все породы по физико-механическим близки друг другу, удовлетворяют требованиям технических условий и могут использоваться в качестве бутового камня и щебня. Они применялись для постройки устоев железнодорожного моста через р. Енисей в г. Красноярске. Запасы подсчитаны по категории С1 в количестве 34430 тыс. м3, не утверждались. По состоянию на 01.01.2001 г. запасы по категории С1 списаны с баланса (протокол ТКЗ № 148 от 12.12.1984 г.) в приведенных цифрах, как расположенные в зоне затопления Красноярского водохранилища (месторождение подтапливается) [Error: Reference source not found].

Карбонатные породы. Торгашинское месторождение (I-4-4) расположено около южной окраины г. Красноярска и находится в едином «продуктивном» поле известняков торгашинской свиты с другими одноименными объектами. Полезная толща сложена светло-серыми, серыми до темно-серых мелкозернистыми массивными, иногда брекчированными известняками, которые по составу относятся к высоко-кальциевым, маломагнезиальным. Средний химический состав: CaO-52,5 %, SiO2-3,1 %, MgO-0,8 %, P2O5-0,1 %, Al2O3-0,7 %, Fe2O3-0,1-0,4 %, Na2O+K2O-0,1 %, SO3-0,1 %, п.п.п.- 42,2 %. Средние модули: силикатный – 2,82, глиноземный – 1,92. По данным многолетнего использования известняков установлено, что сырье соответствует требованиям ТУ для производства портланд - цемента. Породы, не используемые для производства цемента, пригодны для приготовления стройматериалов (бетон, щебень балластный и для автодорожного покрытия). До 1995 г. Красноярский цементный завод разрабатывал три участка из четырех, один (Южный) был и остается в госрезерве с запасами по категориям В+С1 в количестве 99474 тыс. м3 (протокол ГКЗ № 6472 от 25.02.1972 г.). В 1995 г. остатки неотработанных балансовых запасов по сумме категорий А+В+С1 в количестве 37928 тыс. м3 были списаны, как расположенные в «зеленой зоне» г. Красноярска. Участок «Черный Мыс» разрабатывается ОАО «Цемент». По состоянию на 01.01.2000 г, составляли по категориям В+С1 65572 тыс. м3, С2 10067 тыс. м3.

Базаихское месторождение (I-4-9) расположено на левом берегу р. Базаиха в 11 км выше ее устья.

Месторождение приурочено к карбонатным отложениям унгутской свиты раннекембрийского возраста, метаморфизованным на контакте с породами столбовского интрузивного комплекса. Полезная толща представлена мраморами, окрашенными с различной интенсивностью в серые тона – от белого до темно-серого и черного. Основная масса пород отличается пятнистой окраской. Структура мрамора изменяется от мелкозернистой до крупнозернистой. Темные разновидности мрамора обладают более мелкой зернистостью по сравнению со светлоокрашенными разностями. Мощность полезной толщи более 10 м.

Химический состав белого мрамора: CaO – 55,2 %, Fe2O3+Al2O3 – 0,6 %, MgO – 0,5 %, SiO2 – 0,3 %, п.п.п. –  43,5 %.

По физико-механическим свойствам мрамора не отвечают требованиям ГОСТа 9479-69 для изготовления плит, используемых для настилки пола, но отвечает требованиям ГОСТа «Блоки из природного камня распиливания на облицовочные изделия». Может использоваться для удовлетворения местной потребности при производстве плит внутренней облицовки зданий и сооружений и мраморной крошки.

Запасы мрамора утверждены (протокол ТКЗ № 73 от 18.03.1958 г.) по категориям А+В+С1 в количестве 4416,5 тыс. м3, в том числе по категории А – 985,9 тыс. м3; В – 1860,2 тыс. м3; С1 – 1570,4 тыс. м3. Списано с государственного баланса с остатком по категориям А+В+С1 – 4403 тыс. м3 (протокол ТКЗ № 390 от 30.08.1989 г.), как расположенное в зоне Государственного заповедника «Столбы».

### Глинистые материалы

Глины кирпичные. Месторождение Бирюсинское (I-1-8) расположено на левом берегу Красноярского водохранилища. Полезная толща представлена нижнечетвертичными аллювиальными отложениями VII надпойменной террасы р. Енисей и современными делювиальными отложениями. Верхняя, продуктивная, часть толщи сложена суглинками, супесями и мелкозернистыми песками, нижняя представлена гравийно-галечными отложениями. По физико-механическим свойствам отложения продуктивной толщи соответствуют требованиям для производства кирпича. Запасы, подсчитанные по категории С1 составляют 6982 тыс. м3, не утверждались [Error: Reference source not found].

Месторождение Базаихское (I-4-13) находится в пределах городской черты г. Красноярска, на правом берегу р. Енисей. Полезная толща представлена тощими суглинками в составе VI надпойменной террасы р. Енисей. Мощность толщи от 1,0 до 5,4 м, средняя – 2,1 м. Суглинки относятся к тяжелым, пылеватым с большим количеством глинистых частиц, местами переходящие в глины. Химический состав: CaO-10,2-6,5 %, SiO2-56,0-59,4 %, MgO-2,1-1,8 %, Al2O3-12,35-15,04 %, Fe2O3-8,8-6,6 %, п.п.п.-8,2-9,9 %. По результатам лабораторных и полузаводских испытаний суглинки признаны пригодными для производства строительного кирпича марки «100». Запасы утверждены по категории А+В+С1 в количестве 370 тыс. м3 (протокол ТКЗ № 21 от 11.03.1949 г.). Списаны с баланса (протокол ТКЗ № 239 от 17.04.1965 г.) как некондиционное сырье. Площадь месторождения застроена жилыми строениями [Error: Reference source not found].

Глины для цементного производства. Месторождение Кузнецовское (I-4-14) расположено в 8 км ЮВ г. Красноярска. Разведано три участка, два из них списаны, как застроенные. Приурочено к четвертичным отложениям VII надпойменной террасы р. Енисей.

Участок 1. Полезная толща представлена легкоплавкими глинами трех разновидностей: глины пластичные, серовато-бурые мощностью от 1,25-3,0 м в западной части, до 8,0-11,5 м – в восточной (средняя 3,79 м); глины пластичные, темно-бурые с редкой галькой и обломками пород, мощностью до 12,0 м (средняя 5,42 м); глины светло-желтые мощностью до 8,0 м (средняя 5,42 м). Химический состав: CaO-1,6-9,2 %, SiO2-57,0-62,5 %, MgO 1,7-3,2 %, Al2O3-15,00-19,00 %, Fe2O3-4,0-7,9 %. Модули: силикатный – 2,3-2,9; глиноземный – 2,2-3,8. Запасы утверждены ВКЗ (протокол № 8212 от 23.06.1953 г.) по категориям А+С1 в сумме 17618 тыс. т, а по состоянию на 01.01.2000 г. они составляют по категориям А-8779 тыс. т, С1- 474 тыс. т Участок эксплуатируется АО «Цемент».

Участки 2 и 3 примыкают к первому с запада и севера. Полезные толщи сложены коричневыми, красно-бурыми глинами мощностью 0,95-19,7 м, идентичными по своим качественным показателям глинам участка 1 и отвечают требованиям к сырью для производства цемента. Запасы глин участков утверждены в ГКЗ (1956 и 1959 г.) по категориям В+С1 в сумме 21537 тыс. т и по состоянию на 01.01.2000 г. списаны (акт от 18.01.1993 г.), как застроенные садовыми участками [Error: Reference source not found].

### Обломочные породы

#### Песчано-гравийный материал

Месторождение Шумихинское (I-2-4) расположено в 300 м ниже моста через р. Енисей. Остров сложен современными аллювиальными отложениями. Полезная толща имеет среднюю мощность 7,7 м в островной части и 5,6 м в русловой. Она состоит из гравийно-галечных отложений с песчаным заполнителем. По гранулометрическому составу и физическим свойствам отложения могут использоваться в качестве заполнителя для бетонов. Запасы по категории С2 в количестве 2100 тыс. м3 – гравия и 738 тыс. м3 – песка не утверждались [Error: Reference source not found].

Месторождение Овсянковское (I-3-15) расположено на острове в русле р. Енисей СЗ п. Овсянка. Полезная толща средней мощностью 4,3 м сложена современными аллювиальными отложениями из гальки, гравия с песчаным заполнителем с редкими валунами. Гравий после отсева может быть использован для приготовления гидротехнического бетона. Запасы по категории С2 в количестве 428 тыс. м3 – гравия и 114 тыс. м3 – песка не утверждались. Месторождение не разрабатывалось [Error: Reference source not found].

Месторождение Собакинское (I-3-16) расположено на одноименном (Пионерском) острове в русле р. Енисей. Полезная толща мощностью 2-3 м представлена гравийно-галечными отложениями острова на площади 5000 м2. По технологическим свойствам галька и гравий отвечают требованиям ГОСТа 8268-62 и могут быть использованы для приготовления бетона. Запасы по категории С2 в количестве 1980 тыс. м3 не утверждались. Месторождение не разрабатывалось [Error: Reference source not found].

Месторождение Сосновое (I-3-17) расположено на одноименном острове в 7,5 км выше железнодорожного моста. Полезная толща мощностью до 7,6 м сложена галькой и гравием с песчаным наполнителем. Гравий по гранулометрическому составу удовлетворяет требованиям ГОСТа для получения гидротехнического бетона. Запасы по категории С2 в количестве 1550 тыс. м3 – гравия и 274 тыс. м3 – песка не утверждались. Месторождение не разрабатывалось [Error: Reference source not found].

## Подземные воды питьевые

Подземные воды служат основой водоснабжения населения, промышленных и сельскохозяйственных объектов, их доля, в общем, хозяйственно-питьевом водоснабжении площади доизучения составляет 96 %. В эту цифру не входит не учитываемый расход воды, отбираемый населением и малыми предприятиями, пользующимися индивидуальными источниками водоснабжения.

Раздел составлен по материалам гидрогеологического доизучения масштаба 1 : 200 000 листов N-46-III и O-46-XXXIII, проведенных ОАО «Красноярскгидрогеология» [Error: Reference source not found].

В Емельяновском и Балахтинском административных районах хозяйственно-питьевое водоснабжение полностью осуществляется за счет подземных вод, г. Дивногорск снабжается водой из Красноярского водохранилища в размере 8,22 тыс. м3/сут Водоснабжение г. Красноярска, в основном происходит за счет подземных вод - 516,44 тыс. м3/сут и 15,41 тыс. м3/сут из поверхностного водозабора Гремячий Лог (р. Енисей). Централизованное водоснабжение имеют гг. Красноярск, Дивногорск. Разведанными запасами обеспечен г. Красноярск. Степень использования пресных питьевых подземных вод, утвержденных запасов эксплуатируемых месторождений колеблется от 4 до 109 %. На Красноярском месторождении водоотбор составляет 50 % от утвержденных запасов.

Использование общих потенциальных эксплуатационных ресурсов на водопотребление составляет в среднем 13 %. По территории доизучения доля использования потенциальных эксплуатационных ресурсов максимальна в г. Красноярске, минимальна на незаселенной южной и центральной части.

Следует отметить, что большинство водозаборов сооружалось без предварительной оценки гидрогеологических условий и эксплуатационных запасов подземных вод.

Наибольшее количество воды по объему используется из инфильтрационных водозаборов, расположенных на островах р. Енисей и объединенных под единым названием Красноярское месторождение подземных вод. Запасы подземных вод– 1155,0 тыс. м3/сут. не утверждены, но приняты протоколом НТС № 171 от 23.12.1992 г., используется 466,92 тыс. м3/сут. На данный момент ведутся работы по оценке запасов.

Эксплуатируется водоносный голоценовый горизонт, тесно взаимосвязанный с поверхностными водами, которые в пределах города подвергаются интенсивному воздействию техногенных факторов. Воды относятся к категории незащищенных. Питание подземных вод осуществляется за счет поверхностных вод р. Енисей. По химическому составу воды гидрокарбонатные с минерализацией 0,1-0,15 г/дм3. По основным показателям соответствуют нормативам СанПиН для питьевых целей. Для подачи населению воды подвергаются обеззараживанию бактерицидными лампами и хлорированию. Зоны санитарной охраны строгого режима обустроены.

Воды водоносного четвертичного комплекса также используются мелкими водопотребителями. Колодцы и мелкие до 10 м скважины имеются в пп. Урман, Береть и повсеместно на дачных участках. Воды не всегда соответствуют нормативам для питьевых целей, чаще всего имеются превышения по содержанию железа, жесткости, иногда отмечены превышения по компонентам азотистой группы.

Воды каменноугольного и девонского водоносных комплексов используются широко, но только мелкими водопотребителями. В д. Щетинкино Балахтинского района эксплуатируется двумя скважинами турнейско-визейский водоносный комплекс. Воды хорошего качества, соответствуют нормативам СанПин. Эколого-гидрохимическая обстановка эксплуатации хорошая.

В пределах распространения водоносной ордовикской зоны размещены водозаборы для водоснабжения п. Шумиха и множество мелких водозаборных сооружений в районах рекреационных зон. Воды могут не соответствовать по содержанию железа и общей ά-радиоактивности.

Воды водоносной кембрийской и вендской зон используются ограниченно, в связи ограниченной площадью заселения. Скважины, в основном, мелкие 20-30 м (пп. Овсянка, Слизнево, Усть-Мана, Базаиха, Удачный) и несколько скважин глубиной до 100 м (пп. Кача, Щебзавод). Воды в основном хорошего качества, иногда имеются превышения по общей ά-радиоактивности. Практически все водозаборы сооружены без учета нормативов СанПин, ЗСО строгого режима не обустроены и возможности обустроить нет. В 2006 году проведены поисковые работы в районе Слизнево - Дивногорск и выделено 4 перспективных участка. Большеслизневский, Малослизневский, Устьманский, Зареченский перспективные участки выделены в междуречье рр. Енисей - Мана с целью перевода объектов Дивногорского промузла на подземные источники водоснабжения в чрезвычайных ситуациях. Запасы оценены по категории С2 и составляют 17,0 тыс. м3/сут (4,5 тыс. м3/сут.) по трем участкам и 3,5 тыс. м3/сут по Зареченскому участку), протокол ТКЗ № 657 от 14.12.2006 г. Перспективная водоносная вендско-кембрийская зона и водоносная плутоническая зона, которые эксплуатируются мелкими водопотребителями в пп. Слизнево, Усть-Мана, Овсянка. Основными источниками формирования эксплуатационных запасов подземных вод являются атмосферные осадки.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, пресные с минерализацией 0,16-0,8 г/дм3. Качество для питьевых целей удовлетворяет нормативам СанПин. Воды бактериально чистые.

Воды водоносной рифейской зоны используются мелкими водопотребителями и скважинами глубиной до 25 м, в пп. Береть, Урман, в п. Бахта скважинами глубиной до 150 м. Воды гидрокарбонатные кальциевые, пресные.

По условиям обеспеченности подземной водой для ХПВ, площадь доизучения относится к территории с удовлетворительной обеспеченностью, где возможна организация крупного и мелкого централизованного водоснабжения.

# Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района

Площадь листа входит в состав Манско-Красноярской минерагенической зоны (МЗ), которая охватывает северную половину площади. В ее пределах выделен Красноярско-Осиновский медно-молибденовый, золоторудно-россыпной район и Бирюсинско-Саржаковский прогнозируемый фосфоритоносный узел. Значительную часть южной половины листа занимает Дербинско-Арысканская МЗ, с вхдящей в нее Дербинской флюорит-урановой рудоносной зоной. Общая направленность геологического развития площади, позволяет выделить металлогенические эпохи, отвечающие структурным этажам с определенным набором рудных формаций.

Верхнекарельский структурный этаж представлен Кролским выступом, сложенным метаморфическими образованиями дербинской свиты, которые на листе металлогенически не выражены.

Байкальский структурный этаж сложен образованиями позднего рифея (кувайская серия, нижнедербинский перидотит-габрро-пироксенитовый комплекс). Терригенно-карбонатно-вулканогенные породы этажа вмещают оруденение золото-сульфидно-кварцевой формации, прогнозируемое оруденение медно-молибденовой порфировой формации, а также минерализацию железа, свинца, ртути, которые в своем большинстве приурочены к зонам повышенной трещиноватости.

Салаирско-каледонская эпоха является одной из продуктивных. С ней связаны месторождения и проявления золота, урана, фосфоритовых и флюоритовых руд, а возможно и медно-молибденовое оруденение. Венд-раннекембрийское время характеризуется накоплением осадочных отложений, вмещающих залежи первичных фосфоритовых руд (овсянковская свита венда). В раннепалеозойский этап развития (Є2-O2) салаирид произошла крупная инверсия, сопровождавшаяся формированием крупных плутонов габбро-гранодиорит-монцодиоритовой формации буеджульского комплекса и завершившаяся становлением постскладчатых интрузий гранитной формации беллыкского комплекса. С интрузиями буеджульского комплекса возможна парагенетическая связь золото-сульфидно-кварцевого оруденения и скарново-медной минерализации. С гранитоидными интрузиями предполагается генетическая связь медно-молибденового порфирового оруденения. В позднекаледонский этап происходило интенсивное накопление вулканогенных образований имирского вулканического комплекса, к которым приурочено оруденение уран-молибденовой формации и большая часть объектов флюоритовых руд. Все это оруденение прурочено к зонам повышенной трещиноватости в пределах крупного регионального Колбинско-Удинского разрывного нарушения. В раннем девоне возобновляется тектоно-магматическая активность с накоплением образований раннедевонского вулканического комплекса, среди которых, в зонах трещиноватости, иногда образуется флюоритовая минерализация.

Герцинский этап характеризуется формированием терригенно-карбонатных отложений, в которых локализовалось урановое оруденение. Существует мнение, что эпитермальное флюоритовое оруденение эпигенетично относительно магматизма впадин и формировалось в этап более молодой (мезозойской) активизации с собственно тектонической (дизъюктивной) фазой, нарушающей целостность структуры впадины. При этом в прибортовых частях в вулканогенных породах локализуется флюоритовое оруденение выполнения разрывных структур, а во внутренних в существенно карбонатной части вышележащих молассоидов – флюоритовое стратиформное оруденение.

В мел-палеогеновое время в процессе интенсивного корообразования, в благоприятных условиях формируются бокситоносные глины, вторичные фосфориты, вскрываются площади золоторудных проявлений. Сформировавшиеся золотоносные коры служат источником аллювиальных россыпей золота.

В мел-палеогеновое время на территории происходило интенсивное корообразование с формированием золотоносных кор, которые способствовали образованию аллювиальных россыпей золота. С этим же уровнем связано образование вторичных фосфоритов и бокситов.

При комплексном анализе площади листа выделяются основные рудоконтролирующие факторы и поисковые признаки месторождений и проявлений полезных ископаемых листа, представляющих или могущих представлять промышленный интерес.

Молибден. Прогнозируемое на листе оруденение гидротермально-постмагматического типа медно-молибденовой порфировой формации может связываться с позднеорогенным этапом развития региона с широким проявлением гранитоидного магматизма пестрого состава беллыкского и, возможно, столбовского комплексов, а также кислыми субвулканическими образования имирского вулканического комплекса. Оруденение может приурачиваться к апикальным, куполообразным частям интрузий представленных в своем большинстве штоками порфировых или лейкократовых гранитов. Характерна многофазность интрузий и их повышенная щелочность. Приведенные данные в полной мере соответствуют основным закономерностям распространения медно-молибденовых месторождений (Сорское, Агаскырское, Ипчульское) Южно-Красноярской молибденосной провинции, приведенным в работе А. К. Мкртычьяна (2006). Необходимо отметить, что к зоне Кролского надвига, где расположен Кулюкский прогнозируемый медно-молибденоворудный узел (1.1.2), увеличивается количество малых тел (дайки, штоки) гранит-порфиров, сиенит-порфиров. Это подтверждается геофизическими данными, которые предполагают наличие здесь на глубине крупного плутона гранитоидного состава, что, вероятно, и послужило одним из факторов локализации медно-молибденовой минерализации. Минерализация, в своем большинстве, приурочена к тектоническим нарушениям с гидротермальной проработкой пород (окварцевание, серицитизация) и углеродистым метасоматозом, которые сопровождаются геохимическими аномалиями.

Золото. Основной прогнозируемой формацией в районе является золото-сульфидно-кварцевая. Оруденение приурочено к терригенно-вулканогенным отложениям позднерифейского возраста, прорванным разновозрастными интрузиями различного состава. Выделяются интрузии следующих комплексов: бахтинский - субвулканических образований позднерифейского возраста и буеджульский – габбро-гранодиорит-монцодиоритовый среднекембрийско-ордовикского возраста. Породы первого зачастую вмещают минерализацию золота, а с интрузиями буеджульского комплекса намечается парагентическая связь золотого оруденения.

Осиновская рудоносная зона охватывает долину р. Осиновки с ее притоками и протягивается на 16 км до р. Бюза. Приурочена зона к «Бахтинской надвиговой структуре» [Error: Reference source not found], которая расположена в области сочленения двух синклинальных структур – Бахтинской и Александровской. В пределах ее северной и центральной части (протяженность 7 км, ширина 0,5 –1 км) выделено прогнозируемое рудное поле (1.1.1.1), где локализовано большинство проявлений, пунктов минерализации, первичных и вторичных ореолов, шлиховых потоков и россыпей золота.

Осиновская зона в этой части сложена позднерифейскими вулканогенными отложениями бахтинской свиты с прослоями, линзами серицитовых сланцев и известняков. Значительным распространением пользуются здесь субвулканические образования (габбро, базальтовые порфириты) бахтинского вулканического комплекса, реже отмечаются мелкие тела метаморфизованных пикробазальтов, пикритов? собственно бахтинской свиты.

В пределах Осиновской рудоносной зоны (Осиновское прогнозируемое рудное поле (1.1.1.1)) широко развиты субпараллельные нарушения северо-северо-восточного направления и оперяющие их северо-восточные разломы. Тектонические нарушения сопровождаются мощными, до 600 м, зонами рассланцевания, милонитизации и катаклаза. Эти зоны проницаемости являются благоприятными для гидротермально-метасоматической проработки. Наиболее широко проявлены в зонах процессы амфиболизации, эпидотизации, хлоритизации, альбитизации, карбонатизации и прокварцевания. Они выразились в образовании протяженных зон пропилитизированных пород, фиксирующих раннюю высоко-среднетемпературную субщелочную стадию метасоматоза. Более поздними по времени образования являются зоны среднетемпературных лиственитов, кварц-карбонат-хлоритовых метасоматитов, карбонатизации (анкеритизации, доломитизации, кальцитизации) пород. Завершающим являются проявления кислого метасоматоза, выразившегося в прокварцевании, сульфидизации пород, образовании кварц-серицит-хлоритовых метасоматитов, гидротермальных кварцево-штокверковых и жильно-прожилковых зон. В эту стадию отлагалась основная масса рудного золота. Наибольшие концентрации золота в минерализованных и штокверковых зонах, в кварцевых жилах. Все они локализованы в пределах метасоматически измененных карбонатизированных, прокварцованных сланцев и милонитов по породам бахтинской свиты позднего рифея, включающих метаморфизованные пикритобазальты и пикриты (?), а также в силлах габбро-долеритов бахтинского вулканического комплекса. Предполагается незначительный уровень эрозионного среза по геохимическим данным и минералогическим признакам – наличие крупного золота в россыпях, которое характерно для золотоносных кварцевых жил, являющихся зачастую «представителями» верхних уровней рудно-метасоматической колонки.

Заслуживают внимания возможные объекты золотоносных кор выветривания площадного типа, развитых над зонами минерализации, описанными выше.

Образование россыпей золота обусловлено оптимальным сочетанием комплекса геологических, металлогенических, геоморфологических, палеоклиматических и других факторов. Значительная часть гипсометрически верхних уровней коренных источников золотого оруденения в период общей пенепленизации территории и корообразования в мел-палеогеновое время перешла в дезинтегрированное состояние. Коры выветривания, наряду с сохранившимися коренными источниками, являлись основой для образования древних россыпей в неоген-плейстоценовое время. Последние совместно с продолжающимся разрушением коренных источников формируют молодые голоценовые россыпи.

Положение россыпей на площади довольно компактное; они сосредоточены в полосе шириной 3-4 км, вытянутой в северо-восточном направлении на 12 км. Эта полоса, выделенная под названием «Бахтинская надвиговая структура» [Error: Reference source not found, Error: Reference source not found] занимает северо-западное окончание Красноярского поднятия. В пределах структуры распределение россыпей связано в первую очередь с закономерностями размещения коренных источников, их денудацией и перераспределением в корах выветривания и речных системах.

Уран. Месторождения и проявления урана представлены оруденением различных генетических типов и рудных формаций, что определяет особенности их локализации. Гидрогенное оруденение урановой стратиформной формации приурочено к терригенно–карбонатно-телепирокластической геологической формации Северо-Минусинской впадины, локализуясь в русловых и прибрежно-озерных фациях на различных стратиграфических уровнях разреза отложений среднего девона – раннего карбона.

Большинство гидротермальных проявлений и месторождений урановой (с молибденом) формации размещается в вулканитах имирской свиты среднего–позднего ордовика и сыдинской свиты раннедевонского возраста. Отмечается напряженный характер разрывной тектоники разной направленности, которая контролирует развитие низко-среднетемпературных эпигенетических образований (аргиллизитов, березитов, эйситов). Оруденение локализуется на участках сопряжения или пересечения нарушений в гидротермально измененных вулканических и субвулканических породах весьма разнообразного состава. На Солонечном месторождении, расположенном за южной рамкой листа, подавляющее количество рудных тел установлено вблизи пород жерловой фации. Рудоконтролирующими являются крутопадающие зоны дробления и повышенной трещиноватости с широким развитием гидротермальных окорудных изменений, представленных березитизацией, гематизацией и кварц-гидрослюдистых метасоматитов. Для месторождения подчеркивается «значительное влияние на размещение уранового оруденения скрытого глубинного разлома северо-восточного простирания, картируемого в складчатых структурах фундамента вне развития вулканогенных толщ» [Error: Reference source not found].

Проявления урановой с молибденом формации в зонах дробления среди отложений урманской и манской свиты позднего рифея, приурочены к существенно углеродистым породам разреза, благоприятным для локализации урана.

Флюорит. Основным фактором, контролирующим размещение эпитермального флюоритового оруденения, является структурно-тектонический. Колбинско-Удинский разлом глубинного заложения, прослеживающийся с северо-запада на юго-восток через всю площадь листа определяет пространственное положение Дербинско-Арысканской МЗ с редкометально-редкоземельной, урановой и флюоритовой минерализацией. В перекрывающихся вулканитах раннего девона и ордовика он проявлен линейными участками милонитизированных, рассланцованных и катаклазированных пород в зоне шириной несколько километров. Пересечение зоны разлома с краевой частью Северо-Минусинской впадины определяет пространственные границы Дербинской флюорит-урановой рудной зоны, внутри которой потенциальные рудные поля локализуются в аргиллизированных и березитизированных вулканитах зон повышенной трещиноватости.

Установленные на изученных проявлениях рудные тела по масштабам мелкие, реже средние, представлены минерализованными зонами дробления и жило- и линзообразными телами сложной морфологии близвертикального падения. Характерной особенностью является наличие частых апофиз, пережимов и раздувов, что позволяет классифицировать их как сложные жилы. Средняя мощность рудных тел составляет 1,2 - 6,0 м, изменяясь в отдельных пересечениях от 0,2 до 14,6 м. По простиранию они прослежены от первых десятков до первых сотен метров. Эрозионным срезом рудные тела вскрываются на 20-100 м, а на проявлении Ларец (IV-3-28), где они прослежены скважинами, вертикальный размах оруденения оценивается не менее 150 м. Среднее содержание CaF2 по отдельным рудным телам составляет 27,0 - 40,1 %, изменяясь по пересечениям в более широких пределах от 15,5 до 85,2 %. По текстурным особенностям руды брекчиевые, прожилково-вкрапленные, реже массивные и вкрапленные. Обычно в рудном теле присутствуют все перечисленные текстурные разновидности связанные взаимными переходами. Минеральный состав руд довольно простой: флюорит 17-91 %; обломки горных пород 8-83 %; кварц 0,1-11 %; барит и кальцит до 0,2 %; пирит, халькопирит и галенит присутствуют в количестве от единичных до десятков знаков [Error: Reference source not found]. Изученные руды имеют силикатно-флюоритовый состав и относятся к одному кварц-флюоритовому минеральному типу. Незначительная примесь других минералов обеспечивает высокое извлечение флюорита в концентрат в процессе обогащения.

Фосфориты. Проявления фосфоритов связаны с площадью распространения доломитовой формации вендского возраста. На участках развития кор выветривания, перекрывающих первичные фосфориты, образуются более пригодные для промышленности вторичные рыхлые и каменистые руды.

## Оценка перспектив района

Несмотря на то, что площадь листа своей крайней северной частью охватывает юго-западные окраины г. Красноярска, а также г. Дивногорск и Красноярскую ГЭС, в целом территорию можно отнести к малоосвоенной, с неразвитой как промышленной, так транспортной инфраструктурой, среднеблагоприятной для проведения геологоразведочных работ. Непосредственно на территории велась эксплуатация россыпных месторождений золота, начиная с 1830 года по 1998 год. В настоящее время здесь ведутся поисковые работы на плавиковошпатовое сырье и эксплутация известных объектов химического сырья и строительных материалов. Территория, несмотря на свою неоднозначную оценку и малоблагоприятное состояние, имеет наиболее реальные перспективы для развития горнорудной промышленности на объектах плавиковошпатового сырья. Известные и вновь выявленные объекты золота, медно-молибденовых, урановых и фосфоритовых руд со значительными прогнозными ресурсами требуют доизучения.

Медь и молибден. Новый для региона гидротермально-метасоматический тип оруденения прогнозируется в пределах Кулюкского медно-молибденоворудного узла (1.1.2), который охватывает площадь распространения пунктов минерализации (III-2-1, 9), геохимических ореолов и ВГХО III-2-6, 7, 10; III-3-1, 3, 4. В его пределах, по геофизическим данным, предполагается надинтрузивная зона пород кислого-среднего состава благоприятная для локализации штокверкового медно-молибденового оруденения.

Расчет прогнозных ресурсов узла проведен по геохимическим данным, через площадную продуктивность вторичных потоков рассеяния молибдена и меди по формуле:

P=K*d*S*h*C

где: К - поправочный коэффициент 1,2, учитывающий надрудный уровень среза;

d - объемный вес породы (2,5 т/м3);

h - глубина прогноза (300 м);

С - средние уровни содержаний молибдена и меди;

S - размер водосборных площадей аномалий.

Аномалия № 1 (ВГХО III-3-10) – 15 г/т, 1,5 км2.

Аномалия № 2 (ВГХО III-3-7) – 30 г/т, 5 км2.

Аномалия № 3 (ВГХО III-3-6) – 20 г/т, 2 км2.

Рассчитанные ресурсы Mo составили соответственно 20 тыс. т, 135 тыс. т, и 36 тыс. т., что в сумме равняется 191 тыс. т. ~ 200 тыс.т.

Для Cu расчёт произведён для локальной аномалии № 2, в которой среднее содержание составило 80 г/т, а прогнозные ресурсы 360 тыс. т.

Таким образом, ресурсный потенциал по категории Р3 узла составляет для Mo – 200 тыс. т., для Cu – 360 тыс.т. Изложенные прогнозные критерии и поисковые признаки позволяют рекомедовать в центральной части узла постановку поисковых работ.

Золото. Перспективы золотого оруденения площади связаны с Осиновским ЗРРУ (1.1.1) и расположенным в его центральной части прогнозируемым Осиновским рудным поле (1.1.1.1). В его пределах установлены значительные параметры зон гидротермально-метасоматических изменений с признаками золотоносности, мощная зон выноса (40-50 м) сульфидных минералов, с соответственным снижением содержания золота и, предположительно незначительный эрозионный срез оруденения. Учитывая это, а также недостаточную опоискованность (проверено не более 50% аномалий) по результатам поисковых работ [Error: Reference source not found] в центральной части узла (Осиновская рудоносная зона) подсчитаны, но не утверждены, прогнозные ресурсы категории Р1 – 1,1 т и категории Р2 – 12,2 т со средними содержаниями 2,5-3,2 г/т, можно оценить перспективы золотого оруденения Осиновского узла прогнозными ресурсами по категории Р3 в 95 т, а расположенного в его центральной части прогнозируемого Осиновского рудного поля, ресурсами по категории Р3 в 50 т.

Прогнозные ресурсы узла определялись методом аналогий по формуле:

М = К*m*S

где К – поправочный коэффициент подобия (0,6);

m – удельная рудоносность эталонного Ольховско-Чибижекского золоторудного узла (0,77 т/км2);

S – площадь Осиновского золоторудно-россыпного узла (201,4 км2).

Расчёт прогнозных ресурсов для золоторудного поля проведен по геохимическим данным, через объемную продуктивность вторичных ореолов рассеяния золота по формуле:

Pv=(1/к)S* Сср.*d*H, Q=Ω*Pv

где Pv- объёмная продуктивность;

к – коэффициент соответствия содержаний золота во вторичных и первичных ореолах (0,1);

S - площадь аномалии Au (ВГХО II-2-16), (1,32 км2);

Сср - среднее надфоновое содержание Au (15 мг/т);

d - объемный вес пород (руды) (2,5 т/м3);

H - глубина подсчета (100 м);

Q – прогнозные ресурсы;

Ω - эмпирический коэффициент забалансовых руд.

Следует отметить, что прогнозные ресурсы по Осиновскому узлу, приводимые в предшествующих работах, значительно варьируют от 180 т категории Р3 [Error: Reference source not found], до 97 т, в т.ч. категории Р2 – 63 т и Р3 – 33 т [Error: Reference source not found]. В последней работе КНИИГиМСа [Error: Reference source not found] приведены прогнозные ресурсы категории Р3 для «Осиновского рудного района – 185 т, Осиновского прогнозируемого рудного узла - 105 т, Осиновского прогнозируемого рудного поля – 11,1 т», которые довольно точно корреспонидируются с нашими цифрами для Осиновского ЗРРУ.

Россыпная золотоносность как Красноярско-Осиновского района (1.1), так Осиновского узла (1.1.1) ограничена их прогнозным потенциалом около 4,5 т (табл. 8.1). Их эксплуатация в настоящее время, вряд ли целесообразна, в связи с напряженной экологической обстановкой района и территориальной разобщенностью объектов.

Таблица 8.1

Прогнозные ресурсы россыпного золота [Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found]

| Индекс клетки, номер на карте | Название россыпи | Добыто кг | Р1 | Р2 | Р3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | кг | кг |
| II-22-10 | Р. Осиновка с притоками | 1397,9 | 44,3 | 716,5 |  |
| III-1-6 | Р. Бюза с притоками | 1094,3(984,3) | 565,9 | 698,2 |  |
| II-2-6 | Р. Бол. Кулюк с притоками | 149,0 | 257,0 | 168,0 |  |
| II-2-7 | Р. Мал. Кулюк | 47,0 |  |  |  |
| II-2-11 | Р. Частовитая с притоками | 115,0 | 126,0 | 22,8 |  |
| Прочие по Осиновскому узлу |  | 17,8 |  |  |  |
| Всего по узлу |  | 2821(2711)* | 993,2 | 1605,5 |  |
| I-3-13 | Р. Бол. Слизнева | 28,3 |  |  |  |
| II-2-3 | Р. Негнет | 92,9 |  |  |  |
| II-3-1 | Р. Кубак | 56,5 |  |  |  |
| II-3-4 | Р. Бол. Зырянка | 6,5 |  |  |  |
| II-4-2 | Руч. Колокольный (пр. Лев. Индея) | 1,4 |  |  |  |
| Прочие по району |  | 0,5 |  |  |  |
| Итого по району |  | 3007,1 (2897,1)* | 993,2 (1350)** | 1605,5 (1820)** | - (1300)** |

Уран. Перспективные объекты орудененияурановой с молибденом формации в березитах и эйситах зон дробления в вулканогенных породах и кремнисто-углеродистых сланцах, объединены в Дербинскую флюорит-урановую рудоносную зону (2.1) или Дербинский (Дербинско-Солгонский) потенциальный урановорудный район (по материалам ФУГП «ВСЕГЕИ»). Ресурсный потенциал района составляет по категории Р3 20 тыс. т. Урана (протокол № 10 от 02.12.2008 г. секции Ученого Совета ФУГП «ВИМС» по геологии урановых месторождений).

Флюорит. На площади Дербинской флюорит-урановой рудоносной зоны (2.1) прогнозируется выявление многочисленных малых, реже средних месторождений флюоритовых руд с бедным и рядовым содержанием фтористого кальция на уровне 30-40 %. Технологические свойства руды изучены по одной пробе весом 200 кг, отобранной на проявлении Загадка (II-3-22). Исследования проводились в институте Сибцветметниипроект (г. Красноярск). Разработаны флотационная и комбинированная схемы обогащения с использованием оборотной воды. По первой схеме получен концентрат марки ФФС-95 при извлечении фтористого кальция 95,2 %, по второй – кусковой концентрат марки ФК-75 и флотоконцентрат марки ФФС-97Б.

Полученные концентраты могут быть использованы в черной и цветной металлургии, химической промышленности и, что особенно важно, при производстве сварочных электродов.

По результатам прогнозно-поисковых работ, проведенных в 2004-06 гг., все проявления, за исключением Приустьевого (IV-3-18), объединены в семь потенциальных рудных полей, включающих от одного до восьми объектов: Горевое (2.1.0.1), Левобережное (2.1.0.2), Правобережное (2.1.0.3), Водораздельное (2.1.0.4), Филькино (2.1.0.5), Малтатское (2.1.1.2), и Леворассохинское (2.1.1.3). В пределах выделенных полей, с учетом условных кондиций (бортовое содержание CaF2 – 15 %, минимальная мощность рудного тела - 1 м, среднее содержание – не менее 30 % CaF2 ) дана оценка прогнозных ресурсов флюоритовых руд по категории Р2 на глубину 100 м [Error: Reference source not found]. Ресурсы апробированы ВИМСом (Протокол № 29 от 07.12.2006 г.) в количестве 10550 тыс. т и приведены в таблице 8.2. Этим же протоколом утверждены ресурсы плавиковошпатового сырья остальной площади по категории Р3 в количестве 7 100 тыс. т с содержанием CaF2 30% [Error: Reference source not found].

*  Без учета левого притока р. Бюза (руч. Еловый – 110 кг)

**  По данным Е. П. Чижовой (1998), утверждены «Красноярскнедра» на 01.01.2003 г.

Таблица 8.2

Прогнозные ресурсы флюоритовых руд категории Р2 Дербинской флюорит - урановой рудоносной зоны [Error: Reference source not found]

| № на карте | Название прогнозируемых рудных полей | Площадь (км2) | Глубина оценки (м) | Среднее содержание СаF2 (%) | Ресурсы руд (тыс. т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0.1 | Горевое | 12 | 100 | 33 | 1000 |
| 2.1.0.2 | Левобережное | 9 | 100 | 36 | 940 |
| 2.1.0.3 | Правобережное | 22 | 100 | 33 | 2770 |
| 2.1.0.4 | Водораздельное | 23 | 100 | 30 | 1730 |
| 2.1.0.5 | Филькино | 12 | 100 | 36 | 750 |
| 2.1.1.2 | Малтатское | 24 | 100 | 31 | 2520 |
| 2.1.1.3 | Леворассохинское | 5 | 100 | 37 | 840 |

Суммарные ресурсы плавиковошпатовых руд по перспективным полям по категории Р2 на глубину 100 м составляют 10550 тыс. т. Суммарные ресурсы флюоритовых руд Малтатского рудного поля по категории Р1 на глубину 100 м оцениваются в 770 тыс. т со средним содержанием 30,0-40,2 % [Error: Reference source not found]. Ресурсы остальной площади Дербинской флюорит-урановой рудоносной зоны оценены по категории Р3 на  глубину 100 м в 7100 тыс. т руды со средним содержанием СаF2 30 %. Приведенные данные позволяют предполагать возможность выявления на площади Дербинской флюорит-урановой рудоносной зоны многочисленных малых, реже средних по масштабам месторождений высокотехнологичных кварц-флюоритовых руд с бедным и рядовым содержанием фтористого кальция.

В настоящее время на площади перспективных полей центральной части зоны проводятся поисковые работы.

Фосфориты. Площади распространения карбонатных пород овсянковской свиты венда с горизонтами карбонатных фосфоритов и широким развитием мел-палеогеновых кор выветривания объединены в прогнозируемый Бирюсинско-Саржаковский фосфоритоносный узел (1.0.1). В его пределах известно одноименное проявление (I-1-6) фосфоритов, занимающего около 20 % площади узла. Нашими работами подтверждены содержания Р2О5 14,5-17 % по пласту «Основному». Прогнозные ресурсы узла (1.0.1) ограничиваются принятыми НТС Красноярского геологического управления (протокол № 316 от 02.06.1969 г.) и НТС «Краснедра» (протокол № 1 от 10.01.1996 г.) для Бирюсинско-Саржаковского проявления (I-1-6) и составляют по первичным фосфоритам – 37 млн. т. категории Р2 и по вторичным фосфоритам – 20 млн. т. категорий Р2+Р3 [Error: Reference source not found].

Месторождения химического, огнеупорного сырья и строительных материалов на площади листа имеют значительный потенциал разведанных запасов, в том числе списанных с баланса, в основном по причине нахождения их в «зеленой зоне» гг. Красноярска, Дивногорска, а также в водоохранных зонах. Ввод новых объектов, в настоящее время, вряд ли возможен и целесообразен в существующей экономической и экологической обстановке.

Подземные воды. Распределение прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод с минерализацией до 1 г/дм3 для территории весьма неравномерно. Средний модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов по площади 4,91 л/с*км2. Достаточно высокие модули прогнозных эксплуатационных ресурсов в горной части Восточного Саяна. Но здесь значительная часть территории занята Государственным заповедником «Столбы», где введены ограничения на хозяйственную деятельность. Прогнозные эксплуатационные ресурсы площади занятой заповедником составляют 187,204 тыс. м3/сут или 5 %. Перспективные участки чистых вод незаселенной горно-таежной территории расположены в большой удаленности от водопотребителей [Error: Reference source not found].

Наибольшие модули прогнозных эксплуатационных ресурсов в долине р. Енисей, где сосредоточены и основные водопотребители. Доля водоносного четвертичного комплекса составляет 31 % (1162 тыс. м3/сут) от общего объема прогнозных эксплуатационных ресурсов территории. Но и на данной территории обеспеченность населения ресурсами подземных вод весьма проблематична. Подземные воды водоносного четвертичного комплекса не защищены от загрязнения. Проблема водоснабжения решается путем водоочистки перед подачей воды потребителю.