На проявлении Кулюкское 1 (II-1-10), расположенном в верховьях р. Кулюк, продуктивная пачка приурочена к закарстованной поверхности выравнивания на известняках унгутской свиты раннего кембрия и представлена цепью карстованных полостей, вытянутых в меридиональном направлении. Протяженность карстовых полостей, имеющих форму воронок, достигает 90 м, ширина колеблется от 10 до 20 м, а глубина 12-30 м. На закарстованной поверхности известняков залегают светло-коричневые, коричневые и красные глины с обломками выветрелых бокситов. Внутри глин скважиной вскрыт прослой бокситов мощностью 0,4 м. Бокситы твердые вишнево-красные с бобовой структурой. Общая мощность бокситов и бокситовых глин в карстовых полостях достигает 20 м. Химический состав бокситов следующий: Al2О3 – 13,6-32,9 %; SiО2 - 11,8-49,9 %. Кремниевый модуль – 0,32 -2,2. Прогнозные ресурсы проявления не оценивались.