Месторождение Заречная Листвянка (I-2-2) расположено на правом берегу р. Енисей. Представлено граносиенитами Шумихинского массива позднеордовикского столбовского комплекса. Граносиениты среднекристаллические, реже мелкокристаллические, с крупноглыбовой и матрацевидной отдельностью. По своим физико-механическим свойствам удовлетворяют требованиям ГОСТа 4797-49 в качестве щебня на морозостойкие бетоны высокой прочности и требованиям ГОСТа 9479-69 «Блоки природного камня на облицовочные изделия». Месторождение разрабатывалось при строительстве Красноярской ГЭС (щебень для бетонов, крупно-глыбовый материал при перекрытии реки, бортовой камень). Запасы не утверждались и составляли по категориям В-1511,3 тыс. м3, С1-3501,3 тыс. м3, С2-10930 тыс. м3. Месторождение списано с госбаланса с запасами по категориям А+В+С1-4957 тыс. м3, С2-8995 тыс. м3, в связи с застройкой его площади промышленными сооружениями ГЭС [Error: Reference source not found].