Пункт минерализации Березовый (III-1-2) приурочен к зоне рассланцевания и катаклаза мощностью 90 м. В пределах зоны среди рассланцованных метабазальтов наблюдается метасоматиты кварц-карбонатного состава мощностью 70 м. В рассланцованных и катаклазированных метабазальтах отмечаются горизонты, мощностью до 2 м, темно-серых кварцитов с пустотами выщелачивания и лимонитизацией по трещинам, а также редкие линзовидной формы прожилки и единичные жилки кварца мощностью до 15 см. Установлены содержания золота до 0,3 г/т. В шлиховых пробах из делювия отмечались единичные знаки золота золотисто-желтого цвета до 0,2 мм комковатой, крючковатой, чешуйчатой формы.