Леворассохинское потенциальное рудное поле (2.1.1.3) расположено западнее Малтатского в бассейне р. Лев. Рассоха. В тектонической зоне северо-западного простирания установлено и опоисковано два проявления, локализованных в гидротермально измененных кварцевых трахитах, трахидацитах и туфах смешанного состава верхнеимирской подсвиты среднего – позднего ордовикского возраста. На проявлении Ларец (IV-3-28) установлено три сближенных рудных тела (№№ 1, 2 и 3) протяженностью 380, 480 и 300 м при средней мощности 2, 8, 1, 6 и 3,5 м соответственно. Руды брекчиевые, прожилково-брекчиевые и прожилково-вкрапленные кварц - флюоритового состава с незначительной примесью барита, пирита, лимонита и галенита. Скважинами по падению второе и третье рудные тела прослежены на 60-70 м, а с учетом эрозионного среза вертикальный размах оруденения оценивается в 150 м. Содержание CaF2 изменяется от 26,2 (р.т № 2) до 31,4 % (р.т. № 3) составляя в среднем по проявлению 30,2 %.

Прогнозные ресурсы флюоритовых руд по категории Р1 на глубину 100 м оцениваются в 830 тыс. т [Error: Reference source not found].