Немногочисленные пункты минерализации (I-1-7, I-3-2, I-4-3), установленные при геолого-съемочных работах, представлены минерализованными зонами дробления в эффузивах имирской, метапесчаниках и алевролитах урманской свит. Гематит в виде прожилков мощностью 2-10 мм и гнездовой вкрапленности выполняет трещины и слагает цемент брекчий. Мощность минерализованных зон до 6 м, содержание валового железа по результатам точечного опробования 14,5-33,0%. Из-за незначительных размеров оруденение неперспективно.