Значительными золотоносными притоками р. Сисим в пределах Средне-Сисимского узла являются рр. Полковницкий, Лодочный, Бол. и Мал. Щеловатка. Для данных россыпей характерен сложный генезис, где золотоносными являются современный аллювий, аллювий погребенных долин и техногенные отложения. Протяженность их составляет от 1,8 до 4,0 км при ширине 10-50 м. Мощность рыхлых отложений в основном 3-8 м, редко до 10 м (р. Бол. Щеловатка), а песков 0,4-2 м. Распределение золота неравномерное с содержанием его в песках от 0,5 до 40-50 г/м3, среднее 25 г/м3. Золото преобладает крупное (0,5-2,5 мм, 20-200 мг), часто в сростках с кварцем, отмечаются самородки 50-200 г, редко до 400 г. Пробность 835 (р. Бол. Щеловатка). Россыпи эксплуатировались мускульным подземным и открытым способами и в значительной мере отработаны. Добыто здесь 300 кг, а прогнозные ресурсы категории Р2 составляют 211 кг [37, 74], из них большую часть составляют ресурсы техногенных отложений.

Прочие сведения, в т.ч. по другим россыпям, приведены в таблице №1, 2 и текст. прил. 1, 2, 3.

Краткая характеристика основных россыпей листа N-46-IX

Таблица №1

| Индекс клетки, номер объекта | #### Название реки | Генезис россыпи | Длина, км/ ширина, м | Мощность м., рых.отл./песков | Содержание г/м3, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на пласт от-до/ сред. | на массу от-до/ сред. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тубильский золотороссыпной узел |  |  |  |  |  |  |  |
| I-4-15, 26 | р. Конжул | Аллювиальная пойменная | 7/15 | 4,5-6,5/ 1,2-1,5 | -/1,22 |  | -/0,207 |
| II-4-15 | р. Налимья с притоками, (прииск Реконструктивный) | Аллювиальная пойменная. Техногенная | 10/10-50 | 4-5/1 | - |  | 0,872-2,094/- |
| II-4-19 | р. Дербина | Аллювиальная пойменная | 6/10-50 | - | - |  | -/0,826 |
| Средне-Сисимский золотороссыпной узел |  |  |  |  |  |  |  |
| III-3-5 | р. Полковницкий | Аллювиальная, пойменная. Погребенный аллювий. Техногенная | 1,8/10-50 | 53-8/0,4-2 | 5-20/- |  | - |
| III-3-7 | р. Лодочный | Аллювиальная, пойменная. Погребенный аллювий. Техногенная | 2,5/10-40 | 3,5-5,0/ 0,5-1,8 | 0,5-25,0/2,5 |  | - |
| III-3-8 | р. Мал. Щеловатка | Аллювиальная, пойменная. Погребенный аллювий. Техногенная | 4/10-40 | 5-8/0,8-1,4 | 1-2/- |  | 0,2-0,5/- |
| III-3-9 | р. Бол. Щеловатка | Погребенный аллювий. Техногенная | 2/до 40 | 5-10/0,8-1,6 | до 40-50/ 2,5 |  | 0,2-5,0/- |
| III-3-13 | р. Мал. Алга | Аллювиальая, пойменная | 4,9/15-40 | 2,4-6,0/- | - |  | 0,1-0,547/ 0,214 |
| IV-3-4 | р. Мал. Котель | Аллювиальная пойменная | 4/10-50 | 3-10/0,2-2,4 | 0,3-15,0/1,375 |  | - |
| IV-3-5 | р. Сред. Котель | Аллювиальная пойменная | 1,7/10-45 | 5,5-7,0/- | - |  | 0,05-0,26/- |
| Сисимский золотороссыпной узел |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-4-2 | р. Оленкой | Аллювиальная | 6/20-30 | 2,2-4,2/- | - | 0,133-0,322/ 0,243 |  |

Запасы, ресурсы по россыпям листа N-46-IX

Таблица №2

| Наименование россыпи | Добыто, кг | Запасы, кг С2 | Ресурсы, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тубильский золотороссыпной узел ### (Манский золотороссыпной район) |  |  |  |  |  |
| р. Конжул с левым притоком р. Медвежий | 0,35 | - | 60 | - | 300 |
| р. Налимья с притоками (прииск Реконструктивный) | 851 | - | 200 | - | - |
| р. Дербина | 324 | - | 300 | - | - |
| Всего (фрагмент) | 1175 | - | 560 | - | 300 |
| Средне-Сисимский золотороссыпной узел |  |  |  |  |  |
| р. Полковницкий | 68 | - | - | 51 | - |
| р. Лодочный | 130 | - | - | 72 | - |
| р. Мал. Щеловатка | 30 | - | - | 58 | - |
| р. Бол. Щеловатка | 70 | - | - | 32 | - |
| р. Сред. Щеловатка | н/с | - | - | 36 | - |
| р. Мал. Алга | - | - | 76 | 103 | - |
| р. Бол. Алга | н/с | - | - | 290 | - |
| р. Мал. Котель | 7 | 30 | 20 | 98 | - |
| р. Сред. Котель | - | - | 21 | 100 | - |
| р. Котель | н/с | - | - | 154 | - |
| р. Сисим | - | 24 | 57 | - | 1500 |
| Прочие | 25 | - | - | 71 | - |
| Всего | 332 | 54 | 174 | 1065 | 1500 |
| Сисимский золотороссыпной узел |  |  |  |  |  |
| Р. Оленкой | - | - | 57 | 53 | - |
| р. Сисим | - | - | - | - | 500 |
| Всего | - | - | 57 | 53 | 500 |
| Всего по Ольховско-Сисимскому золотороссыпному району (фрагмент) | 332 | 54 | 231 | 1108 | 2000 |
| Итого по листу | 1507 | 54 | 791 | 1108 | 2300 |