Солонечное месторождение (I-4-1) расположено среди пород мигнинской, и, в меньшей мере сыдинской, свит раннедевонского вулканического комплекса, которые с угловым несогласием залегают на дислоцированных метаморфических отложениях урманской свиты верхнего рифея. Породы вулканического комплекса в районе месторождения выполняют тектоно-вулканическую депрессию и характе-ризуются повышенными содержаниями урана, достигающих в некоторых разновидностях (трахиты, сиенит-порфиры, микросиениты) 5-7х10-4%. Солонечная тектоно-вулканическая депрессия расчленена на серию блоков системами крутопадающих разрывных нарушений. Отмечаются зоны повышенной трещиноватости как крутопадающие, так и пологие, по границам отдельных вулканических покровов (потоков). Вдоль разрывных нарушений и зон повышенной трещиноватости, вулканогенные породы обычно интенсивно метасоматически изменены (пропилитизация, березитизация). Урановое оруденение локализуется преимущественно в вулканогенных породах щелочного и кислого состава, в различных их петрографических разностях. В породах среднего и основного состава установлено лишь убогое оруденение. Рудные тела представляют собой крутопадающие или пологие «стратиформные» залежи без четких ограничений в метасоматически измененных породах. В зонах дробления оруденение имеет преимущественно прожилково-вкрапленный характер, а в туфах и лавобрекчиях рассеяно в цементе пород. Главным рудным минералом является настуран и уранинит. Для рудной ассоциации характерны молибденит, иордизит, которые иногда количественно преобладают над урановыми минералами и образуют небольшие самостоятельные залежи, а также пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, марказит, гематит и другие. На месторождении развита зона окисления, проникающая вдоль разрывных нарушений на 30-40 м (до 200-300 м) с широким развитием характерных минералов: уранофана, каролита, метаотенита, урановых черней. Мощность рудных тел колеблется от долей метра до 17 м (среднее 5-6 м). По простиранию они вытянуты от 50 до 410 м, по падению от 30 до 270 м. Содержание урана колеблется от 0,03-1,2 до 12,5%. Значительная часть урана находится в забалансовых рудах, где его количество почти в 3,5 раза превышает запасы в рудных телах с балансовым оруденением. Постоянными спутниками урана являются - Mo, Pb, As, Zn, Zr, Nb, Ti, редкими Cu, Ga, Hg, Be, TR, Cd, Ag, Bi, Sb и другие. Месторождение законсервировано и по запасам относится в разряд мелких [15, 17, 42].

Минеральные радоновые воды на урановом месторождении Солонечное (I-4-1) приурочены к системе крутопадающих разрывных нарушений являющихся основной водоконтролирующей структурой открытого характера и зоной аккумуляции подземных вод, формирующихся за счет местных областей питания. Концентрации радона в подземных водах циркулирующих вблизи урановых рудных тел достигают 6000 Бк/л [17, 35]. По бальнеологической оценке [51] подземные воды месторождения относятся к холодным радоновым водам (Хасуртаевский тип) пригодным для лечения различных заболеваний. Местность участка признана перспективной для лечебно-оздоровительной деятельности.

Предполагаемая площадь распространения минеральных радоновых вод по отдельным выходам источников совпадает с контуром Дербинско-Солонечного рудного района (1.2). Концентрация радона здесь колеблется от 100 Бк/л до 2000 Бк/л достигая в единичных случаях 7500 Бк/л (район ПМ урана II-2-9).