На площади широко развиты карбонатные породы различных возрастных уровней, некоторые разновидности которых могут быть использованы в качестве металлургического, строительного, агрохимического и других видов сырья. Часть из них ранее использовалась местным населением для изготовления извести. Специальных работ для определения качества и возможности их использования, а также для подсчета запасов не проводилось. Проявления выделены на основании химических составов карбонатных пород [65]. Одно из них (II-3-24) представлено мраморами верхнедербинской подсвиты, которые по химическому составу CaO 52,54%, MgO 0,2%, Al2O3 0,75%, SiO2 4,64%, P2O5 0,16%, Fe2O3+FeO=0,42% отвечают требованиям промышленности – как флюсы высокого качества для металлургической промышленности, а также как сырье для производства портланд-цемента, извести. Аналогичным требованиям отвечают мраморизованные известняки нижнедербинской подсвиты (II-3-27), которые имеют следующий химический состав: CaO 42,12-44,52%, MgO 1,27-1,42%, Al2O3 3,5-4,0%, SiO2 14,48-15,52%, P2O5 0,05%, Fe2O3+FeO=1,24-2,17%. Физические свойства: удельный вес 2,7 г/см3, прочность при сжатии 775-1107 кг/см2, коэффициент истирания 2,8.