Проявление метасоматически-гидротермального генезиса золото-кварцевой (березитовой) рудной формации Куртюм (III-2-2) находится вне их пределов. Здесь в экзоконтакте гранитов беллыкского комплекса осложненного тектонической зоной, породы лодочной свиты окварцованы, серицитизированы, гематитизированы и скарнированы на площади 0,5-0,7х3,0 км, слагая в наиболее измененных местах пластовые тела переменного состава от гематитовых кварцитов до серицитовых микрокварцитов. Гематитовые кварциты, гематизированные микрокварциты (рудные тела) с содержанием Feвал. до 67% образуют три пластовых залежи среди серицитовых микрокварцитов и приурочены к границе известняков с глинистыми сланцами. Мощность их 50-100 м, при протяженности 300-700 м. Сложены они гематитом (40-95%), кварцем (10-60%) с вкрапленностью пирита (до 0,5%), халькопирита, арсенопирита, магнетита, золота, гётита и лимонита. Золото мелкое 0,003-0,005 мм, наблюдается в виде вростков в гематите или приурочено к зернам кварца. Содержание золота достигает до 1-4 г/т (среднее по телам 0,4-0,5 г/т). Среди серицитовых микрокварцитов наблюдаются прослои сульфидизированных разностей с вкрапленностью пирита и золота, которое в виде «пленки-рубашки» обволакивает зерна пирита. Прослежены прослои по одному пересечению. Мощность их составляет 0,4-5 м. Содержание золота (пробирный анализ) достигает 0,6 г/т. По содержанию и ресурсам категории Р1-1,2 т [44], проявление не представляет промышленной ценности. Авторы считают, что проявление недостаточно изучено, особенно на глубину, для определения его перспектив.