Проявление Лиственное (I-4-4) представляет собой крутопадающую (70-80º к СВ) рудную залежь мощностью от 1 до 10 м (средняя 7,7 м), прослеженную по простиранию на 300 м (аз. 310º). Оруденение контролируется мощной зоной брекчирования среди метасоматически измененных (окварцевание, аргиллизация, березитизация, ожелезнение) трахитов, трахириолитов, риолитов и их туфов мигнинской свиты, а также субвулканических образований раннедевонского вулканического комплекса. Лежачий бок залежи представлен жилой флюорита мощностью до 1 м, а центральная часть и висячий бок – брекчированными рудами, где флюорит цементирует обломки метасоматически измененных вулканогенных пород и образует жилы, прожилки, гнезда выполнения и зоны цементации (замещение) с растаскиванием, растворением и замещением вмещающих пород. Распределение его неравномерное. Руды с высоким содержанием флюорита отмечаются в местах раздувов залежи, образуя характерные брекчиевые текстуры. Контакты рудной залежи с вмещающими породами резкие, прямолинейные. Содержание флюорита изменяется от 5-10% (вкрапленные), 20-50% (брекчиевые) до 90-95% (мономинеральные руды). Характерно зональное строение руд от крупнозернистых структур в центре до мелкозернистых к периферии. Окраска густофиолетовая, реже белая, зеленая и желто-коричневая. Ресурсы залежи до глубины 200 м составят около 1,5 млн. т руды по категории Р2 при среднем содержании CaF2 30-35%.