Все выявленные проявления графита (II-3-3, 8, 11, 16, 18, 21) размещены среди углеродисто-кремнистых сланцев урманской свиты и контролируются разрывными нарушениями субширотной ориентировки. Метаморфический графит углеродисто-кремнистых сланцев под воздействием близлежащих массивов нижнедербинского комплекса и динамометаморфизма тектонических подвижек (в зонах дробления и трещиноватости) концентрируется, образуя значительные скопления. Графитизированные зоны мощностью 50-60 м, предположительно имеют пластовую форму, прослежены на 75-100 м с предполагаемой глубиной до 100 м и крутыми углами падения 65-80º на В и З. Частицы графита распределены равномерно или образуют линзы и шлиры, протягивающиеся согласно сланцеватости в кварцевой или слюдисто-кварцевой массе сланцев. Химическим анализом бороздовых проб установлены следующие данные по качеству руд: углерод аналитический 5,14-14,0% (среднее 8,7%), углерод горючий 87,5%, влажность аналитическая 0,84%, летучие 6,04%, железо растворимое в HCl 2,35%, сера аналитическая 0,831%, зольность до 87%. Предполагается, что качество графитов и содержание углерода аналитического вполне достаточны для обогащения и добычи метаморфического графита [65]. Прогнозные ресурсы категории Р3 [65] оцениваются в пределах среднего-мелкого месторождения для каждого проявления в отдельности. Связи отсутствием технологических испытаний, геолого-экономической оценки перспективы промышленного освоения проявлений не ясны.