Проявление Курейное (III-1-3) [28] локализовано в коре  выветривания пород верхнешангулежской подсвиты, в той или иной степени дробленых. Нижний  рудный уровень находится в основании разреза подсвиты, имеет мощность 23 м, представлен железо-марганцевыми и марганцевыми рудами, образующими пологозалегающие тела сложной формы - гнезда, линзы, рудные пласты мощностью 0,6-6,5 м в рыхлых глинисто-алевролитовых отложениях с реликтовыми прослоями слабодезинтегрированных омарганцованных вмещающих пород. Руды землисто-порошковые с конкрециями гидроокислов марганца, мелкими обломками псиломелана, гидрогетита, гидрогематита, иногда пиролюзита. По данным бороздового опробования, содержание (%): MnO -  от 6,52-12,35 до 41,9, Feобщ - 5,03-13,79, фосфора - 0,16-0,22.

Средний рудный уровень представлен железными, в меньшей степени - железо-марганцевыми рудами, приурочен к низам разреза подсвиты. В песчаниках субстрата отмечается рудный цемент - лимонитовый, гидрогетитовый, гидрогематитовый с примесью псиломелана. Руды представляют собой пигментированный гидроокислами железа и марганца глинисто-алевролитовый материал с отдельными желваками цементного и массивного лимонита и гидроокислов марганца. Рудные тела имеют форму линз и гнезд, по простиранию не выдержаны, мощность  их 1,6-6,0, редко до 8 м. Содержание в них (%): железа общего - 17-35, марганца - 8-12, фосфора - 0,4-0,5, кремнезема - до 20. Отмечается минерализация инфильтрационного типа в виде конкреций цементного криптомелана, манганита и гидроокислов железа с содержанием марганца до 8,4, железа до 12 %. К среднему  уровню приурочен гематитоносный горизонт протяженностью 14 км, мощностью до 15 м. Рудные тела в нем сложены кристаллическим гематитом и лимонитом, рыхлой гематитовой массой, нередки гематитовые брекчии с псиломеланом, криптомеланом, голландитом, обломками туфов. Мощность лимонит-гематитовых тел иногда достигает 9,0 м и более. Содержание в них (%): Feобщ.  - 43,2-64,0, MnO - 0,21, фосфора - 0,1, кремнезема (среднее) - 10-12. На среднем уровне отмечалась также гидротермальная кварц-гематитовая и халькопиритовая минерализация в виде редких тонких прожилков в доломитах.

Верхний уровень характеризуется слабой рудоносностью, низким качеством марганцевых и железных землистых руд, сложной морфологией и крайне невыдержанными параметрами тел. Мощность рудных тел от 0,5-2,0 до 8 м (редко), содержание железа - 25-49, марганца - до 20, фосфора - 0,1-0,4 %. Проявление Курейное изучено недостаточно, необходимо проведение поисково-оценочных работ.