Месторождение Саранчетское (I-1-14) [15]  расположено на водоразделе рек Тайшетка - Саранчет 3-й, в коре выветривания конгломератов и песчаников, с прослоями алевролитов, углей, углистых пород переясловской свиты. Залегание горизонтальное. Продуктивный пласт голубовато-зеленой глины имеет мощность 1,6 м. Глина жирная, вязкая, липкая, пластичная, с примесью углистого вещества, содержание в глине TiO2 - 1,74, Al2O3 - 17,06 %. Глины пригодны для приготовления глинистых буровых растворов и в качестве наполнителя в цементном производстве. Ресурсы не оценивались. В связи с широким распространением глинистых отложений коры выветривания, ресурсы буровых глин, по-видимому, значительны.