Проявление Тайшетское (I-1-2) [71] общей площадью около 60 км2 представлено пятью мелкими разобщенными в пространстве выходами угленосных отложений, а также выделенной как предполагаемая угленосной залежью в верховье р. Тайшетка. Мощность угленосной пачки 34,0 м, глубина залегания кровли от поверхности 0-35 м. В разрезе ее  выделено три угленосных горизонта. Первый, мощностью 2,3 м, сложен горючими сланцами. Второй (8,1 м) представлен преимущественно горючими сланцами с мощностью пластов 1,1-2,2 м, углем -  0,2 м; спрессованная мощность угля и сланцев – 4,7 м. Третий (10,6 м) – переслаивание бурых углей с мощностью пластов 1,0-1,3м, горючих сланцев - 0,5-7,5 м. Угли бурые, марки Б2, зола - 9,84-40 %. Теплотворная способность (ккал/кг): углей - 6941-7094, горючих сланцев - 5868-6299. В углях и горючих сланцах повышены против средних отмеченных для углей стран СНГ в 10-30 раз  содержания Ti, Cr, La, резко повышено количество бериллия (до 10-50 раз) в горючих сланцах в зоне гипергенеза, являющегося вредной примесью. Прогнозные ресурсы категории Р2 Тайшетского проявления (млн т): горючих сланцев - 256, бурого угля - 18,54 [71]. Проявление расположено в экономически освоенном районе, характеризуется неглубоким залеганием угленосных горизонтов. Однако недостаточная изученность качества горючих сланцев, отсутствие промышленных параметров угленосности позволяют рассматривать Тайшетское проявление как представляющее поисковый интерес и расширяющее перспективы поисков в Пойменно-Черемшанском угленосном  районе [71, 100].