Месторождение Суетихинское (I-4-1) [15, 62] на северо-восточной окраине г. Бирюсинск представлено аллювиальными галечниками четвертой надпойменной террасы мощностью 3,5 м. Галька размером 2-10 см сложена кварцем, кварцитами, песчаниками, роговиками, гранитами. Запасы категории С1 465 000 м3. Галечники пригодны в качестве балласта для железнодорожного полотна, а также наполнителя бетона.