Проявления глин в междуречьях Чалпан - Курейная (III-1-8) и Мал. Подпорожная - Бол. Талая (III-1-13) [81] представлены элювиальными глинами в линейных корах выветривания на породах ипситской свиты в зоне Грядинского разлома. Глины белые, светло-серые, каолинизированные, слагают горизонт мощностью до 6 м, по химическому составу отвечают требованиям к сырью для изготовления неответственных огнеупоров и керамических изделий. Глины с наиболее высоким содержанием глинозема могут быть использованы в производстве полукислых огнеупорных изделий (ОСТ НКТП-2372). Ресурсы не оценивались.