Объектами редких земель являются монацитовые  и ксенотимовые аллювиальные русловые россыпи (III-1-14, 15; IV-1-2, 10) [24, 25, 31, 91], сосредоточенные в Подпорожном рудном узле Окинско-Туманшетской минерагенической зоны. Источником, питающим россыпи редкоземельных минералов, являются, вероятно, чарнокитоиды грядинского, гнейсо-граниты хадаминского комплексов. Россыпи локализованы [91] в русловых отложениях рек Подпорожная, Бол. Подпорожная и их боковых притоков, а также в верхнем течении р. Тегур. Протяженность россыпей от 400 до 15 200 м, ширина 50-100 м, мощность долинных отложений 5-6 м [25] (в расчет ресурсов принят поверхностный интервал 0-1 м, с глубиной содержания уменьшаются). Оцененные как категория С2, запасы минерального сырья [91] по существующим требованиям соответствуют прогнозным ресурсам (Р1 ) [48].

Россыпи бас. р. Подпорожная (IV-1-2) и мелкие россыпи по ручьям Маристый   (III-1-14) и Медведка (III-1-15) [91, 48] находятся в поле развития гнейсо-гранитов хадаминского комплекса, имеют общую протяженность 24 800 м (в том числе III-1-15 - 1400 м, III-1-14 - 700 м), из которых на долю ксенотимсодержащих приходится 17 400 м), среднее содержание монацита 746,2 г/м3, циркона - 54,72 г/м3, ксенотима  - 39,8 г/т. Ресурсы категории Р1 (т): монацита - 1685,6, ксенотима  - 65,8, циркона - 121,2; в том числе россыпи ручьев: Маристый - монацита 25,6, Медведка - монацита 82,3, циркона 5,8.

Россыпи верховьев р. Тегур (IV-1-10) [91, 48] находятся в поле развития гнейсогранитов хадаминского и чарнокитоидов грядинского комплексов. Общая протяженность россыпей 17 600 м, в том числе ксенотимовых – 14 800 м. Средние содержания (г/м3): монацита 752,1, циркона  - 94,6, ксенотима  - 46,2. Ресурсы категории Р1 (т): монацита - 1081,5,  ксенотима - 60,0, циркона - 136.

Оценены [48] прогнозные ресурсы категории Р3 ксенотима, монацита, циркона, оксидов лантаноидов элювиальных и делювиальных россыпей в бассейнах рек Подпорожная и Тегур (прил. 3). Охарактеризованные россыпи принадлежат к иттриево-земельной группе с отношением TRCe : TRY = 5,4-5,8 [48]. Геолого-экономическая оценка россыпей не проводилась, отработка их возможна старательским способом. Рекомендуется проведение геолого-экономической оценки аллювиальных россыпей, поиски элювиально-делювиальных россыпей и редкоземельного оруденения в корах выветривания, разработка технологии извлечения минералов.