На территории листа находится месторождение питьевых пресных вод Бирюсинское (I-3-1), расположенное в пойме р. Бирюса в районе пос. Суетиха. Водообильный грунтовый водоносный горизонт приурочен к четвертичным отложениям низкой и высокой пойм, представленным гравийно-валунно-галечными отложениями с песчаным заполнителем, перекрытыми сверху суглинками, глинами, песком. Глубина залегания водоносного горизонта в межень от 2,9 до 4,1 м, мощность от 6,1 до 9,9 м. Запасы грунтовых вод постоянно восполняются за счет поверхностных вод. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород от 318 до 715, участками - 78-171 м/сут. Качество вод: минерализация 104,5-525,08, в среднем 180-200 мг/л, общая жесткость до 6,38, в среднем 2,04 мг-экв, т. е. вода относится к мягким. Высокое качество воды обусловлено отсутствием или минимальным содержанием вредных веществ (J, B, Br, F, K, As), а также тяжелых металлов (Zn, Cu, Cr, Hg, Co, Ni, Pb - тысячные доли милиграмма на литр или не обнаружены; Feобщ.  -  следы или отсутствует). Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Фенолы отмечены в единичных пробах, в содержаниях, не превышающих допустимые - до 0,002-0,008 мг/л. По бактериологическому состоянию воды месторождения безупречны. В то же время в 1 л воды р. Бирюса содержится кишечных палочек от 23 до 430. По-видимому, рыхлые отложения поймы являются своеобразным фильтром. Температура 2,5-4,5 ˚С, вода бесцветная, прозрачная, без запаха и осадка, соответствует требованиям ГОСТ 2874-57 к хозяйственно-питьевым водам. Запасы воды по категориям (тыс. м3/сут): А - 76,1, С1 - 20,5 [98].