Месторождение Гавань (I-3-2) [96] в правом борту р. Бирюса, у д. Гавань, сложено галечниками высокой поймы мощностью 5 м. Мощность перекрывающих их супесей и суглинков 0,5-0,7 м. Состав (%): галька – до 50, гравий – 20-27, песок – 13-20. Запасы категории С2 50 000 м3. Законсервировано.