Проявление Хомяковское (IV-1-6) на правобережье р. Туманшет в районе ручьев Хомяков, Хохлатский представляет собой прерывистый скальный выход сахаровидных кварцитов туманшетской свиты. При общем моноклинальном залегании он имеет протяженность 2,2 км, видимую мощность около 190 м, падение  на восток под углами 45-55. Состав кварцитов (по данным химического анализа бороздовых проб) (%):  SiO2 от 96,21 до 97,57, Al2O3+ TiO2 от 0,62 до 1,42, СаО от 0,05 до 0,7, Fe2O3 от следов до 0,3, К2О + Na2O от 0,54 до 0,97. Кварциты пригодны как сырье для флюса медеплавильного производства и сырье на динас. Прогнозные ресурсы категории Р2 кварцитов проявления составляют 76,95 млн т, что соответсвует запасам крупного месторождения [24].