Проявление Покровское (I-3-7) [71] расположено против д. Покровка, представлено бурыми пластичными песчанистыми глинами с линзами, прослоями каолина мощностью до 0,8 м, протяженностью до 10 м, развивающегося по ожелезненным песчаникам бадарановской свиты в зоне разлома, вскрытой двумя шурфами и одной скважиной (УКБ-12/25). Залегание пород горизонтальное. Минеральный состав: каолинит, монтмориллонит, гетит, кварц, гипс; химический состав (%): SiO2 - 69,46, TiO2 - 1,89, Al2O3 - 17,18, Fe2O3 - 2,04, CaO - 0,7, MgO - 0,28, K2O+Na2O - 0,21, SO3 - 0,04. Глины вязкие, плотные, иногда содержат включения каолинизированного полевого шпата. Ресурсы объекта не оценивались. По составу близки к глинам, пригодным для приготовления формовочных смесей, использования в керамической и электротехнической промышленности. Представляют поисковый интерес.