Месторождение Соляновское (III-4-22)  расположено на правом борту долины р. Бирюса у д. Соляная [71], в доломитах бельской свиты, горизонт которых прослежен по простиранию на 700 м при ширине выхода 30 , мощности 27 м. Химический состав пород (%): MgO - 17,04-19,18, SiO2 - 3,16-5,0, R2O3 - 0,635-1,34, CaO/MgO - 1,5-1,96 [71, 73]. Ресурсы доломитов  (Р2) в пределах выхода пласта на дневную поверхность оценены [71] в объеме 1,6 млн т. Доломиты удовлетворяют  требованиям  к  сырью  для  огнеупоров,  флюса  при выплавке чугуна, производства гидравлической извести. Месторождение перспективно, рекомендуются поисковые работы, технологические испытания при соответствующей конъюнктуре.