Россыпь Ингашетская (II-3-5) локализована в аллювии р. Мал. Ингашет и ниже ее впадения в приустьевой части р. Ингашет. Общая площадь водосбора этих рек составляет около 100 км2. Среднее содержание алмазов в Ингашетской россыпи 0,74 мг/м3, средний вес кристаллов – 0,17 карата, минимальный – 0,007, максимальный  - 0,37 карата [23]. Наиболее крупный алмаз - 7,5 карат. Есть кристаллы в графитовой рубашке, что может указывать на близость коренного источника. В алмазоносном аллювии присутствуют в весовых содержаниях ильменит, альмандин, магнетит, хромит, циркон, шпинель, монацит, рутил, сфен, лимонит, ставролит, апатит, мартит, лейкоксен; встречаются барит, марганцевый минерал, пирит, андрадит, анатаз, эпидот, а также единичные знаки золота, корунда, ксенотима, оливина, диопсида, дистена, уваровита, турмалина, муассанита, гематита. В единичных случаях встречались зерна пиропа. Следует подчеркнуть отсутствие или редкость находок в алмазоносном аллювии минералов-спутников алмазов, характерных для кимберлитов. Это обстоятельство можно рассматривать, с одной стороны, как признак дальнего переноса алмазов, с другой - как свидетельство некимберлитового их источника. Выходы базальных песчаниково-конгломератовых отложений павловской свиты девона на водоразделах Мал. Ингашет – Ингашет – кл. Еланный сопровождаются шлиховыми находками пиропа. Протяженные потоки и ореолы пиропов выявлены предшественниками [72] в бассейне рек Бол. и Мал. Верблюд (I-1-5, 6, 10, 12, 13), в аллювии рек Бычиха, Бол. Бухтуриха и в мелких ключах на левобережьях рек Туманшет и Слюдянка (II-1-3, 4, 6, 14, 16). Содержание пиропов в шлихах до 20 знаков. Пиропы дихроирующие, в очень мелких зернах (0,2-0,7 мм), окатанные, содержат хрома до 0,2 %. Совместно с пиропом в этих же ореолах часто присутствуют дихроирующие оранжевые гранаты, хромит, барит, магнетит, ильменит; в единичных пробах - хромдиопсид, голубой асбест, графит.